《放射性碘过滤盒技术规范》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准根据中国核能行业协会下达的通知（核协科函[2021]232号）编制。

主编单位为中广核研究院有限公司，参编单位包括西南科技大学、南方科技大学、阳江核电有限公司、福建宁德核电有限公司、中广核核电运营有限公司、大亚湾核电运营管理有限公司。

本标准经中国核能行业协会专家评审后立项、公示等程序，于2021年4月

正式获批立项，于2021年8月完成了正式合同签订，计划于2022年12月完成。

2、主要工作过程

2020年12月，开展标准研究，开始编写标准大纲；

2021年01月，完成标准大纲编写，召开标准立项评审会，评审结论为立项

通过。

2021年08月，根据标准大纲完成标准草案（工作组讨论稿）编制；

2022年03月，召开工作组讨论会，汇总各参编单位修改意见，对标准草案

（工作组讨论稿）进行了充分讨论及修改完善。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

中广核研究院有限公司：前期国内外相关标准调研，标准起草阶段草稿编制；组织工作组讨论会，对各参编单位的修改意见进行汇总并修改，形成标准草案。

召开标准草案专家咨询会，并汇总专家意见，对草案进行修改，形成标准征求意

见稿。

西南科技大学、南方科技大学、阳江核电有限公司、福建宁德核电有限公司、中广核核电运营有限公司、大亚湾核电运营管理有限公司。：对标准草稿进行审核，并提出修改意见。

工作组成员名单：

- 中广核研究院有限公司：刘峰、苏兴东、詹杰、李家文、李雪菲、何烨、

李利、刘夏杰；

- 西南科技大学：王烈林

- 南方科技大学：陈柔羲、王湘麟；

- 阳江核电有限公司：关晓强、邹之利、强晓龙；

- 福建宁德核电有限公司：马永辉、管海洋。

- 中广核核电运营有限公司：张立国、付英民；

- 大亚湾核电运营管理有限公司：苏亮亮、袁伟；

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业人员呼吸防护装备管理发展的原则，本着科学性、实用性原则来进行本标准的制定工作，同时标准的编写遵循规范性、一致性和协调性原则。同时，充分考虑我国核电行业人员防护需求的实际情况，使标准具有指导性和可操作性。

（1）科学性

本标准对国内外放射性颗粒物防护服的相关标准进行了大量调研，尤其是充

分借鉴了现行国家标准GB 2890-2009和国家标准GB 2626-2019，同时参考我国核电领域通风系统碘过滤器的相关测试方法行业标准EJ/T 1183-2005，结合实际应用情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了放射性碘过滤盒评价工作的全过程，包括评价前试验样品预处理和测试设备及方法步骤，对放射性碘过滤盒的总体要求、防护性能要求进行评价，以指导核能行业放射性碘过滤盒的研发、生产、检验，为质量控制和性能检测提供标准支撑，具备可操作性和实用性。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，和T/CAS1.1-2017的要求，主要依据GB2890-2009、国家标准GB2626-2019和核行业标准EJ/T 1183-2005的技术指标。各章节的主要内容包括：

1.范围：说明本标准的使用范围，以及本标准涵盖的方面。

2.规范性引用文件：本标准相关的引用文件。

3.术语和定义：本标准用到的相关术语的定义。包括：放射性碘过滤盒、

放射性碘过滤效率、防护时间、颗粒物。

4.分级和标记：规定了放射性碘过滤盒的级别和标记规则。级别分级由防护时间和颗粒物防护效率分级。

5.技术要求：本标准规定的技术要求。包括：外观及质量、通气阻力、阻燃性、排尘量、放射性碘过滤盒强度和甲基碘过滤效率要求。

6.测试方法：本标准要求的各项技术要求对应的测试方法。

7.标识：本标准规定的放射性碘过滤盒上需标记的信息。

8.制造商提供的信息：本标准规定的制造商提供的产品有关信息。

3、解决的主要问题

放射性碘滤盒是在产生放射性碘等场所中使用的个人呼吸防护用具，这里的放射性碘主要以碘蒸汽、有机碘蒸汽以及含碘气溶胶的形式存在。碘滤盒基于活性炭吸附原理，对放射性碘进行吸附和过滤，主要吸附放射性碘-131物质，属于U-235裂变产物，吸入碘131的危害主要集中在甲状腺，容易引发甲状腺癌症，在核电厂、后处理设施、核动力潜艇、核事故应急等领域均需要采用碘滤盒进行放射性碘的防护。

目前，国内核工业领域均采用美国3M公司的60928型碘滤盒作为指定的放射性碘呼吸防护用品。3M 60928是美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）认证的滤毒盒，3M公司宣称通过NIOSH P100级别认证，P100也就是对油性颗粒物过滤效率能达到99.97%，然而对于放射性碘的防护效率，美国国家职业安全卫生研究所和核管会（NRC）均未规定用于认证的检测方法，3M公司在其产品手册上也仅仅是建议在浓度不超过5ppm的环境下使用不超过8小时。

标准编制的目的主要在于通过放射性碘滤盒的标准体系研究，解决评价机制不完善、标准空缺的难点，为核工业用户提供产品质量检测的标准化测试方法。从技术指标、测试方法出发，规范产品质量，提高产品的安全性、通用性、可替换性，为国产化产品的替代应用提供保障，也为碘滤盒国家标准的制定奠定基础。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准所设置的总体技术指标参照国家标准GB2890-2009和国家标准GB2626-2019,其指标的合理性和先进性均在普通防护滤毒盒产品的应用实践中得到了证明。

本标准对于甲基碘防护时间和甲级碘过滤效率两项指标的设置，针对3M 60928型碘滤盒和自研碘滤盒产品进行了开展了基于非放甲基碘和放射性甲基碘的穿透试验和过滤效率试验。试验结果结合核通风领域甲基碘过滤效率要求以及呼吸防护的应用场景，给出了放射性碘过滤盒在30℃，95%相对湿度环境下防护时间最低30min，甲基碘过滤效率最低99%的指标。该指标具有可实现性，同时能够满足实际应用场景需求，通过产品分级提出高标准，具有一定的先进性。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准制定后，可指导国产化放射性碘过滤盒的研发。同时，通过标准提供规范的测试检验放射性碘过滤盒的各项性能，特别是防护效率和防护时间，可确保核电厂能够放心采用国产化放射性碘过滤盒，使国产化产品的质量和可靠性得到认同。因此，本标准的制定有助于推进放射性碘过滤盒的国产化研发进程，使国产化产品的性能有一个标准规范的检验流程，促进国产核领域人员防护装备性能的提升和技术的进步。

# 六、与国际、国外对比情况

说明1）项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑；2）与国内相关标准间的关系；3）发展趋势。

目前国外3M 60928碘过滤盒执行的标准为美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）的NIOSH P100级别认证，P100也就是对油性颗粒物过滤效率能达到99.97%。本标准中提出的碘过滤盒对于颗粒物防护效率分为3级，最低一级为90%，最高级为99.97%；测试同样使用油性颗粒物进行；该项指标的设置同时参考了NIOSH P100的要求和GB 2890的要求，具有一定的代表性。

在甲基碘过滤效率及测试方法方面，国外碘过滤盒产品无标准进行规范，因此本标准编制过程中参考了核空气净化系统中对于甲基碘过滤的相关要求。其中过滤效率测试方法参考了美国标准ASTM D 3803和法国标准NFM 62-206以及这两项标准的国产化修改引用标准EJ/T 1183-2005。

标准中的相关术语，严格按照GB2890-2009和GB2626-2019等已发布的国家标准进行表述，确保表述和用语的严谨和一致性。

在非等效采用时，严格按照国标GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分-标准的结构核编写》与T/CAS1.1-2017《团体标准的结构和编写指南》等要求编写，确保标准的规范性。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中广核研究院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开

标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。