ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂泵的振动测量与评价方法

Methods of measuring and evaluating vibration of pumps in nuclear power plant

（本稿完成日期：2021.10.19）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　振动测量	1

4.1 测量参数	1

4.2 泵的安装与固定	2

4.3 泵的运行工况	2

4.4 测点和测量方向	2

5　测量仪器	4

6　泵的振动评价	4

6.1 滚动轴承泵的振动评价	4

6.2 滑动轴承泵的振动评价	5

6.3 具有三年以上运行经验泵的振动限值修订	5

7　振动报告的内容与格式	6

7.1 报告内容	6

7.2 振动报告的格式	6

7.3 振动数据库的建立	7

附录A（资料性附录）长期运行在小流量下泵的振动评价注意事项	8

参考文献	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：海南核电有限公司、中国核动力研究设计院、西安热工研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中核霞浦核电有限公司。

本文件主要起草人：鲍宇、袁少波、何超、董雷、张卫军、张恒、赵博、高伟、倪秋华、蒋庆磊、颜军明、陈卫峰、张军、朱建斌、汤利专、于景志、于振鹏、徐伟祖。

本文件为首次发布。

核电厂泵的振动测量和评价方法

- 范围

本文件规定了核电厂在泵的非旋转部件表面进行振动测量与振动评价的方法。

本文件适用于转速为600-12000rpm，除潜液泵、容积泵、内燃机驱动泵以外的各种型式泵。

具有与泵类似结构的转动设备可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的应用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2298 机械振动、冲击与状态监测词汇

GB/T 13824-2015 旋转与往复式机器的机械振动对振动烈度测量仪的要求

GB/T 6075 机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动

GB/T 29531-2013 泵的振动测量与评价方法

- 术语和定义

GB/T 2298 界定的术语和定义适用于本文件。

- 振动测量

4.1 测量参数

4.1.1 频率范围

振动测量应是一定频率范围的通频振动，以充分覆盖泵的运行频率及故障频率，其范围最低要求为10~1000Hz。除用作诊断分析时的特殊需求外，应避免测量频率下限低于2Hz，以避免测量时引入偶然的低频振动，影响测量结果的准确性。

4.1.2 振动值

用符合GB/T 13824要求的仪器进行测量，所得到的结果定义为指定测量位置和方向上的振动值。当评价泵的通频振动时，滚动轴承的泵通常使用速度的有效值，滑动轴承泵通常使用位移的峰峰值。

4.1.3 振动烈度

通常在不同测量位置的两个或三个测量方向上进行测量，以得到一组不同测量位置、不同方向的通频振动值，这组振动值中最大的一个被定义为该泵此次振动测量时所具有支承和运行条件下的振动烈度。

4.1.4 测量量（测量单位）

为达到振动评价的目的，可使用以下的测量量（测量单位）：

a)振动位移（峰-峰值），μm（p-p）

b)振动速度（均方根值），mm/s（rms）

一般来说，振动的通频加速度、速度和位移之间，峰值（o–p）、平均值和有效值之间没有简单的关系式，不能相互进行转换。

4.2 泵的安装与固定

不论是在现场调试，还是在试验台上进行振动测量，都需确保所有泵的相关部件和结构安装到位，并且支承结构的固有频率不与泵的旋转频率发生明显的谐振。

需要注意的是，在不同支承结构上的同一台泵在相同工况下，测量结果可能是不同的，最终的判定应当以泵在正式运行时的支承结构上所测得的振动值为准。

支承结构的刚度、泵安装在支承结构上导致的固有频率调频、支承结构附近的外部振源都可能会影响到设备的振动。如进行振动测量时，发现支承结构的振动数值超过了设备振动数值的30%，则应对支承结构进行振动治理，避免支承结构的刚度不足、调频、外部振源等对设备的振动造成不良影响。

4.3 泵的运行工况

核电厂的泵通常会运行在小流量、额定流量工况，少数情况会运行在大流量工况。在小流量或大流量工况下，振动通常会较额定工况更大，但大多数情况下并不会超过额定流量下的振动限值。

如出现小流量或大流量工况下，振动超过了额定流量下振动限值的情况，需进行振动分析，排除故障的可能，在确保设备没有故障的前提下，可最高放大至额定流量下振动限值的130%。如泵长时间运行在小流量工况下，则需缩短预防性维修周期，以保障设备的安全可靠，在经过3年以上的维修检查后，如设备情况良好，可正式更改振动限值并恢复正常的预防性维修周期。

对于变转速泵的振动测量，应在其各个转速平台（区间）进行，其低转速振动限值可以与高转速振动限值不同。

测量时应考虑轴承温度不稳定对测量的影响，通常以泵运行15分钟后的振动烈度进行泵的振动评价。对于运行不能超过15分钟的工况，应先使泵在可长时间运行的工况下进行暖机，待轴承温度稳定后，再切换到所需工况进行振动测量。

不能在泵汽蚀状态下进行振动测量。

对于降低转速的振动测量，不能作为评价依据。

4.4 测点和测量方向

泵非旋转部件的振动测量应在泵的轴承箱（轴承座）或靠近轴承位置进行，振动的传递路径最短，刚性最大，泵的轴承部位是振动测量的必须测点，除某些结构泵的部分轴承测量人员不可达以外，每次振动测量都应对各个轴承进行测量。

如泵出现振动超过限值的情况，可将泵的底座、进出口法兰作为补充测点进行振动测量，以帮助进行故障诊断。

每个必须测点都要在水平、垂直、轴向三个方向进行振动测量，部分测点的轴向振动无法测量，但必须保证轴系上至少有一个测点进行了轴向振动测量。

对于卧式泵，振动测量方向需尽可能的接近水平、垂直和轴向，如水平或垂直方向有遮挡不便进行振动测量，可调整测量方向，应保证有一个测量方向在轴承下半部。

对于立式泵，振动测量的方向推荐为空间投影上出口管道的平行与垂直方向，及泵的轴向。

典型泵的振动测点位置选择如图1~图3所示，对未涉及到的类型可参照这3个图例确定其测点位置。

图1为悬臂泵a型，该类型泵轴承相互靠近，如分别测量轴承振动，传感器位置可能相互重叠，不能分辨哪个轴承振动是该测点的主导，可将两个轴承位置合并为一个测点，必须测点为泵驱动电机轴承位置及泵轴承位置。

图2为悬臂泵b型，该类型泵轴承间有明显的距离和独立的轴承室，必须测点为泵驱动电机轴承位置及泵轴承位置。

图3为两侧支撑泵，该类型泵轴承布置在泵壳两侧，必须测点为泵驱动电机轴承及泵轴承位置。

立式泵的轴承布置与卧式泵类似，立式泵的必须测点可参考图1~图3进行选择。

部分泵的必须测点可能由于测点位置无法到达，导致振动测量人员无法进行振动测量（如中大型立式泵驱动电机上部、泵体在密闭空间内的长轴系泵的轴承），可适当取消测点。

对于非电机驱动的泵，其驱动机构的振动测点同样选择在其转轴的支撑位置。

图1 悬臂泵a型

图2 悬臂泵b型

图3 两侧支撑泵

- 测量仪器

测量仪器需具有显示通频振动有效值的能力，测量仪器传感器的通频响应范围至少为10~1000Hz。如测量仪器也做振动故障诊断使用，其传感器的频响上限推荐设置为转频的20倍以上，并保证其频谱分辨率在0.5Hz以下。更高的频响上限和分辨率对故障诊断通常更有帮助，但也意味着更长的测量时间，可根据被测泵环境剂量、温度、噪声等情况酌情进行调整，但必须满足10-1000Hz的最低要求。

应当保证测量仪器不受环境因素的影响，如：环境剂量、温度变化、磁场、电源波动等。

测量时可使用磁吸、螺纹、粘贴、手持等方式固定传感器，需保证传感器稳固，且传感器与设备的接触是刚性的。

- 泵的振动评价

新出厂的泵由于没有运行经验，可采用推荐的振动限值设定报警限值和停机限值。振动烈度在报警限值以下可判定为振动合格，振动烈度超过报警限值即判定为振动不合格；振动烈度在报警限值以上、停机限值以下，可做故障诊断临时运行或必要情况下的应急运行；超过停机限值后泵运行风险较高，随时可能损坏。

6.1 滚动轴承泵的振动评价

6.1.1 泵的分类

为了确定泵的振动限值，按泵的中心高和转速把泵分为四类，见表1。

表1 泵的分类

| 中心高 转速 类别 | mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h≤225mm | 225mm＜h≤550mm | h＞550mm |
|  | rpm |  |  |
| 第一类 | 600≤x≤1800 | 600≤x≤1000 | \ |
| 第二类 | 1800<x≤4500 | 1000<x≤1800 | 600≤x≤1500 |
| 第三类 | 4500<x≤12000 | 1800<x≤4500 | 1500<x≤3600 |
| 第四类 | \ | 4500<x≤12000 | 3600<x≤12000 |

卧式泵的中心高规定为由泵的轴线到泵底座的混凝土基础上表面之间的垂直距离。

立式泵的中心高规定为其配套驱动电机的中心高。如泵是非电机驱动的，则取泵的轴线到出口法兰密封面的投影距离定义为该泵的中心高。

6.1.2 评价泵的振动

滚动轴承泵的振动评价方法是首先按表1根据泵的中心高和转速确定泵的类别，再根据泵的类别查询表2，可得到该泵的推荐振动限值。

杂质泵可将振动合格的验收限值扩大到该类别泵的停机限值，超过该限值后尽快进行解体检修。

表2 新出厂滚动轴承泵的推荐振动限值

| 泵的类别 | 振动烈度限值（振动速度有效值） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报警限值 | 停机限值 |
| 第一类 | 1.8mm/s | 2.8mm/s |
| 第二类 | 2.8mm/s | 4.5mm/s |
| 第三类 | 4.5mm/s | 7.1mm/s |
| 第四类 | 7.1mm/s | 11.2mm/s |

6.2 滑动轴承泵的振动评价

滑动轴承泵的振动评价根据泵的功率及振动烈度查表3，可得到该泵的推荐振动限值。

杂质泵可将振动合格的验收限值扩大到该类别泵的停机限值，超过该限值后尽快进行解体检修。

表3 新出厂滑动轴承泵的推荐振动限值

| 泵的额定功率 | 振动烈度限值（振动位移峰峰值） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报警限值 | 停机限值 |
| P≤15kW | 30μm | 46μm |
| 15kW<P≤300kW | 45μm | 71μm |
| 300kW<P | 57μm | 90μm |

6.3 具有三年以上运行经验泵的振动限值修订

6.1和6.2章节所给出的推荐振动烈度限值在大多数情况下是宽松的，可能会出现设备已经发生故障但振动仍在推荐报警限值以下的情况；少数情况也会出现设备振动值长期超过报警限值，但经过多次检查、维修发现该设备状况良好。此时仅通过推荐的报警限值判定设备振动是否合格已经失去意义。

针对具有3年以上运行经验的泵，应根据该泵以及与该泵具有相同系统功能、相同型号泵的振动历史数据对振动限值进行修订。

如泵长期运行振动情况稳定，修订方法是取其过去至少3年正常运行状态下的振动烈度平均值（振动烈度最大值比最小值增益小于4dB的数据参与平均值计算），此平均值+推荐振动烈度报警值的25%重新定义为该泵的振动报警限值，停机限值无需进行修订。

如泵运行已满三年，但振动数据始终波动较大，表示该泵存在故障未彻底解决，或运行工况不稳定，可继续使用4.2章节推荐的限值不做修订。对于多种运行工况的泵，也可针对不同的运行工况，分别修订其振动烈度报警值。

- 振动报告的内容与格式

7.1 报告内容

振动测量报告中应具有以下内容：

- 设备编号、设备名称、安装位置；

- 驱动电机转速、中心高、功率（如电机驱动）；

- 泵转速、中心高、额定流量；

- 验收准则（报警限值、停机限值）；

- 设备简图及测点位置标注、坐标系；

- 各测点在三个方向上的振动烈度及振动评价；

- 测量时泵的流量；

- 测量人员、测量日期；

- 其他备注。

7.2 振动报告的格式

振动报告的格式可以根据实际需求进行调整，在表4中，给出了一种振动报告的参考格式。

表4振动报告的参考格式

| 设备编号： |  |  |  |  | 设备名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机设备信息 |  | 转 速： 中心高： 功率： |  |  |  |  |  |
| 泵设备信息 |  | 转 速： 中心高： 额定流量: |  |  |  |  |  |
| 验收准则： |  | 报警限值 速度(RMS)≤ mm/s 停机限值 速度(RMS)≤ mm/s |  |  |  |  |  |
| 设备简图及测点标注、坐标系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 点 | 各方向幅值 |  |  |  |  |  | 评价 |  |
|  | H |  | V |  |  | A |  |  |
|  | 速度（mm/s） |  | 速度（mm/s） |  |  | 速度（mm/s） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量人员： |  |  |  | 测量日期： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

7.3 振动数据库的建立

7.3.1 简单手持式测振仪的数据库

简单手持式测振仪只能显示设备的通频振动大小，不具备频谱分析功能，没有配套的数据库软件。为监测设备运行状态，需自行搭建数据库，将各个测点各个方向的振动数据录入数据库中，进行趋势分析。应注意的是，要关注泵的各个测点振动趋势变化，不能仅仅关注振动烈度。当振动的增大或减小超过推荐振动烈度报警值的25%时，认为这些变化是显著的，特别是当变化突然发生时，应开始进行诊断研究，以查明变化原因。

7.3.2 可用于振动故障诊断测振仪的数据库

此类测振仪通常带有配套的数据库软件，按照其配套软件的模块信息填写即可。需要注意的是，泵和配套电机（如电机驱动）的设备信息需尽量全面，并确保准确，设备状态发生变化时及时更新数据库，以提高振动故障诊断的效率和准确性。

（资料性）
长期运行在小流量下泵的振动评价注意事项

长期运行在小流量工况下的泵，受气蚀影响，通常振动波动较大，通频振动是否在限值内不能准确判断泵的运行状态，每次振动测量后，都应对其进行振动分析，以确定是否出现通过振动变化反映出的设备状态劣化。并且在没有足够的运行经验前，应缩短其预防性维修周期，观察叶轮的冲蚀情况，以避免出现叶片断裂的突发情况。

参 考 文 献

- ISO 2041 Mechanical vibration,shock and condition monitoring—Voeabulary（GB/T 2298）

- ISO 2954 Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery—Requirements for instruments for measuring vibration severity(GB/T 13824)

- ISO 10816-1 Mechanical vibration—Evaluation of machine vibration by measuremengts on non-rotating parts—Part 1:General guidelines(GB/T 11348.1 MOD)

- ISO 10816-7 Mechanical vibration—Evaluation of machine vibration by measuremengts on non-rotating parts—Part 7:Rotodynamic pumps for industrial applications,including measurements on rotating shafts(GB/T 11348.7 MOD)

_________________________________