《压水堆核电厂安全阀排量鉴定要求》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准是由上海核工程研究设计院有限公司提出立项，并于2020年9月份通过立项审查。本标准主要起草单位为上海核工程研究设计院有限公司、上海阀门厂股份有限公司。根据中国核能行业协会团体标准制（修）订计划，该标准需于2022年3月完成所有工作。

2、主要工作过程

计划下达后，2020年10月成立了本项目标准起草小组，由上海核工程研究设计院有限公司联合上海阀门厂有限公司担任主要起草工作，确定工作方案，提出工作进度安排。标准起草小组首先开展标准调研，通过走访、座谈、考察、查阅资料、会议研讨等多种方式进行了标准的调研，深入了解安全阀试验装置的能力、安全阀排量鉴定的要求，收集了相关标准或技术规范。于2021年6月完成标准草案，在起草组内部交流、修改，形成标准草稿。

2021年8月，本项目标准起草小组起草的征求意见稿进行讨论、修改后，形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院有限公司和上海阀门厂股份有限公司联合起草，工作组人员参与了这份标准的编校审工作。

主要成员：张志超、王秋林、顾春辉、周辰、包堂堂、顾朝党。

所做的工作：张志超、王秋林负责标准的具体起草与编写工作。顾春辉、周辰负责收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合实际试验经验，对压水堆核电厂安全阀排量鉴定的内容进行归纳、总结；包堂堂、顾朝党对各方面的意见和建议进行归纳、分析，以及其他材料的编制。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合核电行业设备标准化发展的原则，本着科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

2、标准主要内容的依据

本标准涵盖了核电安全阀排量鉴定的主要要求，对试验的设备、介质和方法做出了规定，方便产品设计人员和试验人员进行统一的排量鉴定。其内容主要参考ASME第III卷NB7700、NC7700、ND7700及ISO 4126-1、ISO 4126-4的内容。

3、解决的主要问题

安全阀是核电站中重要的超压保护装置，核电站大量使用了安全阀作为超压保护装置来保护系统和设备的安全。安全阀的超压保护是依靠系统超压时安全阀自动打开排放一定量的系统介质使系统的压力下降到期望的压力，安全阀的排放能力决定了安全阀是否起到超压保护作用。安全阀的排放能力是通过试验测量安全阀的排量来衡量，因此安全阀的排量鉴定是安全阀鉴定试验中最重要的一个项目。

RCC-M、AMSE III、ASME VIII、ASME I以及ISO 4126-1、ISO 4126-4等国际标准中都有安全阀排量试验方面的描述，但这些描述基本上都是原则上的规定。之前核电站对安全阀的排量只规定最小排量要求，对最大排量没做规定。现在压水堆核电站对安全阀的排量的要求越来越高，例如一回路的稳压器安全阀、二回路的主蒸汽安全阀以及部分辅助系统的安全阀除要求满足最小排量要求外，还对安全阀的最大排量做了规定，因此准确的安全阀选型及精确的测量安全阀的排量成为核电安全阀鉴定试验的重要部分。对于这些阀门排量鉴定的方法就不能套用以上的国际标准，应该使用单阀的排量鉴定的方法进行排量鉴定。另外，各厂家的先导式安全阀的设计不同（例如流动型导阀和非流动型导阀），安全阀排放时，除了主阀在排放外，导阀或其它的配套阀门也在排放，其整阀的排量鉴定计算应该不一样，但以上国际标准中没有进行规定和区分。本标准编制可以解决以上这些问题。

国内现还没有安全阀排量鉴定方面的标准，本标准可以填补国内安全阀排量鉴定方面标准的空缺。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准不涉及试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定，有利于行业的统一发展，提高全行业的技术能力水平。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准中对安全阀试验的设备要求、试验介质及试验方法等内容参考了ASME第III卷NB7700、NC7700、ND7700及ISO 4126-1、ISO 4126-4的内容，但对有最小最大排量要求的安全阀的排量试验方法做了不同于以上国际标准的规定，本标准中规定采用了单阀的排量鉴定的方法进行排量鉴定。

在本标准中对安全阀系列及比例模型做了定义，这在现有的安全阀标准中没有规定。

在现有的国际标准中，对先导式安全阀的排量试验与弹簧式安全阀的排量试验方法的规定大致相同。但因为核电先导式安全阀的结构差异不同，其排量鉴定还是有较大差异的。在本标准中对先导式安全阀排量的鉴定做了不同于现有国际标准的规定，而且列举了实例来说明如何对先导式安全阀进行精确的排量鉴定。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准不涉及法律、法规和强制性标准等的协调性，仅作为国家推荐标准的几个技术性补充。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。