《压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则》属于《压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范 第1部分：锆合金零部件激光焊》等41项团体标准，由上海核工程研究设计院有限公司（以下简称“上海核工院”）、环境保护部核与辐射安全、中广核工程有限公司、中国核动力研究设计院等单位编制。

该标准经过中国核能行业协会评审并经过公示后予以立项，并由上海核工程研究设计院有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制（修）订专项技术服务合同》。

《压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范 第1部分：锆合金零部件激光焊》等41项团体标准编制周期为 18 个月，自2020 年9月30日至2022年 3月30日，其中项目的节点要求如下：

- 2021年9月30日前，完成项目征求意见稿。

- 2021年12月30日前，完成项目送审稿。

- 2022年3月30日前，完成项目报批稿。

2、主要工作过程

2.1 前期准备（2019年12月-2020年1月）

2020年9月，中国核能行业协会发布了关于《压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范 第1部分：锆合金零部件激光焊》等41项团体标准通过立项审批的通知（〔2020〕453号），计划于2022年3月基本完成核能行业协会首批团体标准工作。

上海核工院消化吸收了中国先进核电标准体系研究重大专项课题的研究成果，收集了RG 1.207导则及其支持性研究报告NUREG-6909、ASME B&PVC规范、ASME规范案例N-792和能源局标准（NB）等核电有关的疲劳分析标准，对相关标准进行了研究、对比和分析。

2.2 标准起草阶段（2020年9月30日至2021年9月30日）

上海核工院成立了《压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则》标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，确立编制标准的构架、技术内容以及本标准编制的进度安排。

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。

2.3 编制组讨论阶段

2021年6月25日，在上海核工院组织召开了《压水堆核电厂燃料和相关组件焊接规范 第1部分：锆合金零部件激光焊》等41项团体标准编制组讨论会，各参编单位就标准初稿进行了充分讨论并形成修改意见。上海核工院根据组内意见完成标准初稿的修改，本部分的主要修改内容如下：

（1）增加附录D“环境影响疲劳修正因子Fen计算范例”。

（2）将基于国产材料试验数据得到的环境影响疲劳模型作为备选方案列入附录A、附录B和附录C。

（3）当量硫含量、当量氧含量、当量温度和当量应变速率增加解释和英文名称。

（4）增加碳钢和低合金钢、铸造和锻造奥氏体不锈钢和Ni-Cr-Fe合金材料的环境影响疲劳效应的门槛值。

2.4 征求意见阶段

编制组在完成征求意见稿之后，拟在2021年9月至2021年12月向行业内征求修订意见。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院有限公司主编，环境保护部核与辐射安全、中广核工程有限公司、中国核动力研究设计院等单位参编。编制组成员见表1。

表1标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈睿 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 全文（编制） |
| 2 | 张旭 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 全文（编制） |
| 3 | 刘畅 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 全文（校核） |
| 4 | 贺寅彪 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 研究员级高级工程师 | 全文（审核） |
| 5 | 梁兵兵 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 研究员级高级工程师 | 全文（审核） |
| 6 | 孙造占 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 研究员级高级工程师 | 全文（审核） |
| 7 | 房永刚 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 高级工程师 | 全文（参编） |
| 8 | 李铁萍 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 高级工程师 | 全文（参编） |
| 9 | 车树伟 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 高级工程师 | 全文（参编） |
| 10 | 曾珍 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 高级工程师 | 全文（参编） |
| 11 | 金挺 | 中广核工程设计有限公司 | 高级工程师 | 全文（参编） |
| 12 | 邵雪娇 | 中国核动力研究设计院 | 高级工程师 | 全文（参编） |
| 13 | 谢海 | 中国核动力研究设计院 | 高级工程师 | 全文（参编） |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

《压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则》属于疲劳分析范畴，当前我国核电技术存在多种堆型、多种技术路线、多种标准并存的局面，但所依据的疲劳分析标准较为统一，主要参照ASME B&PVC第III卷第1册NB分卷或者是RCC-M标准B 3234.5章节，上述两个规范关于疲劳分析的方法基本相同，然而上述标准限于当时的技术水平，上述规范中明确表明该标准未考虑因为一回路冷却剂导致的材料劣化的影响，也就是并未考虑一回路水环境对疲劳的影响，鉴于此，本标准的编制目标主要是解决目前国内标准中对于考虑一回路水环境的疲劳分析方法的空白问题。

目前ASME规范先后发布了规范案例ASME Code Case-761和ASME Code Case-792，同时美国核管会（U.S. NRC）发布了RG 1.207导则和NUREG/CR- 6909研究报告。ASME Code Case-761发布较早，其主要技术思路是给出一系列不同应变速率下的设计疲劳曲线，然而ASME EAF工作组在研究规范案例的工程应用过程中发现，该规范案例的方法在实际工程使用过程中较难使用，后来该规范案例的方法被ASME Code Case-792的方法代替，ASME Code Case-792的方法与NUREG/CR- 6909研究报告的方法基本一致，主要是引入环境影响疲劳修正因子Fen来考虑一回路水环境对疲劳的影响。因此，本标准以ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告为基础，同时参考国标（GB）和能源局标准（NB）的要求，按照中国核能行业协会团体标准框架编写，结合了我国当前工业体系的实际情况，符合标准体系核电工业级共性要求。

（1）科学性

本部分借鉴了ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告为基础，并结合上海核工程研究设计院有限公司、环境保护部核与辐射安全、中广核工程有限公司、中国核动力研究设计院等单位在核电厂一回路承压边界关键材料的环境影响疲劳问题方面的试验研究数据，编制适合于我国核电水平和发展需要，同时结合我国工业体系的实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了压水堆核电厂一回路承压部件和管道考虑环境影响的疲劳分析方法，包括“环境影响疲劳”的定义、环境影响疲劳修正因子、应变速率、当量硫含量、当量温度、当量氧含量、当量应变速率的计算方法，同时基于国产材料的试验数据，给出了国产材料在考虑环境影响疲劳分析时的备选方案，解决了国内核电设备在考虑环境影响疲劳问题时的标准层面的空白，并且对于不同堆型的压水堆承压部件具备一定的普遍适用性。

2、标准主要内容的依据

本部分主要参考ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告为基础，并结合上海核工程研究设计院有限公司、环境保护部核与辐射安全、中广核工程有限公司、中国核动力研究设计院等单位在核电厂一回路承压边界关键材料的环境影响疲劳问题方面的试验研究数据，以及国内核电工程的设计和制造经验而制定。

标准的主要章节的编制依据如下：

- 范围

本标准适用于压水堆一回路承压部件碳钢/低合金钢、奥氏体不锈钢、镍基合金材料的考虑一回路水环境对疲劳影响的分析计算。

- 规范性引用文件

根据本部分实际引用的标准，形成了引用标准的清单。

- 术语和定义

本部分内容主要参考了ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告，给出了累积疲劳使用因子、环境影响疲劳、溶解氧含量、环境修正因子、应变速率、当量硫含量、当量氧含量、当量温度和当量应变速率的定义和表示符号。

- 压水堆核电厂一回路承压边界疲劳分析中考虑轻水环境影响的方法

本部分内容参考了ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告，给出了4.1节“碳钢/低合金钢环境疲劳修正因子计算”、“铸造和锻造奥氏体不锈钢环境疲劳修正因子计算”和“Ni-Cr-Fe合金钢环境影响疲劳修正因子计算”的方法和公式，以及门槛值。

- 环境加速疲劳修正和评定方法

本部分内容参考了ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告，给出了环境影响疲劳分析计算时累积疲劳使用因子的计算方法，以及进行考虑环境影响疲劳分析时的“碳钢/低合金钢”和“奥氏体不锈钢”的设计疲劳曲线，该曲线有别于现行ASME规范和RCC-M规范中的设计疲劳曲线。

- 累积疲劳使用因子CUF的计算方法

本部分内容参考了ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告，给

出了环境影响疲劳分析计算时交变应力强度Salt和累积疲劳使用因子CUF的计算方法和原则。

- 应变速率计算方法

本部分内容参考了ASME Code Case-792和NUREG/CR- 6909研究报告，给

出了环境影响疲劳分析计算时应变速率的计算方法，本章节给出了4.4.1节“简化计算法”和4.4.2“详细积分计算法”的应变速率计算方法，并给出图示。

- 国产化碳钢/低合金钢材料Fen计算备选方案

本部分主要基于上海核工程研究设计院有限公司在多个科研课题中获得的

SA-508 Gr.3 Cl.1材料在一回路水环境下的疲劳试验数据，回归得到的国产材料环境影响疲劳模型，该模型更能真实反映国产材料在一回路水环境下的疲劳性能，作为该标准的一个备选方案，供标准使用者选用。

- 国产化奥氏体不锈钢材料Fen计算备选方案

本部分主要基于上海核工程研究设计院有限公司在多个科研课题中获得的锻造奥氏体不锈钢及其焊缝材料在一回路水环境下的疲劳试验数据，回归得到的国产材料环境影响疲劳模型，该模型更能真实反映国产材料在一回路水环境下的疲劳性能，作为该标准的一个备选方案，供标准使用者选用。

- 国产化镍基合金材料Fen计算备选方案

本部分主要基于上海核工程研究设计院有限公司在多个科研课题中获得的690镍基合金棒材、管材和焊缝材料在一回路水环境下的疲劳试验数据，回归得到的国产材料环境影响疲劳模型，该模型更能真实反映国产材料在一回路水环境下的疲劳性能，作为该标准的一个备选方案，供标准使用者选用。

- 环境影响疲劳修正因子Fen计算范例

由于应变速率计算过程较为复杂，并且是环境影响疲劳修正因子计算的关键参量，为了更加清晰的描述环境影响疲劳修正因子的计算过程，本部分以计算案例的形式给出了“简化计算法”和“详细积分计算法”的应变速率计算方法。

3、解决的主要问题

核电标准体系是一项需要长期持续投入的系统工程，其通过不断地建设、完善和优化，来适应需求的变化和技术发展。核电标准体系的成长历程既是对当前技术成果固化和产品标准化的过程，同时也是一个随技术和安全理念的发展不断地动态更新的持续过程。

美国核管会于2007年颁布的RG 1.207中，明确表示新建电厂需对轻水堆一回路环境对设备的疲劳影响加以考虑。2018年美国核管会再次颁布Rev.1 版的RG 1.207导则，并在升版原因中巩固、更新和替换了之前NRC对轻水反应堆环境对部件疲劳影响的相关导则。这次升版主要对Rev.0版关于新建核电厂、在役电厂执照更新时GALL报告和标准审查大纲的相关导则进行了修正。我国国家核安全局也高度重视该问题，要求新建核电厂考虑其影响。从上世纪70年代开始，设备和管道的疲劳设计与延寿渐成国外发达国家的研究热点，在大量研究和试验的基础上，一些工业发达国家相继制定了结构设计和寿命评定的规范。相比而言，我国目前尚未有一部完整的考虑一回路水环境影响的疲劳评定的规范，这主要由于缺乏支持规范编制必须的基础研究数据造成的。通过对EAF问题的理论研究，并结合国产材料的高温高压水环境下的疲劳试验数据支撑，确定压力边界关键材料的环境疲劳校正因子Fen表达式及边界条件，提炼总结形成了《压水堆核电厂一回路承压边界考虑轻水环境影响的疲劳分析方法准则》标准的技术内容，给出了在设计阶段进行考虑环境影响的疲劳分析方法，国内首次从标准层面解决了新建核电厂考虑环境影响疲劳问题的方法和准则，为第三代核电厂在设计阶段解决环境影响疲劳问题指明了途径，推动核电行业的整体升级。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的推广与应用，不仅有助于建立跨堆型的具有普遍适用性的自主化核岛机械设备标准体系，降低设计、制造、监管成本，提高核岛机械设备质量，也将为核电技术“走出去”奠定标准基础。

# 六、与国际、国外对比情况

本部分技术要求与ASME Code Case-792中的技术水平相当。

与本部分标准关系最密切的有国家核安全法规和国家能源行业核电体系标准。 本部分标准是为贯彻我国核安全法规精神、积极推进压水堆核岛机械设备的国产化进程，而制定或修订的系列标准中的重要组成部分。核安全法规针对核安全设备行政管理包括对核设备制造和安装活动的行政管理提出的法律要求，明确了与核安全设备相关的核设备制造和安装活动的法律责任。本部分标准贯彻核安全法规精神，针对压水堆核电厂核岛机械设备制造活动所要遵循的明确而细致的技术规范，标准与法规要求是协调一致的。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。