《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》，由上海核工程研究设计院有限公司（以下简称“上海核工院”）牵头编制。

该标准经过中国核能行业协会评审并经过公示后予以立项，并由上海核工程研究设计院有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制（修）订专项技术服务合同》。

团体标准《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》系列标准编制周期为 18 个月，自2021年1月1日至2022年 6月30日，其中项目的节点要求如下：

- 2021年9月30日前，完成项目征求意见稿。

- 2021年12月31日前，完成项目送审稿。

- 2022年2月28日前，完成项目报批稿。

2、主要工作过程

2.1 前期准备（2020年3月-2020年6月）

2020年11月，中国核能行业协会发布了《关于2020年度中国核能行业协会首批团体标准审批通过项目公示的通知》（〔2020〕），计划于2022年基本完成核能行业协会首批团体标准工作。

上海核工院消化吸收了中国先进核电标准体系研究重大专项课题的研究成果，收集了ASME规范、ASME规范案例N-809等核电有关的核级管道金属材料疲劳裂纹扩展速率模型相关标准，耗时3年，自主开展了三代核电国产核级管道典型材料SA335 P11合金钢和SA376 TP316LN奥氏体不锈钢及其焊缝材料的疲劳裂纹扩展速率试验研究，考虑了温度、载荷比、加载时间等对材料疲劳裂纹扩展速率的影响，并积累具有代表性的数据，结合中国先进核电标准体系研究（第二阶段）重大专项课题研究任务，对相关标准进行了研究、对比和分析。

2.2 标准起草阶段（2021年1月1日至2021年9月30日）

上海核工院成立了《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，结合中国先进核电标准体系研究（第二阶段）重大专项课题和相关重大专项课题已完成的研究报告，结合针对国产核级金属管道材料的疲劳裂纹扩展速率试验数据进行拟合的结果，确立编制标准的构架、技术内容、需要补充的验证试验以及本标准编制的进度安排。

在上述调研分析的基础上同时结合国内实际情况，起草了本标准的初稿。同时基于国产化金属管道材料的疲劳裂纹扩展速率性能实测试验数据对模型进行了拟合。

2.3 编制组讨论阶段

2020年6月26日，上海核工院组织召开了《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》系列团体标准编制组讨论会，编制组就标准初稿进行了充分讨论并形成修改意见。上海核工院根据组内意见完成标准初稿的修改，本部分的主要修改内容如下：

（1）细化确定载荷比、加载时间对疲劳裂纹扩展速率影响。

（2）明确数据模型所依据的数据基础和理论基础。

（3）明确给出材料疲劳裂纹扩展速率的使用范围。

（4）增加开展国产化金属管道材料试验的有效性说明。

2.4征求意见阶段

计划2021年11月至2022年1月进行意见征集，编制组后续将依据修改意见进行修改。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院有限公司主编，暂无其他单位参编，征求意见阶段可以接受其他相关机构参与。编制组成员见表1。

表1标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁兵兵 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 研究员级高级工程师 | 全文（审核） |
| 2 | 张旭2 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 全文（审核） |
| 3 | 殷海峰 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 全文（校核） |
| 4 | 陈杰 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 全文（编制） |
| 5 | 张旭3 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 全文（编制） |
| 6 | 袁新宇 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 全文（参编） |
| 7 | 戴扬 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 全文（参编） |
| 8 | 陈轩 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | 全文（参编） |
| 9 | 秦洁 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 全文（参编） |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》属于在役检查专篇的一部分，根据标准体系的设计，该标准需反映国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能的共性特征，并提供理论模型，与其他层次标准配套使用。

当前我国核电技术存在多种堆型、多种技术路线、多种标准并存的局面，但开展含缺陷管道的疲劳裂纹扩展分析评估目前主要依据国外标准如ASME XI卷等材料性能，在我国重大专项研究过程中，发现ASME XI卷疲劳裂纹扩展曲线并不能完全适用于国产化核级管道金属材料的疲劳裂纹扩展特性，在不同载荷范围与国外标准相比，呈现出一定的个性特征。

因此，本标准采用ASME第XI卷非强制性附录C卷中模型方法，依据ASTM E647开展国产核级管道疲劳裂纹扩展速率测试，基于疲劳裂纹扩展工程评估经典理论Paris方程，同时参考国标（GB）和能源局标准（NB）的要求，按照中国核能行业协会团体标准框架编写，结合了我国当前工业体系的实际情况，进行国产化核级管道疲劳裂纹扩展速率模型的开发和标准编写工作，符合标准体系核电工业级共性要求。

（1）科学性

本部分采用具有工程代表性的国产核级管道材料，依据国内外公认的测试标准ASTM E647开展了考虑主要影响因素的疲劳裂纹扩展速率测试，在获得有效测试数据的基础上，采用与ASME XI卷相同的理论模型分析方法进行了疲劳裂纹扩展速率模型的开发工作。并且在此基础上完成了国内外相关研究的详细调研，能够充分保证工作的科学性。

（2）实用性

本标准基于具有代表性的国产化核级金属管道材料试验，规定了国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型，打破长期以来我国核电运维开展疲劳裂纹扩展相关的损伤容限分析中依赖国外数据库和分析模型的局面，解决了国外标准对国产化材料性能不完全适用的问题，对于国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型具备一定的普遍适用性。

2、标准主要内容的依据

本部分按照ASME第XI卷非强制性附录A-4300和C-8400给出的规则起草。

本部分按照ASTM E647开展国产化核级管道金属材料疲劳裂纹扩展速率测试，依据测试有效数据进行模型开发，并结合中国先进核电标准体系研究的研究成果以及国内核电工程相关测试数据而制定。

标准的主要章节的编制依据如下：

- 范围

本标准适用于国产核级管道材料中的低合金钢、奥氏体不锈钢及其焊缝等材料的疲劳裂纹扩展性能模型。

- 规范性引用文件

根据本部分实际引用的标准，形成了引用标准的清单。

- 总则

本部分按照ASME第XI卷非强制性附录C给出的规则起草。

本部分按照ASTM E647开展国产化核级管道金属材料疲劳裂纹扩展速率测试，依据测试有效数据进行模型开发，并结合中国先进核电标准体系研究的研究成果以及国内核电工程相关测试数据而制定。

- 国产核级管道低合金钢材料疲劳裂纹扩展性能模型

主要对考虑不同影响因素的国产核级管道低合金钢材料疲劳裂纹扩展特性曲线进行规定，给出考虑多参数影响的保守可靠的国产化核级核级材料疲劳裂纹扩展速率特性曲线和疲劳裂纹扩展速率计算公式模型。

- 国产核级管道低合金钢材料疲劳裂纹扩展性能模型

主要对考虑不同影响因素的国产核级管道奥氏体不锈钢材料疲劳裂纹扩展特性曲线进行规定，给出考虑多参数影响的保守可靠的国产化核级材料疲劳裂纹扩展速率特性曲线和疲劳裂纹扩展速率计算公式模型。

3、解决的主要问题

核电标准体系是一项需要长期持续投入的系统工程，其通过不断地建设、完善和优化，来适应需求的变化和技术发展。核电标准体系的成长历程既是对当前技术成果固化和产品标准化的过程，同时也是一个随技术和安全理念的发展不断地动态更新的持续过程。

在我国众多核电厂中，以ASME规范和RCC-M标准进行建造的核电厂，占据了主导地位。众所周知，压水堆核电站起源于美国西屋公司，西屋公司的核电站设计采用ASME规范体系。而RCC-M标准，是为适应法国核安全管理的要求并根据工业实践经验和业主（EDF）对制造和检测的要求，在ASME规范的基础上，由法国AFCEN协会负责编写的。该标准以ASME设计规范为基础，加入了西屋的设计规范书的要求，并融入了法国与欧洲核电厂建造规定、规范和管理办法，最终形成了日趋符合法国工业和审管要求的压水堆技术。因此在以RCC-M为基础设计压水堆核电站中，可以发现大量源自ASME规范的要求。但是，由于两个规范标准的深度、结构、框架，配套法规、标准体系等多个方面的不同，在具体的技术实施层面，仍有许多明显的技术差异。

由于存在上述的技术差异，核岛机械设备现阶段采购、制造仍以具体项目的规格书、技术条件为主，不同堆型、不同项目之间，同类设备的技术要求存在差异，这对设备制造厂的制造、管理以及成本控制，造成较大的影响。

因此，核电业界，尤其是材料、设备制造单位，对核岛机械设备规范标准统一提出了需求，各方都期望能结合我国核电的发展方向和技术路线，立足于总结提炼并固化压水堆的技术实践成果，包括最新的重大专项实施成果，兼容我国既有标准规范、监管体制和工业基础实际以及实践经验，研究并构建适应我国工业体系、能够满足我国自主化核电建设和技术发展需求、具有自我完善和发展能力的压水堆核电厂核岛机械设备标准体系。

随着我国核电国产化日益推进，核级管道制造安装已经完全实现国产化，目前国产核级管道材料（奥氏体不锈钢材料和P11合金钢材料等）已经广泛应用于核电厂回路系统。值得关注的是，我国核电厂含缺陷管道材料疲劳裂纹评估时材料疲劳裂纹扩展速率性能主要参考ASMEBPVC第XI卷。该标准所提出的核级材料疲劳裂纹扩展速率模型主要依据美国、日本等国家材料测试结果，与我国国产化材料性能并不完全相符。

鉴于我国核电厂核级工艺管道国产制造的发展水平，有必要根据我国材料制造的特点，对国产核级管道材料的疲劳裂纹扩展性能进行系统性研究，建立适用于国产化核级管道材料（奥氏体不锈钢材料和P11合金钢材料等）的疲劳裂纹扩展速率标准特性。本标准基于对国产核级材料开展的大量疲劳裂纹扩展速率试验，结合温度、R比值、加载时间、焊接等影响因素，提出了适用于国产化核级管道金属材料裂纹扩展速率的标准模型。

《国产核级管道材料疲劳裂纹扩展性能模型》规定了与我国工业基础紧密结合，对我国工业良好实践进行系统总结的工业级共性要求，将直接支撑国产化核级核级管道材料疲劳裂纹扩展分析等相关核电厂运维工作的开展。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的推广与应用，不仅有助于建立跨堆型的具有普遍适用性的自主化核岛机械设备标准体系，降低设计、制造、监管成本，有效提高核电厂核级管道运维分析评估的可靠性，也将为核电技术“走出去”奠定标准基础。

本标准基于对国产核级材料开展的大量疲劳裂纹扩展速率试验，结合温度、R比值、加载时间、焊接等影响因素，提出了适用于国产化核级管道金属材料裂纹扩展速率的标准模型。该标准的建立，将直接支撑国产化核级管道材料疲劳裂纹扩展分析工作。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准是ASME XI卷中核级材料疲劳裂纹扩展速率标准缺陷的补充，专门针对我国的国产化核级管道金属材料的疲劳裂纹扩展速率特点，给出疲劳裂纹扩展速率标准曲线，满足我国核级管道疲劳裂纹扩展分析的实际需求。

目前国外标准中的核级管道金属材料疲劳裂纹扩展速率模型中仅考虑了少量影响因素对材料疲劳裂纹扩展速率影响，本标准中的模型在国外标准基础上还针对奥氏体不锈钢材料增加考虑加载时间、焊缝等因素影响，针对P11合金钢材料考了温度、加载时间、焊缝等因素影响，考虑因素更加全面，并充分表征国产材料特性，本标准不涉及专利。

本标准拟开展对现有国产核级管道材料（奥氏体不锈钢和P11合金钢及焊缝）疲劳裂纹扩展速率测试数据开展部分补充测试或者验证。本部分标准贯彻核安全法规精神，针对压水堆核电厂核岛机械设备制造活动所要遵循的明确而细致的技术规范，标准与法规要求是协调一致的。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本部分技术要求与ASME第XI卷非强制性附录A-4300和C-8400技术水平相当。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。