ICS  x

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂次临界刻棒试验

Measurement of PWR control rod worth in subcritical state

（本稿完成日期：2022.1.26）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目次

前言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验流程	1

4.1 机组状态要求	1

4.2 测量过程	1

4.3 测量结果处理	2

参考文献	I

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：海南核电有限公司、中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：赵德华、廖鸿宽、黄灿、陈飞飞、胥俊勇、吴丹蕾、张清源、黄珍章、高露露、徐逸凡。

引  言

控制棒价值测量是核电机组每次换料大修启动期间，验证核设计和反应堆安全必须执行物理试验项目。次临界控制棒价值测量是通过一次落下控制棒，读取源量程计数率以计算控制棒价值的方法，该方法可避免源量程投切期间产生的计数率波动导致的非停风险，无需调硼操作，可大大节省物理试验时间，与传统调硼法测量控制棒价值与动态刻棒测量控制棒价值相比，具备更安全、更经济的优势。目前国内外对次临界状态下进行控制棒价值测量没有相关标准可以参考，因此亟需一套标准加以规范及约束。

本标准规定次临界状态下控制棒价值测量实施的机组状态要求及试验实施流程。

压水堆核电厂次临界刻棒试验

  - 范围

本标准规定次临界状态下控制棒价值测量实施的机组状态要求及试验实施流程。

本标准适用于压水堆核电厂在次临界状态下进行控制棒价值测量。

  - 规范性引用文件

无。

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 源量程 Source Range Channel

核仪表系统中用于反应堆启停的中子探测器，它产生一个与中子通量成正比关系的脉冲计数信号。

    - 有效增值因子Keff

在有限大小的增值介质的中子增值过程中，某代中子数与相邻前一代中子数之比。

    - 次临界修正因子Csub

在次临界控制棒价值测量中，为消除不同棒态堆芯中子通量分布对堆外探测器响应贡献不同而引入的修正参数。

    - ARO  All Rod Out

所有控制棒组全部提出堆芯的控制棒棒位状态。

  - 试验流程

    - 机组状态要求

反应堆处于热停堆状态或从热停堆向热备用转换中间状态。

为保证反应堆安全，在控制棒全提状态下，堆芯仍处于次临界状态，即Keff<1。

测量期间保持一回路温度、压力稳定，除控制棒外不允许有向堆芯引入反应性的其他操作。

    - 测量准备

确认机组源量程响应正常，一般情况下在标准的热停堆状态计数率达到100cps以上。

确认所有待测控制棒组动作正常，能够以单棒组方式动作。

确认源量程停堆整定值设置合理，测量过程中源量程计数率不会触发机组停堆。

由堆芯设计方提供的各待测棒组的次临界修正因子已准备好。

    - 测量过程

测量前首先调整控制棒棒位，将控制棒组位置调整至基准状态，一般为ARO状态，即所有控制棒均处于堆顶。动棒过程中控制源量程倍增周期不小于30秒。

次临界控制棒价值测量对棒组的测量顺序没有要求，电厂可根据机组实际状况选择合适的顺序进行，每一棒组测量过程如下：

1）控制棒全部提出堆外后，保持堆芯状态稳定2-5min，记录源量程计数；

2）选择一个待测控制棒组，以后台落棒或失步矫正方式将控制棒插入堆芯；

3）保持堆芯状态2-5min，记录被测控制棒组在堆底时源量程计数；

4）以失步矫正方式将被测棒组提升至堆顶；

5）选择另一个棒组进行测量。

测量过程示意图如图1：

图1 次临界控制棒价值测量流程示意图

    - 测量结果处理

将控制棒处于基准状态及各目标状态时源量程计数率导出，选取各状态计数率稳定时间段对计数率数据求期望值，作为测量结果参与计算。

根据测量得到的基准状态源量程计数率和待测棒组目标状态的源量程计数率，以及事先准备的次临界修正因子和基准状态次临界度，经以下公式处理得到待测棒组的控制棒积分价值。

ρtarget=Csub×MrefMtarget×ρref

ρrod=|ρtarget-ρref|

式中：ρref为基准状态堆芯次临界度，Mref为基准状态源量程计数率，Mtarget为棒组处于目标状态时源量程计数率, Csub为测量棒组的次临界修正因子，ρtarget为棒组处于目标状态时的堆芯次临界度，ρrod为待测控制棒组价值。

参考文献

[1]	HAF103核动力电厂运行安全规定

[2] HAD103/03核电厂堆芯和燃料管理