《压水堆核电厂常规岛设备焊接接头相控阵超声检测标准》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准2021年12月16日完成立项申报公示工作，主要参编单位涵盖了国内已应用相控阵超声检测技术的核电厂、检测实施单位、科技研发单位、安装单位等。主要参编单位为：阳江核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、辽宁红沿河核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、田湾核电有限公司、福清核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、国核电站运行服务技术有限公司、中广核检测技术有限公司、广州帕理检测技术有限公司、核工业标准化研究所、中广核工程有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中国核工业二三建设有限公司、葫芦岛北检科技有限公司。

与中国核能行业协会合同已完成签订，目前正在按照计划实施。本标准由原拟标题《压水堆核电厂常规岛管道焊缝相控阵超声检测规程》修改为《压水堆核电厂常规岛设备焊接接头相控阵超声检测》，修改原因主要结合现有标准的名称更加符合要求以及便于理解及应用。

2、主要工作过程

起草阶段：由各参编单位相关责任人召开了标准编制启动会，会议重点讨论了标准的适用范围、标准的编制分工等具体性工作；各参编单位结合多年来相控阵检测技术的技术攻关及现场应用经验，同时考虑现有标准NB/T47013.15、DL/T1718标准不完全适用于核电厂常规岛管道焊缝的适用范围及检测要求，最终联合推动该标准征求意见稿的编制。

目前进入征求意见稿审核阶段。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

阳江核电有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、辽宁红沿河核电有限公司、中核核电运行管理有限公司、田湾核电有限公司、福清核电有限公司作为最终用户单位，主要负责梳理各电厂常规岛管道焊缝的规格尺寸信息，确定最终的适用范围，管径最小可为25mm（碳钢和奥氏体不锈钢材质）。同时，各单位均有自己的相控阵技术检测研发及试验数据，为标准工艺参数的合理性、科学性、可实践性作好支撑。

苏州热工研究院有限公司、国核电站运行服务技术有限公司、中广核检测技术有限公司、广州帕理检测技术有限公司、中广核工程有限公司、中核武汉核电运行技术股份有限公司、中国核工业二三建设有限公司、葫芦岛北检科技有限公司等检测单位，主要负责检测技术的研发、工艺的制定、检测验证试验及试验数据的收集，制定合理的检测工艺。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电行业设备无损检测技术方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准对压水堆核电厂常规岛设备焊接接头的相控阵超声检测方法进行了大量实测数据验证，并借鉴了国际标准ISO13588，同时结合我国GBT32563、NB/T47013.15、DL/T1718相控阵超声检测标准的实际情况对本团体标准进行编写。

（2）实用性

本标准规定了核电厂常规岛焊接接头的相控阵超声检测技术及质量评定的全过程，包括检测设备和人员要求，检测时对于试块、先决条件、检测参数制定原则以及检测后数据评定和报告编制等环节建立规范，以统一核电厂常规岛焊接接头的相控阵超声检测方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少其他标准的检测要求的主观性、局限性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电行业常规岛设备焊接接头相控阵超声检测水平的目的，最终为核岛领域设备焊接接头的相控阵超声检测建立应用及实践考验。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

本次立项的压水堆核电厂常规岛管道焊缝相控阵超声检测工艺指南，主要目的是将相控阵超声检测工艺制定建立一个标准化的指南，并对相关检测参数进行确定，覆盖常规岛非核级管道焊缝中的碳钢、合金钢、奥氏体不锈钢材质的管道对接、角接等结构形式的现场检测需求。因各电厂的设计标准不同，因此本标准只给出相控阵超声检测工艺制定的要求及参数指标，验收标准由各核电厂常规岛设计所采用的标准综合考虑后由各单位自己制定。但是本标准会给出常用的验收标准参考使用。

1. 适用范围：覆盖碳钢、低合金钢管道焊缝，管径25以上，壁厚3mm以上的对接及角接管道焊缝的检测；覆盖奥氏 体不锈钢管径25mm，壁厚3mm以上，  20mm以下的对接及角接管道焊缝的检测。基本可覆盖目前国内核电厂常规岛管道非核级焊缝的尺寸范围。

主要技术内容：给出上述检测范围内，不同材质所采用探头的参数的要求；设备性能的总和要求；灵敏度对比试块 要求；模拟验证试验要求；检测工艺模拟验证要求，检测过程参数（扫查方式、扫查速度、聚焦法则、灵敏度曲线调 试等）要求；参考的验收标准及数据评价方法等内容。

2.规范引用文件：罗列标准制定过程参考的现有标准及技术要求。

3.术语和定义：规范标准编制过程相关数据的定义。

4.一般要求：检测人员要求、检测设备性能要求、仪器与探头组合的总和性能要求、扫查装置及精度的要求、试  块要求（标准试块、对比试块、模拟验证试块）、耦合剂要求、检测设备校准及定期核验的要求、检测工艺文件制定 的要求、检测工艺技术要求（重点内容）、检测工艺参数设置的基本原则、检测实施过程的基本原则、系统及检测数 据复核的要求。

5.碳钢材质管道I型对接焊缝相控阵超声检测方法：适用范围、推荐的探头及检测设备参数、灵敏度对比试块、扫查 方式、显示方式、不同检测技术等级的一般要求、数据的检测及记录要求、建议的验收标准。

6.碳钢材质管道II型对接焊缝相控阵超声检测方法：适用范围、推荐的探头及检测设备参数、灵敏度对比试块、扫查 方式、显示方式、不同检测技术等级的一般要求、建议的验收标准；

6.碳钢材质管道角接焊缝相控阵检测方法：适用范围、推荐的探头及检测设备参数、灵敏度对比试块、扫查方 式、显示方式、不同检测技术等级的一般要求、不同规格及尺寸的检测要求（小管径对接焊缝、大管径对接焊缝  等）、数据的检测及记录要求、建议的验收标准；

7.奥氏体不锈钢管道对接焊缝相控阵超声检测方法：适用范围、推荐的探头及检测设备参数、灵敏度对比试块、扫 查方式、显示方式、不同检测技术等级的一般要求、不同规格及尺寸的检测要求（小管径对接焊缝、大管径对接焊缝 等）、数据的检测及记录要求、建议的验收标准；

8.附录:主要为资料性附录及设备的性能、探头的性能要求，试块要求等规范性参考附录。

3、解决的主要问题

随着先进无损检测技术的不断发展，近几年相控阵超声成像检测技术在国内外各工业领域均开展了广泛的应用研 究及现场应用试验，各单位在新技术研究及试验过程都积累了大量的检查数据及应用经验。在核电领域，常规岛系统 内相关非核级管道焊缝国内各核电厂及检测单位均开展了大量研究及现场应用，一方面解决了以往射线检测手段所带 来的辐射风险和工期影响，另一方面，相控阵超声检测对裂纹及未熔合等面积型缺陷的检出率相对射线较敏感，进一 步保证了焊缝的内部质量及后续的运行安全。据调研，国内阳江核电厂、红沿河核电厂、秦山核电厂、田湾核电厂、 大亚湾核电厂、台山核电厂均在常规岛非核级管道焊缝领域在预防性和纠正性维修检查阶段采用了相控阵超声检测技 术，新检测技术所凸显出的价值和意义受到了各核电厂业主的青睐，同时先进检测技术所体现的优势及对焊缝质量的 保证也不低于传统的射线检测技术，尤其对于运行阶段所产生的常见疲劳裂纹、应力腐蚀裂纹等，在缺陷萌芽阶段因 其开口尺寸较小等因素，采用传统的射线检测手段往往难以检出，而使用相控阵超声检测技术可以提前发现缺陷。

但是，针对于常规岛管道焊缝的相控阵超声检测技术目前没有相关标准支撑，各核电厂及检测单位均进行了检测 工艺试验及验证，通过大量模拟检测试验验证及现场实际检测验证后的检测工艺及设备纳入现场使用。可见，国内核 电厂及检测单位在常规岛管道焊缝相控阵超声检测技术的研究及应用方面都积累了大量的检测数据，并收集大量的应 用效果经验反馈，如果可以将各单位的应用经验及检测工艺进行整合，梳理成标准化的相控阵超声检测工艺规程，有 助于国内各核电厂领域常规岛管道焊缝的相控阵应用水平更加提升一个层次，在保障核安全相关的设备和系统安全稳 定运行、新检测技术的规范化及标准化应用方面作出典范。因此，有必要对核电厂常规岛管道焊缝相控阵超声检测团体标准进行建立。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准试验主要涉及碳钢、奥氏体不锈钢等材质的相控阵检测工艺参数试验，并完成了多次现场应用，相关检测技术及试验范围覆盖国内各电厂常规岛设备焊接接头的检测范围，相关研发成果均经过第三方专家的技术鉴定。目前国内核电厂常规岛管道焊缝相控阵检测技术的应用研究 前期均投入了大量的资金，且有3~5年的现场应用经验，在相关检测参数指定及设备调试等方面均积累了大量的试验  数据，无需从头开始进行相关验证及试验的准备工作，因此，相关研发及试验费用在前期均已经投入。例如，阳江核 电厂在2017年就开始立项引入相控阵超声检测技术在常规岛碳钢、奥氏体不锈钢领域进行相关检测工艺研究，截止目 前已经完成至少1000多道焊缝的检测应用。辽宁红沿河核电厂、田湾核电厂等国内相关电厂均实施了常规岛焊缝的相控阵检测技术应用，据不完全统计目前至少实施过2000道焊缝的检测应用。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准的编制涵盖了2项专利《一种奥氏体不锈钢小管径焊口相控阵检测灵敏度对比试块专利证书》、《一种用于奥氏体不锈钢管道对接焊缝的相控阵检测方法》，涉及的知识产权全部由阳江核电有限公司所有，且目前现有已颁布标准仅覆盖了碳钢焊缝的相控阵检测，尤其对壁厚10mm以下的奥氏体不锈钢管道焊缝的相控阵检测在各个行业内均没有相关标准参考。因此本标准的编制涉及的专利均在本标准起草单位范畴内，不涉及其他领域。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准是核电领域常规岛设备焊接接头无损检测技术的一项重要补充，同时也是国内核电领域相控阵超声检测技术的智慧和经验的集合，为后续建设、运行阶段核电厂常规岛设备焊接接头的相控阵超声检测建立的标准规范，引领了新技术在核电领域的进一步广泛应用，对于推动行业技术发展、检测技术的的创新应用方面建立典范。

# 六、与国际、国外对比情况

项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：检测设备的要求、参数制定的基本原则均保持一致；验收标准结合国内设备的NB/T系列为基准。

与国内相关标准间的关系：本标准是GBT32563、NB/T47013.15、DL/T1718相控阵超声检测标准基础上，结合检测验证试验及现场应用效果，将检测范围的管径由前述标准的最小为32mm，优化调整到25mm。对前述标准没有规定的奥氏体不锈钢管道焊缝的相控阵超声检测进行详细规定，保证检测工艺参数及结果的准确可靠。

本标准精准贴合核电行业常规岛领域的实际现状及检测需求，同时结合了各电厂、检测单位的科研成果，凝聚成核电厂常规岛设备焊接接头的相控阵超声检测标准，为推动核电领域常规岛设备焊接接头相控阵超声检测技术的应用建立标准规范，推动新检测技术在我国核电领域的进一步发展及应用。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

# 标准发布后，阳江核电有限公司等单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。