《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范：惰性气体中放射性核素γ能谱分析》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

根据核协科函[2021]81号《关于征集2021年度第一批中国核能行业协会团体标准项目的通知》，江苏核电有限公司根据自身气态流出物惰性气体中放射性核素γ能谱分析实践，结合国内各核电厂实验室分析现状，编制了本标准草案并实施中国核能行业协会团体标准申报工作。本标准由中国核能行业协会提出并归口，江苏核电有限公司、福建福清核电有限公司、连云港辐射监测管理站作为技术支持单位实施起草，于2021年5月份开始草案编制工作，2021年10月份完成草案编制并提交中国核能行业协会评审立项。

2、主要工作过程

2021年5月～2021年10月，调研了国内现行标准和同行分析方法，编制了该标准草案并提交立项评审，2022年3月2日，通过中国核能行业协会组织的2022年团体标准立项评审会审查。

2022年6月15日，根据核协科函[2022]346号《关于《防人因实物管理指南》等19项团体标准通过立项审批的通知》，《核电厂气态流出物放射性核素分析技术规范：惰性气体中放射性核素γ能谱分析》经中国核能行业协会团体标准专业组成员审议通过并获准立项。

2022年7月，根据3月份标准评审会专家审查意见，广泛调研相关国内标准和规范，按照GB_T 1.1格式要求开展征求意见稿的修订和完善，7月底向中国核能行业协会提交征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

主要起草单位：江苏核电有限公司、福建福清核电有限公司、连云港辐射监测管理站、中国核能行业协会。

江苏核电有限公司负责组织标准调研、编制及技术澄清等工作，福建福清核电有限公司和连云港辐射监测管理站提供技术支持和标准草案技术审查，中国核能行业协会负责提供标准编制要点和格式审查等支持。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合国内各核电厂实验室气态流出物惰性气体中放射性核素γ能谱的分析现状，具有较强的科学性和实用性。

（1）科学性

本标准的制定广泛借鉴了GB/T 11713《高纯锗γ能谱分析通用方法》、GB/T 16140《水中放射性核素的γ能谱分析方法》、HJ 1149《环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法》、《核电厂流出物放射性监测技术规范（试行）》、《NB/T 20374 核电厂烟囱的气态放射性物质取样标准》、HJ/T 22 《气载放射性物质取样一般规定》等，同时调研了国内多家核电厂分析实践。

（2）实用性

本标准规定了核电厂气态流出物惰性气体的采样、测量和分析工作的全过程，包括所用到的方法原理、仪器和设备要求、试剂和材料要求、能量刻度和效率刻度方法、样品的采集、样品运输与保存要求、样品测量和能谱分析方法以及测量结果表述要求等。本标准中对以上各环节建立了明确可执行的规范条款，以实现核电厂气态流出物惰性气体中放射性核素分析方法的标准化。

2、标准主要内容的依据

本标准主要内容包括11个部分，具体内容及依据如下：

第1部分：范围。明确本标准使用范围以及该标准规定的方法下惰性气体采样推荐体积（3L）、推荐测量时间（2小时），各γ核素的探测下限值的量级为100Bq/m3量级，Kr-85探测下限10000Bq/m3量级，供使用者参考。

第2部分：规范性引用文件。明确本标准中的规范性引用文件清单。

第3部分：术语和定义。明确和解释本标准中的专业性术语。

依据：NB/T 20374 《核电厂烟囱的气态放射性物质取样标准》。

第4部分：方法原理。说明本标准中规定的分析方法所采用的方法原理。

依据：GB/T 11713 《高纯锗γ能谱分析通用方法》，NB/T 20374 《核电厂烟囱的气态放射性物质取样标准》，HJ 1149《环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法》。

第5部分：仪器和设备。说明本标准中对惰性气体采样设备、测量分析设备的规定。相比现行标准，该部分对采样装置做了详细说明，给出了采样装置钢制马林杯的技术参数、压力表的推荐量程值（0～1.0Mpa.g）、明确采样装置的定期维护要求和采样装置的冗余性要求，确保采样数据的代表性、准确性以及采样监测结果的有效性。

依据：GB/T 11713 《高纯锗γ能谱分析通用方法》，NB/T 20374 《核电厂烟囱的气态放射性物质取样标准》。

第6部分：试剂和材料。明确本标准中所规定的采样分析方法对所用到的材料和试剂的技术要求。为了保证γ谱仪能量刻度和效率刻度的有效性，该部分对能量刻度源、效率刻度源相关的技术参数、核素种类、活度大小、刻度能量区间均罗列了详细条款。列出了前置滤盒中的气溶胶滤纸收集效率的推荐值（大于90%）、明确了气溶胶滤纸允许最大流速应大于惰性气体采样时抽气泵的最大流量，以确保对气溶胶的过滤效率。

依据：GB/T 11713《高纯锗γ能谱分析通用方法》，HJ 1149《环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法》，GB/T 16140《水中放射性核素的γ能谱分析方法》。

第7部分：能量刻度和效率刻度。明确了本标准中规定的能量刻度和效率刻度方法。该部分列出了2中效率刻度方法，包括核素全能峰探测效率刻度和γ射线全能峰探测效率刻度。第一种刻度方式所用的核素与待测核素相同，样品测量时可以消除符合相加效应的影响；第二种刻度方式所用的核素可能不包括待测核素，通过建立效率曲线的方式得出待测核素能量的探测效率，样品测量时存在符合相加效应，可通过增加样品与探测器之间的距离来降低符合相加效应。

依据：GB/T 11713《高纯锗γ能谱分析通用方法》，GB/T 16140《水中放射性核素的γ能谱分析方法》。

第8部分：样品采集、运输与保存。对本标准中采样分析方法下，明确样品采集、运输与保存的相关规定。为保证本标准对各核电厂有较高的适用性，根据现有各核电厂的采样方法，推荐钢制马林杯内表压值建议为0.4～0.6MPa.g。

依据：《核电厂流出物放射性监测技术规范（试行）》。

第9部分：样品测量。说明本标准中规定的样品测量方法。

依据：GB/T 11713《高纯锗γ能谱分析通用方法》，GB/T 16140《水中放射性核素的γ能谱分析方法》，HJ 1149-2020《环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法》。

第10部分：能谱分析。目的在于说明本标准中规定的能谱分析方法。该部分给出了2种常用的活度浓度计算方法，分别为相对法和效率曲线法；同时列出了三段式衰变修正计算方法，用户可根据自身实际情况，灵活选取使用。

依据：GB/T 11713《高纯锗γ能谱分析通用方法》，GB/T 16140《水中放射性核素的γ能谱分析方法》，HJ 1149-2020《环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法》。

第11部分：结果表述。目的在于说明本标准中规定的样品分析结果表述方法。

依据：GB/T 11713《高纯锗γ能谱分析通用方法》，HJ 1149-2020《环境空气 气溶胶中γ放射性核素的测定 滤膜压片∕γ能谱法》。

3、解决的主要问题

本标准所解决的主要问题是：通过调研国内相关标准，结合电站自身流出物分析实践及同行分析实践，对核电厂气态流出物惰性气体中放射性γ核素的采样、测量和分析方法各环节建立标准规范，形成统一的，广泛适用同行核电厂的分析方法。

# 三、主要试验（或验证）情况

不适用。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准制定后，可实现国内各核电厂实验室间气态流出物惰性气体中放射性核素分析方法的标准化，对国内各实验室分析能力的提升有促进作用。

# 六、与国际、国外对比情况

本标准无采标情况。共计参考国内标准6项，其中国家标准2项、环境标准2项、能源行业标准1项，核行业技术规范1项。

本标准发布后，根据使用情况可考虑升级为行业标准。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准在《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》和《中华人民共和国核安全法》法律体系下执行，与现行GB 11217《核设施流出物监测的一般规定》、GB 8999《电离辐射监测质量保证一般规定》、HJ61《辐射环境监测技术规范》以及《核电厂流出物放射性监测技术规范（试行）》等标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，江苏核电有限公司将配合中国核能行业协会组织召开标准宣贯和交流会，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。