《核电厂应急计划区划分准则和测算方法》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

标准的主要起草单位为上海核工程研究设计院有限公司。

标准编制的起始时间为2020年6月23日。

上海核工程研究设计院有限公司已与中国核能行业协会签订合同，合同名称为中国核能行业协会团体标准化能力建设，上海核工程研究设计院有限公司项目号20YW042。

2、主要工作过程

起草阶段：上海核工程研究设计院有限公司根据国内外现行核电厂应急计划区划分相关规范标准、并结合国内核电厂应急计划区划分经验反馈，形成初稿。

征求意见阶段：上海核工程研究设计院有限公司就初稿向国防科工局核应急响应技术支持中心、生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司、苏州热工研究院有限公司内部征求意见，针对反馈意见进行回复，并修改初稿，形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

标准主要参加单位名单：上海核工程研究设计院有限公司、国防科工局核应急响应技术支持中心、生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司、苏州热工研究院有限公司

工作组成员：

| 姓 名 | 单 位 | 职 称 | 职 务 | 从事专业 | 承担的主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王炫 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高工 | 所副总工 | 核应急 | 负责人 |
| 邱志靓 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高工 | 组长 | 核应急 | 应急计划区划分编制 |
| 韩丰泽 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | - | 核应急 | 应急计划区划分编制 |
| 孙大威 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高工 | 组长 | 屏蔽 | 事故源项编制 |
| 杜风雷 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 研高 | 所主任 | 环评 | 技术审核 |
| 梅其良 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 研高 | 所党总支副书记 | 屏蔽 | 事故源项编制 |
| 黄晓冬 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高工 | 室主任 | 核应急 | 技术审核 |
| 高圣钦 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | - | 屏蔽 | 事故源项编制 |
| 浦祥 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高工 | 组长 | 核应急 | 应急计划区划分编制 |
| 鲍文杰 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 高工 | 组长 | 核应急 | 应急计划区划分编制 |
| 印舒蔚 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 工程师 | - | 核应急 | 应急计划区划分编制 |
| 贾锦蕾 | 国防科工局核应急响应技术支持中心 | 研高 | 副主任 | 核应急 | 技术审核 |
| 郭里 | 国防科工局核应急响应技术支持中心 | 研高 | 副主任 | 核应急 | 技术审核 |
| 林秀景 | 国防科工局核应急响应技术支持中心 | 研高 | 主任助理 | 核应急 | 技术审核 |
| 刘新建 | 国防科工局核应急响应技术支持中心 | 研高 | 副处长 | 核应急 | 技术审核 |
| 王博 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 研高 | - | 核应急 | 技术审核 |
| 薛娜 | 中国核电工程有限公司 | 研高 | 室主任工程师 | 核应急 | 技术审核 |
| 王海峰 | 苏州热工研究院有限公司 | 高工 | 副主任工程师 | 核应急 | 技术审核 |

各个参与单位所开展的具体工作如下：

上海核工程研究设计院有限公司：标准的主要起草单位，负责标准初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿的编制，负责意见征集、汇总、反馈，负责专家咨询会会议工作。

国防科工局核应急响应技术支持中心：标准的主要参与单位，负责标准初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿的意见反馈。

生态环境部核与辐射安全中心：标准的主要参与单位，负责标准初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿的意见反馈。

中国核电工程有限公司：标准的主要参与单位，负责标准初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿的意见反馈。

苏州热工研究院有限公司：标准的主要参与单位，负责标准初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿的意见反馈。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核电厂应急计划区划分准则和测算方法发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）科学性

本标准提出的核电厂应急计划区划分准则和测算方法综合了国内《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）等标准规范并借鉴了国际标准《轻水堆核电厂州或地方政府辐射应急响应计划的编制依据（Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants ）》（NUREG-0396）等，同时结合我国三代核电厂应急计划区划分实际情况对本团体标准进行编写。上述方法已在国内秦山、石岛湾、白龙等核电厂应急计划区划分工作进行了大量应用。

（2）实用性

本标准规定了核电厂应急计划区划分和测算工作的全过程，包括应急计划区划分的工作程序、基础资料的准备、应急计划区测算准则、通用干预水平、应急计划区的确定等环节建立规范，以统一核电厂应急计划区划分准则和测算方法，使其向科学化、合理化方向迈进，减少核电厂应急计划区划分和测算工作的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核能行业核电厂应急计划区划分和测算水平的目的。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020的要求。

标准的各个章节技术和内容、主要依据说明如下：

1）范围

明确标准适用压水堆核电厂，大型核动力厂可参照，不涉及研究堆、核燃料循环设施。

明确标准内容包括应急计划区确定程序、测算要求（包括设计输入、计算方法、验收准则）以及最终确定形式。

2）规范性引用文件

列出了应急计划区确定依据的国家及行业标准规范。

3）术语与定义

列出标准中采用的主要术语。标准引用《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）的术语和定义，并对定义进行小部分文字调整。

4）应急计划区划分的工作程序

根据《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）第5.1条款编制，保留了应急计划区划分的主要工作流程内容，并通过图示方式标示，利于标准使用者对应急计划区划分的工作程序的认识和理解。

5）基础资料的准备

5.1~5.5条款提出了应急计划区划分测算工作中涉及的设计输入，其中人口主要用于应急计划区范围的最终判定。

第5.1条款根据《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）第4条款内容编制，其中对应急计划区划分工作中考虑的设计基准事故类型及选取原则进行了细化，并给出了应急计划区划分工作中考虑采用严重事故释放类截断频率法时推荐的截断频率。

综合压水堆核电厂设计基准事故、严重事故发生频率分析结论，以及国内及国际对严重事故发生截断概率的研究，推荐的截断频率为1.0E-07/堆年。

第5.2条款，气象观测数据获取时间要求与核电厂环境影响报告书要求一致，逐时刻气象数据时长及字段满足联合频率计算及严重事故后果评价输入要求。

第5.3条款，人口数据获取时间要求与核电厂环境影响报告书要求一致，人口分区统计满足应急计划区范围的最终判定要求。

第5.4条款，提出了设计基准事故及严重事故后果评价采用的方式及模型建议。

第5.5条款，给出了大气扩散参数、屏蔽因子、呼吸率、地表粗糙度推荐值。上述推荐值来源为：

大气扩散参数推荐值来源于《MELCOR Accident Consequence Code System Model Description(MACCS)》（NUREG-CR-4691 Vol.2）2.9.2节表2.2。

屏蔽因子推荐值来源于《Code Manual for MACCS2 Volume 1, User’s Guide》（NUREG-CR-6613 Vol.1）6.5节。

设计基准事故后果评估中采用的呼吸率推荐值来源于《核电厂事故工况气载放射性物质释放辐射环境影响评价技术规范》（NB/T 20182-2012）附录D，严重事故后果评估中采用的呼吸率推荐值来源于《核事故应急情况下公众受照剂量估算的模式和参数》（GB/T 17982-2018）附录F的表F.1的成人（男性）数据。

地表粗糙度推荐值来源于《MELCOR Accident Consequence Code System Model Description(MACCS)》（NUREG-CR-4691 Vol.2）2.9.3节表2.3。

同时提出了对于除地形平坦的厂址外，大气扩散参数通过试验方式获得；以及地表粗糙度根据气象观测方式获得的要求。

6）应急计划区测算准则

第6.1条款规定了烟羽应急计划区测算准则，提出了基于设计基准事故和严重事故开展烟羽应急计划区测算的建议。

第6.1条款同时提出了整个堆芯熔化事故序列在烟羽应急计划区外所致剂量高于相应干预水平的概率低于30%的要求。该要求参照了美国标准《轻水堆核电厂州或地方政府辐射应急响应计划的编制依据（Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants）》（NUREG-0396）。

第6.2条款规定了食入应急计划区测算准则，提出了基于严重事故开展食入应急计划区测算以及根据事故概率选取用于食入应急计划区测算的严重事故的建议。

对于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）未给出食品通用行动水平的放射性核素，当该核素的剂量贡献较大时，可以采用食入剂量转换因子等，推导通用行动水平。此处基于下述考虑：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）提出的食品和饮用水的通用行动水平所列核素基于切尔诺贝利事故，根据压水堆核电厂事故源项分析，可能存在其它释放份额较大的核素种类。

7）通用优化干预水平和行动水平

列出了应急计划区划分测算工作中作为应急计划区测算事故后果评估剂量验收准则依据的通用优化干预水平和行动水平，数据来源于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）附录E2。

8）应急计划区的确定

第8.1条款明确了早期和中长期事故过程中需考虑的照射途径。并明确早期事故过程持续时间。

第8.2条款根据《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）第6.2条款内容编制，细化了应急计划区实际边界确定过程中涉及的非技术因素类型，强调了非技术因素类型与撤离行动的关联性，同时明确了应急计划区边界不可将人口密集区域划分的原则。

第8.3条款根据《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）第6.3条款内容编制，并提出了应急计划区确定时不考虑多堆共因失效事故的要求。

3、解决的主要问题

《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）对应急计划区范围大小、划分办法及准则进行了规定。但在划分方法及准则方面仅给出了原则性建议，例如截断频率法的应用中应急计划区划分考虑的事故类型是否可以通过事故截断频率筛选排除发生概率极小的事故、应急计划区划分前开展的事故后果测算过程采用的大气扩散及剂量评估方法没有定义且未提供推荐的方式、以及应急计划区划分测算结果依据的剂量验收准则没有量化不易操作等。

本标准提出了核电厂应急计划区划分和测算工作的全过程，对《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）进行了详细补充，其中主要细化了事故后果测算过程采用的大气扩散及剂量评估方法、参数的选取等。

# 三、主要试验（或验证）情况

本标准不涉及试验（或验证）。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

标准制定后产生正面的社会效益，对核能产业中的核电厂应急计划区工作发展起到促进作用。

标准制定后，核电厂应急计划区划分和测算工作流程、方式形成了统一的衡量准绳，有利于核电厂应急计划区工作的规范化，不同厂址的应急计划区确定工作可互相参考、验证，推动核能行业核电厂应急计划区工作的发展。

标准制定后，同样为小型堆应急计划区划分和测算工作提供了借鉴，有助于小型堆应急计划区划分和测算研究的开展及固型，引领核设施应急计划区工作的技术进步。

# 六、与国际、国外对比情况

1）项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑

标准借鉴了国际标准《轻水堆核电厂州或地方政府辐射应急响应计划的编制依据（Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants ）》（NUREG-0396）提出的核电厂应急计划区划分和测算依据，上述依据已被国内秦山、石岛湾、白龙等核电厂应急计划区划分工作借鉴。

2）与国内相关标准间的关系

标准进一步细化和深化核电厂应急计划区划分和测算工作，在《核电厂应急计划与准备准则 第1部分：应急计划区的划分》（GB/T 17680.1－2008）的基础上提升了核电厂应急计划区划分和测算工作的可操作性。

3）发展趋势

标准提供的核电厂应急计划区划分准则和测算方法为核能行业核电厂应急计划区确定采用的主要方法，形成了行业内共识。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

（待补充）无。（如果标准起草和征求意见过程中，存在重大的分歧意见，则详细说明分歧点以及如何解决分析，处理的主要依据等）

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

例如：标准发布后，上海核工程研究设计院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。