| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂用泵设计制造通则

第5部分：海水循环泵

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2022.10.27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  设计	1

4.1  设计范围	2

4.2  结构型式	2

4.3  性能设计	2

4.4  泵的结构设计	3

4.5  泵配套辅件	5

4.6  仪表	6

4.7  就地盘箱柜	6

4.8  辅助系统	6

4.9  结构完整性和可运行性	7

4.10  健康管理与智能运维系统设计要求	7

4.11  泵的流道设计要求	8

5  可靠性	8

5.1  可靠性工作内容	8

5.2  可靠性建模的要求	9

5.3  故障模式、影响及危害度分析（FMECA）和故障树分析（FTA）的要求	9

5.4  可靠性设计验证的要求	10

5.5  可靠性报告的要求	10

5.6  可靠性考核评定方法	10

6  材料	10

6.1  材料的选择	10

6.2  材料的要求	10

7  制造	11

7.1  设备互换性	11

7.2  公差	11

7.3  焊接及无损检测	11

7.4  装配和清洁	11

7.5  涂漆	11

7.6  模板	12

7.7  现场制造的蜗壳	12

7.8  铸件	12

7.9  热处理	12

8  试验	12

8.1  水压试验	12

8.2  平衡试验	12

8.3  性能试验	12

8.4  吸入口流道模型试验	13

8.5  模型泵性能试验	13

8.6  材料检验	13

9  包装、标记、运输及贮存	13

9.1  包装	13

9.2  标记	14

9.3  运输	14

9.4  贮存	14

10  安装和调试	14

10.1  海水循环泵的安装和调试内容详见《核电厂海水循环泵运维技术导则》。	14

附录A（资料性）  海水介质泵主要零部件可选用材料	15

表A.1海水介质泵主要零部件可选用材料	15

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核能行业协会、上海阿波罗机械股份有限公司、××××

本文件主要起草人：××××

引言

海水循环泵是核电厂的重要转机设备，为常规岛凝汽器及辅助冷却水系统提供冷却水。国内在役核电厂海水循环泵主要采用混凝土蜗壳立式混流泵，代表电厂有海南核电、福清核电、宁德核电，也有部分核电厂采用铸钢蜗壳混流泵。海水循环泵主要由中压大功率电机驱动，电机通常采用定频电机，纬度较高电厂也有采用双速电机或变频电机。为进一步推动我国核电厂常规岛重要泵的运维标准化。中国核能行业协会自2022年3月，组织召开了核电站常规岛关键泵标准编制及团标转换启动会，来自核电厂运维单位、工程设计、研究院所、制造、维修等核能行业相关单位的专家和代表审议了《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第5部分：海水循环泵》草案和转换研究方案。与会专家充分肯定了该标准的必要性和重要意义，认为该标准内容紧贴实际，保障了标准的可执行性和适用性，进一步提升国内核电厂海水循环泵的产品质量、规范设计、高效制造。

已有系列标准中第一部分为：《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第1部分：气动泵》；第二部分为：《压水堆核电厂用泵设计制造通则 第2部分：往复泵》。

压水堆核电厂用泵设计制造通则

第5部分：海水循环泵

范围

本标准规定了压水堆核电厂海水循环水泵的设计制造技术要求、检验规则、试验方法和包装、 标记、运输、贮存等要求。

本标准适用于压水堆核电厂混凝土蜗壳、金属蜗壳以及立式金属导叶式海水循环水泵的设计、制造安装及调试。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30254             高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 7021            离心泵名词术语

GB/T 3216            回转动力泵  水力性能验收试验  l级、2级和3级

GB/T 8923.1         涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面 和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9239.1          机械振动  恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 15613            水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验

GB/T 29531            泵的振动测量与评价方法

GB/T 29529            泵的噪声测量与评价方法

GB/T 10969            水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件

NB/T 25020            核电厂混凝土蜗壳式循环水泵设计制造规范

NB/T 25074            核电厂混凝土蜗壳循环水泵叶轮技术要求

NB/T 20158            压水堆核电厂循环水泵蜗壳混凝土施工技术规程

NB/T 25044.3         核电厂常规岛及辅助配套设施建设施工质量验收规程 第3部分:循环水系统设备

NB/T 47013.4          承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测

NB/T 47013.5          承压设备无损检测 第5部分 渗透检测

SL 140                水泵模型及装置模型验收试验规程

API 670               振动、轴向位置和轴承温度监测系统

ANSI/HI 9.8           泵入口设计（Pump Intake Design）

ASME V                锅炉及压力容器规范第V卷无损检测(2007)

ASME Ⅷ               锅炉及压力容器规范第Ⅷ卷压力容器(2007)

MSS—SP-55           阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸铁件质量标准-表面缺陷评定的目视检验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

GB/T7021、NB/T25020、NB/T20158界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

设计

设计范围

设计应是完整的机组，包括泵、进水流道和蜗壳流道（模板或预制件）、电机、齿轮箱（若有）、润滑油系统设备及其附件（若有）、联轴器、预埋件以及必要的辅助系统等。

泵组应配置相应的温度、液位、振动等仪表对泵组进行监测和保护。

泵组可配置相关的智能诊断运维系统，便于后续对泵组进行预防性维护。

结构型式

泵的结构型式为立式单级混流泵或离心泵，液体从底部吸入和侧向排出，排出的液体直接进入蜗状壳体（混凝土蜗壳或者金属蜗壳）或者导叶壳体。泵的结构设计应安全、可靠，便于拆装，维修方便。

性能设计

泵的水力性能设计要求

选用的泵模型应成熟可靠，并按SL140、GB/T 15613的规定对模型泵及流道装置等进行验收试验。

泵的特性曲线应包括扬程、轴功率、效率、必须汽蚀余量等参数随流量的变化曲线，泵允许流量连续工作范围宜为0.8Q〜1.2Q（Q表示额定点泵流量），其中流量在0.9Q-1.15Q之间时，水泵运行工况点应位于高效区。

泵应具有稳定的扬程-流量曲线，保证泵平稳启动，且曲线在0.4Q〜1.15Q之间呈连续下降趋 势，无驼峰及陡降。

泵的最高效率应不低于88%,且最高效率点应落在泵的高效区内，泵组的最高效率应不低于 82% 。

汽蚀余量：在额定流量点泵的必须汽蚀余量（NPSHr）应不大于8m，且在全流量运行范围内NPSHa-HPSHr≥0.5m。

泵的最大轴功率

在正常工作范围内，泵的最大轴功率应小于1.1P（P表示额定点泵轴功率），全部工况下（0Q〜1.2Q ，但零流量点除外）应小于1.15P。

泵的转速

泵的临界转速

各种横向振动模式下，第一临界转速（计算值）应大于泵额定转速的50%。

整个机组的无阻尼扭转固有频率应当比规定的转速范围内（从最小到最大连续转速）任何可能的（稳态）激励频率至少高出10%或者低于10%。

泵的反转要求

泵组应允许反转30min,且应承受的最大反转速度为额定转速的160%。

泵的变转速要求

水泵配置变转速电动机时，泵组变速时应对循环冷却水系统无不利影响，且不同转速时泵组应平稳 可靠运行，性能参数满足系统设计要求。

采用变频方式运行时，变频器应（变频器相关技术要求）满足循环水泵运行要求。设计时应考虑避开共振点运行的措施。

泵的检修要求

泵组在设计时应考虑安装和拆卸检修的便利性，且在核电厂机组换料周期内（最长18个月）不应有停泵检修的工作。

泵的振动要求

应在规定转速，正常流量范围内进行泵的现场振动测量。

泵的振动测量应符合GB/T 29531的规定，负载情况下，在泵轴承的三个方向（X，Y，Z，其中Z是泵轴方向）的振动绝对值（峰-峰值）应不超过65μm。

泵的噪声要求

应在规定转速，正常流量范围内进行泵的现场噪声测量。

泵在现场安装后的所有运行工况下，其噪声水平是稳定的、非脉动的且不应带有突出的可听纯音。

泵的噪声测量应符合GB/T 29529的规定，测量位置应离泵外表面水平理论距离为1m，测点高度为距离泵区地面高1.2m。

测量的允许偏差为+2dB,不同频率和计权声压级值应不大于表1的数值。

表1 泵的噪声要求

| 计权声压级值 dB （A） | 不同频率（Hz）下的声压级值 dB |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 85 | 99 | 92 | 87 | 83 | 80 | 78 | 76 | 75 |

结构设计

泵的承压部件

泵的最大排岀压力应是泵最大吸入压力加上泵的进出口最大压差。

泵盖厚度在满足最大排出压力加上最大压差的10%的同时还应考虑腐蚀裕量以符合4.3.5的要求，最小腐蚀裕量应为3mm。

对于任何材料，用于泵盖设计的拉伸应力不应超过其在工作温度下的最小极限拉伸强度的 0.25 倍。

泵盖与上部环接触处应设置O形密封圈，防止海水泄漏。若泵盖与叶轮有配合，则配合处应设置耐磨环，以减少海水泄漏。

泵盖处若存在密封冲洗水时，应设置排水泵和液位控制仪表。

叶轮

叶轮应采用整体铸造闭式叶轮。

若叶轮与轴采用键连接，应采用实心轮毂结构。

叶轮应可靠地固定在轴上防止旋转时沿圆周和轴向运动。

叶轮与泵轴连接处应设置防止轴被海水腐蚀的装置。

耐磨环和运转间隙

叶轮和下部环及泵盖配合处应设计可更换的耐磨环，耐磨环的材质应耐海水腐蚀。

可更换的耐磨环应用锁紧销、螺钉（轴向或径向）的压配定位或通过定位焊定位。耐磨环上装径向销钉或骑缝螺钉的孔的直径不应大于耐磨环宽度的三分之一。

单边运转间隙宜不大于泵入口直径的0.12%。

轴和轴套

泵轴应采用整体锻件，不应焊接修补。

泵轴应有足够的强度和硬度，应有效传递原动机的额定功率和降低磨损的风险。

在各种工况下，泵轴的径向跳动应限制在50μm内。

泵轴的最小直径应满足最大扭转应力要求，应有至少10%的裕度。

轴主要配合表面处最终表面粗糙度血不得大于1.6μm，其余非配合表面粗糙度不得大于6.3μm。

如果按照非接触式振动传感器，用径向振动传感器的传感部位应当与轴径同心；在探头尖部直径的最小距离内没有记号标志和划痕或任何其他表面不连续的现象（例如油孔或键槽）；传感部位转子处应无金属涂层、轴套或镀层；传感部位的最终表面光洁度为0.8μm。

轴套应釆用耐海水腐蚀和耐磨损的材料，轴套的配合表面处最终表面粗糙度Ra不得大于1.6μm。

轴套应可更换。

轴承和轴承箱

泵轴承组件应能承受径向和轴向力，轴承应采用滑动轴承，轴承寿命应保证不小于100000小时。

轴向推力轴承应能承受至少1.3倍的轴向最大推力（考虑瞬态运行工况），轴向推力应包括转子组件重量、齿轮箱的重量（若齿轮箱直接支撑在泵上）以及水泵各运行工况下产生的轴向力。

径向轴承应承受正常运行和零流量设计工况下的最大径向力，且能消除流体动力不稳定性和提供充分的减振作用。

滑动推力轴承应在两个方向上有止推能力并布置成两侧各有连续压力油润滑，其止推环任意端面的轴向跳动不得超过20μm。

非压力给油的润滑轴承的轴承箱应设置注油孔和放油孔，并装备可视油杯。

轴承箱与轴之间的密封应防止污物侵入和正常工作条件下润滑剂的漏失。

轴承箱上部应设计有呼吸阀，底部应设计有排油孔。

轴承应具备一定的反转能力，防止反转时造成设备损坏。

密封

轴封可选用填料密封，唇形密封或机械密封。

蜗壳式海水循环泵轴端应设置具有双气囊的膨胀检修密封，停泵后通过气囊充气在泵轴上形成密封。

轴封易损材料在核电厂最长换料周期内位保证其性能。

轴封冲洗水的设计要求见4.7.1。

蜗壳式海水循环泵预埋件

预埋件应包括上部件、下部件、分水角、钢衬（若有）及泵出口测压管路。

分水角应耐海水冲刷腐蚀。

上部预埋件应承受水泵传递的全部剪切力，各方向实际剪切力应不大于混凝土抗剪强度的 50%。

根据泵组结构，应考虑上下预埋件的安装定位措施。如装配工具（安装筒）和设置调整螺钉等，装配工具应在混凝土浇筑完成后取出，且不应拆卸其他零部件。

泵出口压力预埋管路材质应耐海水腐蚀，管路布置应确保泵出口压力测量的准确性。

蜗壳式海水循环泵进水流道及混凝土设计要求

进水流道及蜗売混凝土内表面应光滑平整，粗糙度及尺寸偏差应符合NB/T 20158中的相关规 定。

进水流道及蜗壳混凝土应具有良好的防水性和耐冲刷性，在混凝土施工缝宜设置止水板，保证 防水性。

为保证泵金属部件与混凝土结构间应力有效传递，应在预埋件部件上设置一定数量和长度的锚筋。

进水流道及蜗壳的混凝土标号应不低于C40。

金属蜗壳浇筑混凝土前，蜗壳表面应将角铁、压板等清除干净。焊疤应磨平，伤及母材者应补焊后磨平，并作磁粉探伤检查。

蜗壳安装、焊接及浇筑混凝土时，应有防止座环变形的措施。混凝土浇筑上升速度不超过 300mm/h，每层浇高一般为1m-2m，浇筑应对称分层分块。液态混凝土的高度一般控制在0.6m左右。在浇筑过程中应监测蜗壳的变形，并按实际情况随时调整混凝土浇筑顺序。

埋设件过流表面粗糙度应符合GB/T 10969的规定，蜗壳的过流面焊缝应磨平，预埋件与混凝土的过流表面应平滑过渡。

配套辅件

联轴器

联轴器的选用应至少能传递驱动装置的最大扭矩，并能缓冲瞬间启动的冲击，安全系数不宜小于1.5。

联轴器应装备适当的锁紧装置。

应采取固定轴对中设备的措施。

高速端联轴器应符合GB/T 9239.1的G6.3级的平衡要求。

联轴器应具有可拆装的防护罩,防护罩应有足够的强度。

电动机

配套电动机应选用三相立式鼠笼型直接启动感应异步电动机，设计效率应满足GB 30254《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中的三级能效标准要求。

电动机的额定功率应至少是水泵轴功率的110%，应覆盖泵各种运行工况下的最大轴功率。

电动机内应设置推力和径向轴承，其中推力轴承应能承受电动机启动、停机和运转时产生的最 大推力，轴承的使用寿命应不低于100000h。

电动机应釆用独立的基座。

电动机应设置检修平台。

电动机轴承的三个方向（X, Y，Z，其中Z是泵轴方向）空载下的振动绝对值（峰-峰值）应小于45μm，负载情况下的振动绝对值（峰-峰值）应小于65μm。

齿轮箱（如有）

配套齿轮箱宜选用大型立式行星减速齿轮箱，其设计效率应不小于98%。

齿轮箱的使用系数应不小于1.7。

齿轮箱内应设置径向和推力轴承，应满足泵组启动、停运和正常运行以及瞬态工况下产生的最大推力和径向力。

齿轮箱润滑油的相关设计要求见4.8.3。

齿轮箱在X，Y，Z三个方向（其中Z是泵轴方向）的振动绝对值（峰-峰值）应小于65μm。

仪表

远传仪表

温度传感器采用双支三线制或四线制的PT100热电阻，A级精度，防护等级IP65；

除温度测点外，其它模拟量的仪表提供的信号应为 4mA～20mA 标准信号,供电电压24VDC；

开关量的仪表触点要求为无源干触点，触点容量不低于 220VAC 3A、 220VDC 1A。

就地显示仪表

就地压力表表头直径不低于φ100mm，精度不低于1.6级。

就地温度计应采用双金属温度计，表头直径不低于φ100mm，精度不低于1.0级。

就地盘箱柜

防护等级不低于IP55 的要求。外壳材质采用冷轧钢板或者更高材质。

就地箱盒采用板材厚度不小于2mm；

非落地安装设备的电缆一般由下部进出线，落地设备的电缆一般由上部进出线。电缆进出线用可拆卸盖板应选用非磁性不锈钢板材。

盘箱柜的门应开关灵活，外门的开启角应大于 110˚，内门的开启角应大于 90°。

盘箱柜内所有导线应为低烟、无卤、阻燃材料。

辅助系统

密封冲洗水系统设计

应根据泵密封结构设计冲洗水系统，冲洗水宜为淡水。

冲洗水的压力应高于泵内介质压力，且管路应设置必要防倒流设备，应避免海水倒灌污染冲洗水源。

如冲洗水从密封室流出汇集到泵盖后，应设计水泵排放冲洗水。

密封水管路位设置必要的压力监视和报警。

冷却水系统设计

应根据轴承润滑的冷却要求设计冷却水系统，冷却水质、流量和压力应满足轴承的冷却要求。

冷却水管路应设有流量控制阀，用来调整冷却水流量，同时设置有旁路的流量计监视，以保证检修时冷却水的正常供应。

宜采用不锈钢或铜质冷却盘管，冷却管的厚度应根据冷却水的最大进口压力进行设计，但最小壁厚不小于1.0mm。

冷却水盘管应仅有外部接头，不应有压紧垫片的接头，也不应有螺纹连接的接头，以免水泄露到油箱中。

润滑油系统设计（如有）

泵重要轴承和齿轮箱处应采用烃类稀油润滑。

润滑油系统组成，至少应包括下列主要机械设备和测量控制仪表：

机械润滑油泵和辅助电动润滑油泵；

油冷却器连同排气阀、疏水阀和减压阀；

双重油过滤器连同转换手柄；

浸没式加热器；

供油回路上的油压控制阀和安全阀；

冷油器出口的温度控制阀。

测量控制仪表至少包括：

油路上控制油泵切换的压力监测；

过滤器前后压差监测；

润滑油箱内的油温、油压的就地显示和控制开关；

油箱入口油温传感器；

冷油器出口温度显示仪表和油箱入口压力显示仪表。

润滑油系统应做好充分的冷却，轴承的金属温度应不超过85℃。

冷油器应设置旁路，应根据温度控制分配冷油器和旁路内的流量。

过滤器应有备用，在过滤器切换时供油不应中断。

润滑油管路应釆用不锈钢材质。

润滑油系统在各种工况下（包括失去电源和机组反转）应连续供油直至泵组完全停下来。

润滑油系统应釆用内置油箱。

结构完整性和可运行性

结构完整性

结构完整性是指泵机组在规定工况下应保持承压边界的完整性，不能出现结构破裂、密封失效等引发介质泄漏。

可运行性

可运行性是指泵组在规定工况下必须能够正常运行，维持机组正常功能；不能出现结构完整性丧失，引起泄漏；也不能出现卡转子等故障，造成机组无法运行。

健康管理与智能运维系统设计要求

硬件的要求

用于轴承振动的故障分析采用加速度传感器，通常频响范围应覆盖 2Hz~5kHz，灵敏度应选用50mV/g或100mV/g，输出 mV 电压信号，应能表征原始振动特性。传感器的安装方式应参考API 670标准，通常安装在电机驱动端轴承X、Y向，非驱动端轴承X、Y、Z向（轴向），齿轮箱（如有）的顶部X、Y、Z向（轴向）和底部X、Y向，水泵导轴承X、Y向。

用于轴振动故障分析采用电涡流传感器，应选用2mm量程的8mm探头。传感器的安装方式应参考API 670标准，通常安装在齿轮箱输出端轴承处的X、Y向，水泵导轴承处的X、Y向。

当现场不具备安装有线的加速度传感器时，应采用无线智能振动温度传感器，内置嵌入式处理单元，信号本地预处理，无线智能振动传感器频响≥2kHz（±5%）；电池连续工作时间一体式传感器大于1年（按每天采集6次计算）。

多通道数据采集器宜采用16bit及以上A/D转换的实时采集，适配IEPE传感器的供电、电涡流传感器的供电，可组态传感器的灵敏度，自带硬件积分。通道间信号同步采集，具备TCP/IP通信功能。

服务器需考虑高可用性、高扩展性，至少满足4台设备的数据存储、计算需求,按照至少3年的数据存储量进行设计。

循环水泵的健康管理与智能运维应至少包含状态监测、故障预警和故障诊断三大功能，对于健康状态评估、剩余使用寿命预测、维修辅助决策三大功能择优选择。

软件具备循环水泵的运行参数、运行状态进行动态监测，能够实时掌握循环水泵的运行状态，评估循环水泵的服役性能。

软件具备基于振动监测诊断分析和工艺监测诊断分析，对异常工况及时探测的能力。在循环水泵发生异常时及时预警，准确率达到 95%以上。

软件具备从核电厂生产运行信息系统在线读取循环水泵各类温度、压力、流量等信号的实时状态数据及用户提供的离线数据，通过各种诊断模型和诊断方法，在循环水泵发生异常或失效时，根据故障表现给出故障模式、故障位置、可能的故障原因等，并尽可能的提出处理策略，必要时可以辅助人工决策。

软件具备健康评估模块，当循环水泵某部件或系统出现性能退化时，根据状态指标，结合设备的结构特性、运行信息及历史维修记录等信息，评价设备所处的健康状况。如果性能退化，则根据历史趋势、工作状况及维修历史进行诊断，并产生诊断记录。

泵的流道设计要求

混凝土蜗壳海水循环泵的流道设计应满足NB/T25020的相关规定要求。

立式金属导叶式海水循环泵进水喇叭口直径的最优流速宜取1.2m/s〜2.1m/s。

立式金属导叶式海水循环泵，应给出叶轮中心线的最低淹没深度。

各种工况下，进水道内应流态良好，设计需满足ANSI/HI9.8的相关规定要求，同时应进行物理模型试验进行验证。

可靠性

可靠性工作内容

可靠性工作通过综合考虑产品需求、技术规范和设计FMECA识别出设计验证需求。对于确定的高风险项提出设计改进需求；对于不确定性的高风险控制项提出设计验证需求。设计验证需求可以作为制定设计验证计划的依据。设计验证的结果可以作为设计反馈，为产品设计改进提供依据。具体的可靠性工作内容见表1。

可靠性工作内容

| 编号 | 可靠性工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可靠性保证计划 | 制定可靠性保证计划，规定以下内容： 可靠性工作系统 可靠性工作流程 可靠性工作要求 可靠性工作计划 |

表1  可靠性工作内容（续）

| 编号 | 可靠性工作内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 产品结构分析 | 产品构成分析，确定产品分解结构，进行编码。 |
| 3 | 产品功能分析 | 产品功能分析，进行功能分解，定义功能关系，输出功能结构树。 |
| 4 | 产品接口分析 | 针对产品的各项内部和外部接口采用边界图的方法进行接口分析，输出产品边界图。 |
| 5 | 设计FMEA | 针对产品进行功能FMEA、针对部件和关键零件进行硬件FMEA，识别故障模式，分析故障原因，进行故障风险分析，提出验证和控制措施。 |
| 6 | 可靠性设计准则 | 建立可靠性设计准则 根据FMEA结构持续更新设计准则 设计准则符合性审查 |
| 7 | 可靠性设计验证计划（DVP） | 根据FMEA结果，针对较高风险的故障模式，确定设计验证项目，输出可靠性设计验证计划报告，执行完设计项目后需要对FMEA进行回归分析。 |
| 8 | 可靠性建模和预计 | 针对产品进行可靠性建模； 收集相关技术数据，预计各级产品的可靠性技术参数值，如MTBF； 输出预计报告。 |
| 9 | 故障树分析FTA | 确定重要的事件作为故障树分析的顶事件，进行故障树建模和分析，编制故障树分析报告。 |
| 10 | 可靠性设计验证试验 | 根据DVP确定的可靠性设计验证项目中的试验项目，开展以下工作： 制定试验方案/大纲 开展可靠性设计验证试验 编制试验报告 |
| 11 | 可靠性指标验证试验 | 包括以下工作环节 研究并制定试验方案 开展可靠性指标验证试验 编制试验报告 |
| 12 | 耐久性分析 | 包括以下环节： 对关键零部件或已知的耐久性问题进行耐久性分析。 需掌握产品详细的材料特性、环境应力水平、工作参数等基础数据信息。 应通过评价产品寿命周期的载荷与应力、产品结构、材料特性和失效机理等进行耐久性分析。 随着产品设计过程的进展，耐久性分析应迭代进行。 |
| 13 | 寿命试验 | 包括以下工作环节 研究并制定试验方案 开展寿命试验 编制寿命试验报告 |
| 注：试验项目根据本标准5.4节确定是否需要进行。 |  |  |

可靠性建模的要求

建立可靠性模型的时，基于以下假设：

- 产品及其组成零部件只有故障与正常两种状态，不存在第三种状态；

- 产品所包含的各零部件故障是独立的；

- 系统的所有输入在规定极限之内，即不考虑由于输入错误而引起系统故障的情况。

可靠性建模采用RBD模型。产品设计中没有冗余部件，系统模型为全串联模型。在产品的详细设计阶段，采取相似产品法、评分预计法、应力分析法等，对系统的可靠性进行预计。

故障模式、影响及危害度分析（FMECA）和故障树分析（FTA）的要求

通过FMECA分析产品所有可能的故障模式，以及每一个故障产生的原因和影响，找出系统的薄弱环节，进而有针对性地提出设计的改进措施，通过实施改进设计和采取其它可靠性保证措施，实现产品的可靠性增长，为可靠性、安全性的定性验证提供依据。

对薄弱环节进行故障树分析（FTA），把薄弱环节作为顶端事件,再分析可能引起顶端事件的子系统故障事件，逐步深入，直至追溯到不能再分解的元件故障为止，形成故障树。

可靠性设计验证的要求

验证的手段包括试验、测试、仿真和计算等。对验证对象的验证可以是其中一种或者多种方法的组合。适用于本产品的验证方法见表2。

可靠性设计验证方法

| 验证方法 | 适用情况 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 类似设计比较 | 有相似/相同的产品应用于相似/相同环境，且有足够的数据记录，通过对数据的分析可以确认要求项是否满足。 | 历史故障数据的评估分析 |
| 仿真计算 | 可以通过其它的仿真和计算方法进一步分析，帮助确定要求项是否满足 。 | 力学分析等 |
| 验证试验 | 通过测试、检查、试验和实际应用等方式能确认的要求项 。 | 加速寿命试验等 |

可靠性报告的要求

出具的可靠性报告包括：

- 《可靠性保证计划》；

- 《设计控制要求》；

- 《设计FMEA分析报告》；

- 《可靠性设计验证计划（DVP）》；

- 《可靠性建模和预计分析报告》。

可靠性报告应明确分析的任务和涉及的范围，引用的数据应注明来源，报告的内容需满足表1中的技术要求。

可靠性考核评定方法

产品整机可靠度不低于要求值；

水力部件寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

泵轴承寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

主轴寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

联轴器寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值；

轴承寿命不低于要求年，要求年寿期内可靠度不低于要求值等；

其他部件的也满足给定要求。

材料

材料的选择

应根据泵的使用条件（包括压力、温度、输送介质）来选择部件材质。

海水介质下泵主要部件可选用的材料参见附录A。

材料的要求

大型双相或奥氏体不锈钢部件在供货前表面应进行清洗、去垢等处理。

双相不锈钢的等效点蚀当量PREN至少应不低于35。

材料的化学成分、机械性能、热处理和焊接方法应符合相关标准。

制造

设备互换性

同型号泵应具有整体互换性。

设备的各零件及附件应与同型号的同样零件互换，或与备件互换。

诸如轴承、主轴密封、齿轮箱、电机等成对部件或成套组件，可整体互换。

公差

流道结构的尺寸允许偏差和检验方法应符合NB/T20158中的相关规定。

与介质接触的水力通道零件加工表面（包括耐磨环、叶轮和泵盖）粗糙度Ra应不大于6.3μm, 铸件表面非机加工表面粗糙度Ra应不大于12.5μm,泵组外表面粗糙度Ra应不大于25μm。

叶轮尺寸公差需符合 NB/T25074 《核电厂混凝土蜗壳循环水泵叶轮技术要求》的相关规定。

焊接及无损检测

施焊前应釆用与实际焊接生产所用母材具有相同型号、等级或相同组号的母材试块进行焊接工艺 评定，评定项目如下：

- 焊接工艺规程；

- 焊接后的热处理报告；

- 焊接接头的机械性能试验：拉伸、弯曲、冲击等；

- 双相不锈钢焊缝的金相试验；

- 双相不锈钢焊缝处铁素体含量测定；

- 双相不锈钢晶间腐蚀试验；

- 焊缝的无损检验。

超级奥氏体-铁素体双相钢焊接时，最大层间温度宜不超过100℃,而普通奥氏体-铁素体双相钢 焊接时，最大层间温度宜不超过150℃。

双相不锈钢的焊缝应根据NB/T 47013.5进行100%液体渗透检测，应符合质量分级Ⅰ级。

装配和清洁

装配前，所有零件应进行清杂处理，去除金属切屑、飞边、毛刺等杂质。

轻度过盈配合的零件，禁止直接使用金属锤硬性装配；为避免损坏零件，可以使用橡胶锤或使用柔性缓冲隔件进行装配。

装配过程中应对关键尺寸进行检查并记录。

解体完成后零部件应进行清洗，去除油污、水垢等表面附着物，应满足规定的清洁度要求。

清洗后的零件需完全干燥后方可进行包装。

所有接口、法兰位置清洗后应进行封口，防止在运输和储存期间进入灰尘或其它杂质。

涂漆

泵铸铁和碳钢部件非机械加工表面和加工后非配合的表面应根据环境特点选择适宜的防腐涂料。

涂漆前应进行表面处理，采用喷射处理时表面清洁度应达到GB/T 8923.1中Sa2.5级，釆用手工和 动力工具除锈时表面清洁度应达到GB/T 8923.1中St3级。

海洋大气环境下金属表面应涂装，涂层至少应为4道，其中包括两道防腐漆，涂层的干膜总厚度应不低于240μm。

模板

混凝土蜗壳式海水循环泵流道模板的设计、加工应符合NB/T20158中的相关规定。

现场制造的蜗壳

现场制造的蜗壳其各节间的对接焊缝间隙一般为2-4mm，过流面错牙不应超过板厚的10%，但纵缝最大错牙不应大于 2mm，环缝最大错牙不应大于 3mm。坡口局部间隙超过 5mm 处，其长度不超过焊缝长度 10％，允许在坡口处作堆焊处理。

蜗壳焊缝应进行外观检查和无损探伤检查。

混凝土蜗壳的钢衬，一般作煤油渗透试验检查，焊缝应无贯穿性缺陷。

铸件

铸件表面应通过喷砂、喷丸、化学清理或任何其他标准方法进行清理，并符合MSS-SP-55的外观要求。

双相不锈钢铸件有重大缺陷时，即挖补区域超过壁厚20%或深度超过25mm （二者中取较小者） 或单个焊补面积超过65m2,不应进行装饰性补焊。

热处理

对于奥氏体和双相不锈钢部件，应进行固熔热处理。

奥氏体和双相不锈钢部件焊补时，非主要焊补可不进行热处理，但重大焊补应进行固熔处理。

承压的铸铁件应根据材料的相关标准进行热处理。

试验

水压试验

泵盖应按泵设计压力的1.5倍进行水压试验，保压时间应不少于30min,不应出现泄漏和冒汗 现象。

轴承室、填料函、油冷却器的冷却通道和夹套应以1.5倍冷却水入口处最大压力值进行水压试验， 试验时间应不少于30min。

现场制造的承压设备及连接件进行强度耐水压试验时，试验压力为1.5倍额定工作压力，但最低压力不得小于0.4MPa，保持 10min，无渗漏及裂纹等异常现象。

平衡试验

高速轴（若有）和联轴器应按GB/T 9239.1的G6.3级进行平衡试验。

叶轮应按GB/T 9239.1的G6.3级进行动平衡试验，动平衡试验的转速可根据试验机的能力而确 定，但应以接近泵额定转速为原则。

性能试验

水力性能试验

水泵的现场性能试验应至少包括流量、扬程、功率、转速等测试。

水泵在现场的试验运转时间应不低于5h。

水泵的性能曲线应包括流量、扬程、功率、可用汽蚀余量等，目.各性能曲线应包括不少于15 组测试点的完整试验数据。

水泵的现场水力性能试验应按照GB/T3216的规定进行，其中大流量测量使用的超声波流量计 的精度宜为±1%。

水泵的性能保证值应符合合同或技术附件中的相关要求，若无要求，按照GB/T3216的1级精度执行。

运行状况检查试验

现场连续运转一定时间后，检查以下几项内容：

- 振动，按4.3.7相关规定进行试验并评估测试结果；

- 噪声，按4.3.8相关规定进行试验并评估测试结果；

- 轴承温度，根据轴承温度探头的测试结果评估是否在正常工作范围内。

吸入口流道模型试验

泵入口的吸入流道（含鼓型滤网）应进行流道模型试验。

流道试验范围以及试验程序和评价准则应按ANSI/HI 9.8的规定执行。

模型泵性能试验

水泵及装置模型试验台的要求和试验内容等应按SL 140或GB/T 15613的规定执行。

材料检验

材料的供方应按照相关国家标准或采购技术书要求进行，包括但不限于下列试验项：

- 化学成分：根据相关标准提供成品分析报告；

- 晶相组织：根据相关材料标准进行检测并提供报告；

- 机械性能：根据相关标准进行机械性能检验，包括强度、韧性、硬度等指标；

- 晶间腐蚀敏感性：奥氏体不锈钢和铁素体-奥氏体双相不锈钢材料适用。

轴应进行100%超声波检验和100%磁粉探伤（铁磁性钢锻制轴料适用）。检验应満足下列要求：

- 泵轴超声波检验的标准应按照ASME锅炉及压力容器规范第V卷第5章和第23章的规定，平底孔当量验收标准为不应有大于或等于规定的参考试块中平底孔（孔径为φ6mm）信号的显示。

- 泵轴磁粉检验应按NB/T 47013.4标准的规定执行，应符合质量等级II级。

叶轮（叶片以及叶片与前后盖板连接部位，叶轮配合表面以及目视可疑区域）、上下埋环、分水角、盖板应进行100%液体渗透，液体渗透的标准宜符合ASME锅炉及压力容器规范第V卷第6章和第24章的规定.验收标准宜符合ASME锅炉及压力容器规范第VI卷第1册强制性附录7。

叶轮铸件的供应商应对首件叶片的根部（可实现区域）进行射线检査，铸造工艺应可靠，射线检验宜符合ASME锅炉及压力容器规范第V卷第2章和第22章的规定，验收标准宣为ASME锅炉及压力容器规范第Ⅷ卷第1册强制性附录7。

包装、标记、运输及贮存

包装

泵经最终出厂检验合格后应进行包装并装箱，同时提供详细的包装清单。

应根据运输方式和防护措施而采用不同的包装方法。

泵的包装应保证防雨、防潮、防锈、防振、防蛀、防机械变形、防磨损和冲击等，应满足运输和 厂址所在地的环境条件。

包装箱釆用的材料应满足设备运输的相关结构要求。

泵的转子应加以轴向固定，应避免运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

泵的孔口等应采用盖板、管堵封住，不应有异物进入，并保证耐风雨侵蚀和防止意外损坏。

标记

主要零部仲应清楚地和永久地以合同规定的识别号进行标记。

铭牌应耐腐蚀.并应固定在泵体或泵座醒目的位置上，保证使用期内字迹清晰，内容包括：

- 制造厂家；

- 名称及型号；

- 额定工况点的参数：流量（单位m³/s）、扬程（单位为m）、转速（单位为r/min）,轴功率（单位为kW）、质量（单位为kg）等；

- 出厂编号及出厂日期。

应明显地标识泵的旋转方向、冷却水、冲洗水、润滑油、压缩空气的进、出口等。

运输

泵的运输应严格按包装箱上的贮运标志作业。

不应与易燃、易爆、易腐蚀的物品一起装运。

运输过程中要注意防雨、防潮、防日晒、防尘和防撞击，泵组不应倒置和翻滚，不应摔跌、敲击和碰撞。

贮存

包装箱应存放在不会受到日晒、雨淋或积水浸蚀的地方，包装箱要垫平放稳，不与地平面直接接触。

泵及其附件不应露天存放，并应采取防潮、放锈蚀等措施，保证一年内不发生锈蚀和损坏。

铸铁和碳钢的非机加工外表面应按涂防锈漆，机加工面应涂合适的防锈油。

轴承和轴承箱应用与润滑剂相容的防锈油加以保护。

安装和调试

海水循环泵的安装和调试内容详见《核电厂海水循环泵运维技术导则》。

（资料性）
海水介质泵主要零部件可选用材料

- 表A.1海水介质泵主要零部件可选用材料

| 零部件名称 | 可选用的材料 |
| --- | --- |
| 叶轮、进口喇叭、导叶、连接管 | 双相不锈钢 |
| 泵轴 | 碳钢、合金钢、马氏体不锈钢 |
| 轴套 | 双相不锈钢 |
| 泵盖 | 双相不锈钢 |
| 上下部预埋件 | 双相不锈钢 |
| 分水角 | 双相不锈钢 |
| 耐磨环 | 双相不锈钢 |