《核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定

-紫外分光光度法》

编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

本标准主要来源于核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑（TTA）使用的工程应用与实践研究总结，旨在用于规范和指导核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑浓度的测定分析。本标准主编单位为江苏核电有限公司，参编单位为三门核电有限公司。

1.2 主要工作过程

江苏核电有限公司提交了中国核能行业协会团体标准项目立项申请，并获得批准。江苏核电有限公司按照标准制定要求，组织成立了标准编制组，广泛地收集国内、国际相关标准及资料、相关经验反馈，在多年良好的工程实践基础上，编制了该标准初稿。

标准编制组于2021年6月启动本标准的编制工作，经过前期调研、资料收集整理、可行性分析等工作，确定了标准的名称和主体内容。随后，标准编制组分别于2021年7月、8月、9月召开了标准编制推进工作会议，分别明确了标准编制的目标、原则和进度要求，并根据讨论意见对标准初稿进一步进行了修改。

标准编制组于2021年10月21日组织专家会对标准初稿进行审查讨论，经审查，专家组认为该标准对行业内的应用具有重要指导意义，具备申报标准的条件。

2 标准编制原则

目前国内的甲基苯骈三氮唑相关的标准，只有一个化工行业推荐标准《甲基苯骈三氮唑》（HG/T3925-2014），该标准主要规定了甲基苯骈三氮唑产品的要求、实验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存，其中实验方法内容中含有甲基苯骈三氮唑含量的测定方法，但是是通过重量法对产品的纯度分析，不适用于核电厂设备冷却水系统中溶解的甲基苯骈三氮唑样品的分析。目前国外核电厂设备冷却水中的甲基苯骈三氮唑的分析方法主要是基于美国HACH公司的甲基苯骈三氮唑分析方法（UV Photolysis Method 1.0-20.0mg/L TTA-Method 8079）制定，其原理为甲基苯骈三氮唑经UV灯分解后与三氮唑试剂形成黄色复合物进行测量（测量范围0-10mg/L、波长为425nm)，是一种间接分析方法。经分析，该方法在国内应用存在如下问题：会受到较高浓度的硼酸、磷酸盐、铜等可能存在核电厂冷却水系统中的物质干扰；需要精确控制样品照射的时间，时间过长或过短分析结果都会偏低；较直接测量波长的方法，多个样品需要排队进行前处理，分析周期长；实验中采用裸露的紫外灯照射，存在人员健康风险；需要采购美国公司供货的三氮唑试剂包（成分未知）、紫外灯，可能存在采购风险。

本标准在借鉴国内外相关标准的基础上，通过同行调研和充分实验研究，解决了甲基苯骈三氮唑在测定中存在的难点，最终确定采用直接分析的紫外分光光度法，对比国外分析方法，具有安全、准确、快速、便捷、经济等特点。本标准可直接指导生产实践，对于规范设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定工作具有重要意义。

本标准填补了国内核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑测定的技术空白，提出了试样碱度控制、最佳分析波长等要求，适用于核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定工作。

本标准的制订原则有以下几点：

- 通用性原则：调研了国内同行在设备冷却水中甲基苯骈三氮唑测定中存在难点，通过理论分析和实验研究解决，充分考虑了核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑测定的通用要求。

- 创新性原则：基于多年实践经验和在消化、吸收国外分析方法的基础之上，结合国内核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑测定进行方法创新。

- 实用性原则：本标准规定了详细的技术要求，具有安全、准确、快速、便捷、经济等特点，既符合我国国情，又能被国内外各同类型核电厂广泛使用。

3 采标情况

无采标。

4 标准的编制内容说明

4.1 内容 （共10章）

本标准共8个章节，按照GB/T 1.1-2020的要求编写，具体章节内容如下：

- 范围

- 规范性引用文件

- 方法提要

- 试剂和材料

- 仪器、设备

- 分析步骤

- 结果计算

- 允许差

4.2 规范性引用文件

本标准的规范性引用文件按照国家标准的统一导语，并根据被引用标准的情况，对所引用的标准采用不注日期引用。

5 编制人员

5.1编制人员名单

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 任务分工 | 所在单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李锋 | 男 | 59 | 高级主任工程师/研高 | 材料腐蚀 | 全面负责标准编制工作 | 江苏核电有限公司 |
| 胡海 | 男 | 39 | 高级工程师 | 化学分析 | 总体组织标准编制工作 | 江苏核电有限公司 |
| 苏凯 | 男 | 41 | 化学处副处长/研高 | 化学监督管理 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 王旭初 | 男 | 48 | 化学处处长/研高 | 化学监督管理 | 标准编制技术指导 | 江苏核电有限公司 |
| 王良明 | 男 | 34 | 高级工程师 | 化学分析 | 标准编制工作 | 江苏核电有限公司 |
| 杨兴龙 | 男 | 33 | 高级工程师 | 化学分析 | 标准编制工作 | 江苏核电有限公司 |
| 侯涛 | 男 | 40 | 化学处副处长/研高 | 化学监督管理 | 标准编制工作 | 三门核电有限公司 |

5.2主要编制人员简介

1）李锋，江苏核电有限公司高级主任工程师，一直从事核领域化学和材料腐蚀工作，获得国家和省部级科技成果约20多项，公司科技成果约40多项；获得ICQCC（2019）年度QC国际金奖、全国电力行业技术能手、连云港市科技创新领军人物称号（2020）、 连云港市高层次人才第一梯队培养对象；兼任核心期刊审评专家、中国核电及核能行业协会运行分会多个专家库成员，主要编写人正式出版书籍2本。中国和俄罗斯专利7项,3项排名第一；主持完成了膜技术除硅、硫酸根处理、KAA系统等多项重大科研项目，一些技术打破国外技术封锁并达到国际先进水平，拥有多项技术成果。

2）胡海，江苏核电有限公司化学分析中级主管工程师，一直从事核电站水化学分析工作，在化学分析方面有扎实的理论基础和丰富的实践经验。多次担任中核集团职业等级认证高级考评员（化学检验）、中国技能大赛核化学分析竞赛教练，获得中国核电601985首批创新先锋入围代言人称号，入选公司运行领域首批高技能人才、专家人才库成员；获得中核集团科学技术奖二等奖2项、三等奖2项，中国核能行业协会科学技术奖三等奖1项，全国电力职工技术成果奖三等奖1项，获得多项发明专利及软件著作权。

3）苏凯，江苏核电有限公司化学处副处长，长期从事核电站化学监督管理工作，具有丰富的化学运行管理和评估经验，连云港市 “521工程”人才培养对象。多次牵头完成核电厂化学领域技术难题攻关，获得中核集团、中国核能行业协会、连云港市等省部级、地市级科学技术奖10余项，公司科技进步奖30余项；获得多项中国发明专利、俄罗斯发明专利和实用新型专利。

4）王旭初，江苏核电有限公司化学处处长，长期从事核电站化学监督管理工作，具有丰富的化学监督控制和水处理技术经验，享受连云港市高层次人才待遇，中国核电专家人才库成员。多次带头攻关、参与并解决行业内出现的共性技术疑难问题，持续开展科研、管理创新、技术创新、“QC”管理等工作，获得省部级科技进步奖6项、市科技进步奖2项、公司科技进步奖40余项；获得国家发明专利4项、实用新型专利6项；所带领的团队连续10年被评为“国家优秀质量管理班组”或“国家优秀质量管理小组”荣誉称号、3次获得ICQCC国际质量金奖，个人先后获得国家级质量管理奖项4项、省部级质量相关奖励5项。

5）王良明，江苏核电有限公司化学分析工程师，一直从事核电站化学取样、分析和水质控制方面相关工作，具有丰富的化学分析领域工作经验。2017年、2020年参加的质量管理小组分别获得全国优秀质量管理小组称号，参加的《VVER 机组水化学控制标准化与智能化的研究和应用》、《高浓度有机物溶液中痕量阴离子含量的测量》获得公司一等奖及二等奖，获得多项发明专利。

6标准编制水平

本标准为国内首次建立，全面对比分析了国外相关标准的技术指标，指标均已达到国外同类标准水平，部分指标还高于国外同类标准。

本标准编制人员具有扎实的理论基础、丰富的化学分析工作经验，本标准在充分研究总结国内核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑测定工作的基础上编制而成，对核电厂甲基苯骈三氮唑的测定具有重要指导作用，本标准已达到国际先进水平。

《核电厂设备冷却水中甲基苯骈三氮唑的测定-紫外分光光度法》标准编制组

2022年1月27日