《核电厂关键敏感会设备缓解策略分析导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本标准由中核核电运行管理有限公司主编，海南核电有限公司、福清核电有限公司、江苏核电有限公司、中核武汉技术股份有限公司、中国核电（上海）运行研究院等单位参编， 2022年3月起草编制，2022年6月草案送审，2022年10月通过立项审批，详见中国核能行业协会（核协科函[2022]621号）“关于《核电厂行为观察导则》等19项团体标准通过立项审批的通知”。本标准具体条目见该通知中标准制（修）订计划汇总表中序号17项。

2、主要工作过程

本标准编写经历了标准编制方案起草、标准方案研讨、资料收集、资料研究分析、内部研究讨论、反复修改、邀请内部专家审查，形成本征求意见稿，待参编单位与征求意见的各单位与专家反馈后，将更新至送审稿，最终将于2023年6月完成本标准定稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准编写主要参加单位有中核核电运行管理有限公司，参与本标准编制的还有海南核电有限公司、福清核电有限公司、三门核电有限公司、江苏核电有限公司等核电运行单位以及中核武汉运行技术有限公司、核电（上海）运行研究院两个研究院，主要编写人为李建春、李小泉、姜向平、吴剑、张云华、雷青松、闵凡、刘健、张元亮、李云、王岩、王欣、刘丙月、杨纪晨、姜剑峰、左涛。本标准各章节的技术内容，如缓解策略分析原则、缓解策略分析方法等主要由中核核电运行管理有限公司编制，其它参编单位负责对章节的具体技术内容进行审查。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制符合国内核电运行电厂设备管理的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、实用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

（1）先进性

本标准吸收国外电厂的良好经验，结合国内电厂实际情况，在国内率先建立了核电厂关键敏感设备缓解策略分析应遵循的原则、及一套科学的方法与流程。本标准填补了国内现有标准体系中关于核电厂键敏感设备管理的缓解策略分析方法的缺失，形成设备管理的闭环。

（2）必要性

对关键敏感设备进行缓解策略的开发和分析，制定相应的纠正行动 ，是确保核电机组关键敏感设备可靠性的重要手段。国内外目前只提出了关键敏感设备的管理方法，并没有具体的标准和导则来指导关键敏感设备缓解策略分析的开发。行业急需制定一份标准来规范核电厂关键敏感设备缓解策略的分析方法，进而推动核电厂关键敏感设备的可靠性提升。

（3）实用性

本标准规定了核电厂关键敏感设备缓解策略分析的原则，建立了缓解策略分析和开发的前提；本标准通过对技术管理、运行管理、维修管理三个维度的分析建立了缓解策略分析方法，以统一国内运行电厂关键敏感设备缓解策略的管理方法，使其向科学化、合理化方向迈进，从而达到提高核电厂关键敏感设备的可靠性。

2、标准主要内容的依据

本标准内部结构、格式与内容遵循GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分标准的结构和编写规则》的相关规定。

本标准由7章正文，以下对各章的内容进行简要说明：

    - 范围

本章依据立项审批任务要求，明确了标准的内容和适用范围，说明了本标准适用于国内在运核电机组且设备分级为关键级设备的缓解策略分析工作。

    - 规范性引用文件

本章明确了规范性引用文件的内容，列出了正文中引用到的所有标准文件。对于明确引用其某一章节的引用文件，同时指定了文件版本的年号。

    - 术语和定义

本章明确了正文中使用到的专业术语。主要对容易发生歧义的和比较生疏的术语进行了定义。

    - 缓解策略分析原则

本章规定了核电厂设备管理部门在开展关键敏感设备缓解策略分析之前应遵循以下五项规定：

- 关键敏感设备的缓解策略分析需要覆盖每个SPV敏感部件的所有关键敏感故障模式；

- 关键敏感设备的缓解策略分析应由技术、维修及运行领域熟悉该设备的相关人员共同完成；

- 关键敏感设备敏感部件的关键敏感故障模式均应分别进行缓解策略的分析；

- 关键敏感设备缓解策略分析前，先收集相关文件资料，包括近两年来的关键敏感设备的维修历史，设备状态监督历史，内外经验反馈、停堆停机事件、设计变更及已识别的老化和过时问题等；

- 缓解策略分析首先从机理分析方面查找能够对该关键敏感故障模式的发生及后果缓解的方式和方法，再与核电厂现有的管理及技术要求进行比对，确认目前该设备在关键敏感故障模式缓解方面存在的不足，找出缓解要求与实际执行方面的偏差，有针对性地制定纠正行动计划，降低或消除已识别的SPV停堆/停机风险。

    - 缓解策略分析组织方式及内容

本章规定了开展关键敏感设备缓解策略分析应采取的组织形式以及分析的主要内容。

    - 缓解策略分析方法

本章分为3个章节，分别从技术管理领域、维修管理领域、运行管理领域三个不同的专业阐述关键敏感设备缓解策略方法的开发。

6.1技术管理领域缓解策略分析

本章制定了技术管理领域的缓解策略分析方法，分别从预防性维修、维修后试验、设备性能监督、设备备件管理以及设备变更管理等六个方面规定了缓解策略分析的内容和方法。通过各项技术审查发现关键敏感设备在技术管理领域的弱项，来制定相应的缓解策略。

6.2维修管理领域缓解策略分析

本章从设备的维修检修规程、设备维修巡检两个方面阐述和制定了维修管理领域的缓解策略分析方法，通过各项技术审查发现关键敏感设备在维修管理领域的弱项，来制定相应的缓解策略。

6.3维修管理领域缓解策略分析

本章从设备的运行巡检、设备运行隔离两个方面阐述和制定了运行管理领域的缓解策略分析方法，通过各项技术审查发现关键敏感设备在运行管理领域的弱项，来制定相应的缓解策略。

    - 附录

附录主要提供了核电厂关键敏感设备缓解策略分析使用的标准过程表，以便分析人员可以按照标准过程表制定的内容完成缓解策略分析的过程。

3、解决的主要问题

本标准规定了核电运行电厂关键敏感设备缓解策略分析的方法，为业内提高关键敏感设备的可靠性提供了分析工具。

# 三、主要试验（或验证）情况

无

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定，为国内在运核电厂的对电厂关键敏感设备进行缓解策略开发，应用提供科学的理论依据，为国内各运行电厂提升设备的可靠性提供了分析工具。

# 六、与国际、国外对比情况

国外：本标准为新制定的推荐性团体标准，无国外标准参考，但充分借鉴了国外的技术实践经验。美国电力研究院（简称EPRI）在2015年曾发布了一份技术导则《Single Point Vulnerability Process Guide》里面描述了关键敏感设备管理的全过程，包括关键敏感设备（SPV）缓解的策略，但未提供具体的缓解策略分析方法。

国内：与国内相关标准保持一致。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中核核电运行管理有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。