《核电厂对外供热项目实施导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

中国核能行业协会2022年6月30日发布《关于《运行核电厂维修岗位工作规范》等15项团体标准通过立项审批的通知》（核协科函〔2022〕388 号），批准了《核电厂对外供热项目实施导则》团体标准的立项，该标准的主编单位为山东核电有限公司，参编单位为国核电力规划设计研究院有限公司，专业类别为核电设计与建造，标准完成日期为2023年11月31日。

2022年10月18日，山东核电有限公司与中国核能行业协会签订《中国核能行业协会团体标准制修订专项技术服务合同-核电厂对外供热项目实施导则&核电厂设计经验反馈管理》（合同编号SDNP-CI-RK-001-22）,确定了双方承担的《核电厂对外供热项目实施导则》团体标准制修订工作内容以及责任、义务和权利。

2、主要工作过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、草案编制、内部评审及修订、外部评审及修订等阶段、立项评审、及征求意见稿编制阶段。

- 前期准备阶段

2021年4月，成立编写工作组，确定各组成员及分工；开展标准编制工作培训；收集相关资料；确定标准的提纲和各章节目录及分工。

- 草案编制阶段

2021年5月-9月，各小组开展负责章节的标准内容编写，完成初稿编写、汇总。

2021年9月-11月，组织开展了多轮次内部审查，完善标准初稿内容。

2021年12月，组织行业内专家对标准进行评审，并根据专家意见对标准进一步修订和完善。

- 立项评审

2021年12月，向中国核能行业协会申报团体标准；2022年4月，经协会团体标准立项专家评审会评审，标准立项获得批准。

- 征求意见稿编制阶段

2022年5月-10月，根据立项专家评审会意见组织编制人员对标准草案进行进一步修订和完善，形成征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

主编单位：山东核电有限公司，

主编单位主要工作：负责标准内容的总体规划，开展标准各章节具体内容的起草。

参编单位：国核电力规划设计研究院有限公司

参编单位主要工作：为主编单位提供标准编制培训等技术支持，具体参与总体原则、前期工作管理、设计管理章节起草，配合主编单位完成统稿。

标准编制工作组成员：吴放，马元华，于先波、、庄亚平，刘洪军，吴志钢，吴艳辉，邵佳晔，张真，张秉卓，张武武，张淑侠，张明鑫，李超，李明，李卫华，李焕荣，李帅帅，苗壮，赵晓宇，赵守霞，姚铮，胡俊锋，高宁，高凯，夏晓磊，徐国彬，耿文龙，麻敬伟，程昭，程昆明，缪正强，霍更国。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合核能行业发展的需求，本着一致性、合理性、实用性原则来进行本标准的制定工作。

- 一致性

本标准参考GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》和《中华人民共和国标准化法》等标准化资料，与我国现行的相关法律、法规和标准规范内容相承接，与现行标准格式规定相一致。

（2）合理性

本标准基于海阳核电核能供热项目的成功实践，结合我国已有核电项目建设管理要求，并借鉴了其他类型项目建设管理规范标准，力求标准内容重点突出、合理可行。

（3）实用性

本标准规定了核电厂对外供热项目实施各阶段的管理要求和技术要点，包括项目前期、设计、采购、施工、调试及运行等，为核电建设单位开展核能供热项目提供指导。

2、标准主要内容的依据

本标准规定了压水堆核电厂对外供热项目前期、设计、采购、施工、调试、运行等阶段项目组织实施的管理要求和技术要求。标准章节包括：前言；范围；规范性引用文件；术语和定义；项目前期工作管理；设计管理；采购管理；施工管理；调试管理；运行管理；项目外部协调。

核电厂对外供热，主要是从核电机组二回路抽取蒸汽作为热源，通过厂内换热首站、厂外供热企业换热站进行多级换热，最后经市政供热管网将热量传递至最终用户。核电厂对外供热项目属于核电领域的工程项目，项目的前期论证、设计、采购、施工、调试及运行等工作均按照国家相关的法律法规标准规范执行。核电厂对外供热项目的各项工作具有常规工程的通用性，同时也具备核电的特殊性。核电厂对外供热项目在前期管理阶段需要开展一系列研究、分析和论证工作，保障核电机组的安全可靠性，并需经过行政管理当局的审评认可，获得相应的许可证。项目设计、采购和施工上除了按常规工程项目的管理要求实施，还需要采取特定的管理手段，对过程进行控制，并把握各项工作的技术要点。项目的调试和运行则需基于核能供热系统设计特点，并结合核电机组安全稳定运行要求，制定相应的管理和技术措施。因核电厂对外供热项目与厂外热网密切相关，与地方政府、热力公司、调度部门等存在较多接口，还需要有序开展对外部接口协调工作。

本标准结合核电项目的特点，依托海阳核电31.5MW、202.5MW核能供热工程建设实践经验编制。本标准编制过程参考了《CJJ 34 城镇供热管网设计规范》、DL/T 5537-2017《火力发电厂供热首站设计规范》、《DL/T 5054 火力发电厂汽水管道设计规范》等现行相关国家和行业标准规范，并总结了海阳核电核能供热项目实践经验，对核电厂对外供热项目实施各阶段的管理要求和技术要点提出相关规定。

本标准各章节主要内容如下：

- 总体原则

对项目的实施原则、顶层规划进行规定。

- 项目前期准备工作管理

本章节提出了项目初可研、可研、安全分析等前期论证工作的主要内容，以及项目行政审批需要办理的行政许可事项。

- 设计管理

（1）阐述了建设单位在项目各阶段应组织开展的接口配合、设计评审、专题研究、输入输出资料控制等工作。

（2）明确了核电厂对外供热项目设计需要遵循的主要原则，以及建设单位需要重点关注的工艺系统设计、子项和设备布置、仪控系统设计等方面的技术要点。

- 采购管理

提出了核电厂对外供热项目物项采购的要求，设备监造可采用的模式，主要设备监造的重点项目及见证点设置等。

- 施工管理

（1）阐述了施工前需要开展的准备工作，包括文件准备，开启施工质量计划，施工项目划分，编制施工方案，办理作业工单等。

（2）明确了管道施工、换热器安装、钢结构、保温油漆、焊接等施工过程中的控制要点。

- 调试管理

（1）提出了调试工作需要设立的组织机构，需要编制的各类文件等要求。

（2）明确了各系统联合调试和瞬态试验需要开展的主要试验项目。

- 运行管理

（1）提出了运行人员、文件、制度的管理要求。

（2）阐述了系统运行的主要技术要求，包括系统启动、正常运行、异常响应、系统停运等。

（3）提出了系统保养的方法和技术指标。

- 项目外部协调

提出了核电厂对外供热项目外部协调工作的一般要求、工作原则、外部协调各阶段的主要工作内容，以及外部协调工作机制。

3、解决的主要问题

海阳核电在成功建成国内首个商用核能供热项目的基础上，策划编制本标准，可解决核电厂实施对外供热项目无针对性标准规范的问题，为后续核能供热项目提供有益的指导借鉴。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准中涉及的技术创新内容已申请相关专利。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

“双碳”目标下，核能供热拥有巨大的市场需求和充分的政策支持保障，可以预见，核能供热发展前景将十分广阔。核电厂对外供热对于我国核电建设单位来说是全新领域，项目的前期工作、建设、调试、运行等相较于一般核电项目有其特殊性，本标准的编制将为后续核能供热项目的开发、建造、运行提供指导，为核能供热项目的高质量发展和推广实施提供支持。

# 六、与国际、国外对比情况

- 本项目无与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑。

- 本标准按照GB1.1-2020给出的规则起草。本标准为首次制定，与本行业现有的其他标准协调配套，没有冲突。本标准在编制过程中参考和引用了现行有效的国家（行业）标准，为本标准提供依据，并避免重复和矛盾。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，山东核电有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。