ICS

CCS点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂主泵机械密封试验方法

Test Mechtod of Mechanical Seal for Nuclear Power Reactor Coolant Pump

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2023-01-10）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	III

引  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 试验分类	2

4.1 按照试验的性质不同分类	2

4.2 按照试验的用途不同分类	3

5 试验装置	3

5.1 总则	3

5.2 一般要求	3

5.3 仪器仪表	4

6 单级密封功能试验	4

6.1 试验条件	4

6.2 试验步骤	5

6.3 试验验收	5

7 整机密封性能试验	5

7.1 试验条件	5

7.2 变注入水流量试验	6

7.3 主泵运行期间冷却水丧失试验	6

7.4 主泵运行期间注入水丧失试验	7

7.5 主泵运行期间注入水和冷却水同时丧失试验	7

7.6 主泵运行期间断电试验	8

8 全厂断电（SBO）事故工况试验	9

8.1 试验条件	9

8.2 试验步骤	9

8.3 试验验收	10

9 试验数据处理	10

10 试验报告	10

附录A（规范性附录）核主泵机械密封全厂断电（SBO）试验参数控制表	12

附录B（资料性附录）核主泵机械密封试验报告	13

参考文献	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：福建福清核电有限公司、清华大学、中国核动力研究设计院、哈尔滨电气动力装备有限公司、中核核电运行管理有限公司、江苏核电有限公司、苏州热工研究院有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、海南核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司。

本文件主要起草人：文学、杨全超、向先保、徐坚、黄伟峰、杜鹏程、王岩、徐强、费冬冬、吴明、郑嘉榕、刘莹、翁云峰、杜召瑞、严跃兰、叶进、王运喜。

本文件首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《核电厂主泵机械密封试验方法》旨在明确核电厂主泵机械密封相关试验的分类、试验条件、试验方法、试验装置、试验报告等内容，以便为核电厂主泵机械密封的相关试验工作提供有益指导，保障相关工作高质量完成。拟由十个部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确本文件的适用范围。

第2部分：规范性引用文件。目的在于给出本文件的规范性引用文件清单。

第3部分：术语和定义。目的在于明确适用于本文件的术语和定义。

第4部分：试验分类。目的在于给出核主泵机械密封试验的类别。

第5部分：试验装置。目的在于规定核主泵机械密封试验装置的技术要求。

第6部分：单级密封功能试验。目的在于规定执行单级密封功能试验的相关试验条件、试验步骤、验收准则等内容。

第7部分：整机密封性能试验。目的在于明确整机密封性能试验的分类，并规定执行整机密封性能试验的相关试验条件、试验步骤、验收准则等内容。

第8部分：全厂断电（SBO）事故工况试验。目的在于规定执行全厂断电（SBO）事故工况试验的相关试验条件、试验步骤、验收准则等内容。

第9部分：数据处理。目的在于给出核电厂主泵机械密封试验的数据处理方法及单位等内容。

第10部分：试验报告。目的在于明确核电厂主泵机械密封试验涉及的试验报告的技术要求。

核电厂主泵机械密封试验方法

# 范围

本文件规定了核电厂主泵机械密封试验方法相关的术语和定义、试验分类、试验方法、试验装置、试验报告等内容。

本标准适用于压水堆核电厂流体动压式主泵机械密封，其它型式的核电厂主泵机械密封也可参考使用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5894—2015 机械密封名词术语

GB/T 14211-2019 机械密封试验方法

GB/T 13177-2008 核电厂优先电源

# 术语和定义

《GB/T 5894—2015 机械密封名词术语》、《GB/T 14211-2019 机械密封试验方法》、《GB/T 13177-2008 核电厂优先电源》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 流体动压式机械密封（hydrodynamic mechanical seal）

密封端面设计成特殊的几何形状,利用相对旋转自行产生流体动压效应的机械密封。

[GB/T 5894—2015，术语2.2]

- 流体静压式机械密封（hydrostatic mechanical seal）

密封端面设计成特殊的几何形状,利用外部引入的压力流体或被密封介质本身通过密封界面的压力降产生流体静压效应的机械密封。

[GB/T 5894—2015，术语2.5]

- 注入水（injection water）

为机械密封提供冷却、润滑等作用，且经过滤等处理后的除盐水。

注：核主泵正常运行时机械密封的注入水由化学和容积控制系统（RCV）供应。

- 高压泄漏量（high pressure leakage）

流经核主泵机械密封第二级密封的注入水流量、第二级密封的泄漏量，与流经第三级密封的注入水流量的总和。

- 低压泄漏量（low pressure leakage）

经核主泵机械密封第三级密封端面后所泄漏的流量。

- 单级密封功能试验（function test of single stage mechanical seal）

为验证单级核主泵机械密封在设计工况下的密封功能是否满足设计要求而开展的试验。

- 整机密封性能试验（function test of mechanical seal assembly）

为验证已按设计要求完成组装的核主泵三级机械密封在设计工况下的性能是否满足技术要求而开展的试验。

- 全厂断电（station black-out）

核电厂内给重要和非重要的配电装置母线供电的交流电源全部失去，即失去厂外电源同时汽轮机脱扣和厂内应急交流电源故障，但未失去由厂内蓄电池通过逆变装置送到母线的交流电源或替代交流电源。

[GB/T 13177-2008，定义3.5]

- 事故工况试验（accident condition test）

为验证核主泵机械密封（整机）在超设计基准的事故工况下的性能是否满足技术要求而开展的试验。

注：对核主泵机械密封而言，该事故工况通常指全厂断电事故工况。

- 试验工况（test condition）

试验时机械密封的压力、温度和转速等工作参数。

- 试验电机（test motor）

在试验装置上驱动机械密封运转的电机。一般采用变频电机，以便模拟核主泵机械密封真实的启动、惰转等运行环境。

# 试验分类

## 按照试验的性质不同分类

一般可分为：单级密封功能试验、整机密封性能试验和整机密封事故工况试验。

4.1.1 单级密封功能试验

为验证单级核主泵机械密封的密封功能是否满足设计要求而开展的试验。一般用于新机械密封设计制造、服役后机械密封的翻新鉴定等工作。

本试验仅对单级机械密封执行。试验装置不配置核主泵三级机械密封、叶轮等部件及其系统。

4.1.2 整机密封性能试验

为验证已按设计要求完成组装的核主泵三级机械密封在设计工况下的性能是否满足设计要求而开展的试验。主要包括：变注入水流量试验、运行期间注入水丧失试验、运行期间冷却水丧失试验、运行期间注入水和冷却水同时丧失试验、运行期间断电试验。

本试验通常在核主泵小流量试验装置或者核主泵全流量试验装置进行。

注1：核主泵小流量试验装置除配置三级机械密封及其系统设备外，还配置了小流量试验的主泵机组及主回路等系统设备。可模拟核主泵真实运行时的主回路压力、温度等参数，还可以模拟轴向力随主回路压力、温度变化而变化、核主泵启动和停运过程的转速变化等核主泵真实运行状态。除核主泵水利性能及必需汽蚀余量的试验必须在核主泵全流量试验装置执行以外，其余的试验项目均可以在小流量试验装置完成。

注2：核主泵全流量试验装置配置实际规格型号的核主泵三级机械密封、叶轮和电机等部件设备，试验装置主回路的流量等参数与真实核主泵运行参数一致。

4.1.3 事故工况试验

为验证核主泵机械密封（整机）在超设计的事故工况下的性能是否满足设计要求而开展的试验。

注：对核主泵机械密封而言，该事故工况通常指全厂断电（SBO）事故工况。

为模拟核电厂发生全厂断电（SBO）事故后的主泵惰转、机械密封系统温度变化等实际状态，针对机械密封及停车密封系统的全厂断电（SBO）试验通常在密封系统全厂断电（SBO）试验装置上进行。

## 按照试验的用途不同分类

一般可分为：型式试验、出厂试验和翻新试验。

4.2.1 型式试验

为验证机械密封在设计和超设计工况下的性能是否满足技术要求而开展的试验。通常对某型号或批次的机械密封选择1台套在出厂前进行型式试验。

4.2.2 出厂试验

为验证已完成制造的机械密封产品在设计工况下的性能是否满足技术要求而开展的试验。一般对每套机械密封产品均应完成出厂试验合格方能交付采购方。

4.2.3 翻新试验

为验证服役过的机械密封经过翻新处理后性能是否满足技术要求，以及能否重新服役而开展的试验。该类试验一般在核电厂现场进行，且机械密封应经具有专业资质和能力的人员完成翻新处理。

# 试验装置

## 总则

试验装置应能够模拟核主泵机械密封的真实运行环境，以确保试验结果可靠，需满足如下相似性原则。

5.1.1 几何相似

试验装置的密封腔室、节流盘管等机械密封部分的特征尺寸应与实际尺寸一致。

5.1.2 运动相似

试验装置设计转速与核主泵设计转速一致，且能够模拟核主泵真实运行状态（含起动、惰转）的转速。

5.1.3 动力相似

试验介质为除盐水，其粘度、比热、热导率等指标应与真实运行环境的介质相似。放射性和硼酸浓度的指标可不与真实运行环境的介质相似。

注：在实际中，试验介质通常采用pH值为6-7、电导率为5-30μS/cm的B级除盐水。

## 一般要求

5.2.1 试验装置应设计有排气口。

5.2.2 试验装置应设置加压、稳压和超压保护设备，以便达到规定的压力，并保护人身和设备安全，试验压力极限偏差应在规定值的±2%以内。

5.2.3 试验装置应设置冷却和加热设备，以便达到规定的温度，试验温度极限偏差应在规定值的±2.5℃以内。

5.2.4 试验电机的轴转速应在规定值的±5%以内。

5.2.5 试验装置应设置相应的控制系统，并根据需要配置数据采集、状态监测、报警提示、数据显示和处理、图形显示、下载和打印等功能。

5.2.6 试验装置应配置储水、水处理和回收设施，以便水质达到要求，并循环利用。

5.2.7 试验装置应具有足够的刚性和稳定性。

5.2.8 执行翻新试验的试验装置应能耐受一定的环境剂量率，以便核电厂对服役过的主泵机械密封（具有一定放射性）进行翻新试验。

## 仪器仪表

5.3.1 试验所用的仪器仪表应经有专业资质的部门检定合格，并提供有效期内的合格证。

5.3.2 仪器仪表的测量精度应符合《GB/T 14211-2019 机械密封试验方法》以及下表1的规定。

表1 仪器仪表的精度要求

| 测量参数 | 精度 |
| --- | --- |
| 压力 | ±0.5% |
| 温度 | ±1℃ |
| 转速 | ±1% |
| 电流 | ±1% |
| 流量 | 量器：±0.5mL |
|  | 流量计：±1.5% |
| 扭矩 | ±1% |
| 尺寸 | 游标卡尺：0.02mm |
|  | 千分尺：0.01mm |

# 单级密封功能试验

## 试验条件

6.1.1 先决条件

6.1.1.1 试验装置

试验应在经过相关单位检定合格的试验装置（含相关仪器仪表、水质、油质等）上进行。试验装置应符合本文件第5节规定。

6.1.1.2 试验规程和试验人员

应编制相关试验规程。执行试验操作和记录等试验工作的人员应经相关单位培训和取得相应授权。

6.1.1.3 试验对象

1）本试验通常采用单级机械密封为试验对象。

2）对于新制造还未服役过的机械密封，应正确完成组装。

3）对于已在核电厂服役过且计划经过翻新试验验证后继续服役的机械密封（可能具有一定放射性），应按照核电厂辐射防护管理相关规定提前进行去污处理，以尽可能降低环境剂量率，从而减少人员受照剂量。

6.1.2 试验工况

1）试验转速应与试验对象机械密封的额定转速一致。

2）试验介质压力应在试验对象的最小运行压力和正常运行压力之间，选择若干个具有代表性的压力工况来进行试验。

注：可设置2MPa、5MPa、8MPa、16MPa等4个试验压力工况。

3）试验期间的注入水温度应保持在20-50℃范围。

## 试验步骤

6.2.1 试验前检查

1）试验装置所有设备（含试验对象）完成安装后，检查试验装置无异常。

2）盘车检查试验电机轴转动无卡涩。

3）逐渐将机械密封注入水温度升高到正常运行温度范围（40-50℃）。

4）检查报警或停运等相关逻辑已正确设置。

6.2.2 试验实施

1）确认试验前检查无异常。

2）起动试验装置，将试验介质压力、温度等参数调整至起始点规定值（2MPa、20-50℃）。

注：整个试验过程，试验介质温度都保持在40-50℃范围。

3）起动试验电机。

4）将试验压力由约2MPa升高至约5MPa，保持运行10min。

5）将试验压力由约5MPa升高至约8MPa，保持运行20min。

6）将试验压力由约8MPa升至约16MPa，保持运行15min。

7）将试验压力由约16MPa降至约8MPa，保持运行15min。

8）将试验压力由约8MPa降至约5MPa，保持运行15min。

9）将试验压力由约5MPa降至约2MPa，停止试验。

10）拆卸机械密封，检查是否存在异常。

注：如果检查发现密封环（动环或静环）需更换，则需重新进行本试验。

## 试验验收

如满足以下两项条件，则判定本试验合格：

1）在5MPa和16MPa试验压力工况下，机械密封泄漏量在设计允许范围之内。

注：5MPa试验压力工况的允许泄漏量为≤15L/h；16MPa试验压力工况下的允许泄漏量为≤45L/h。

2）机械密封未发生因密封环（动环或静环）损坏而需要更换的情况。

# 整机密封性能试验

## 试验条件

7.1.1 先决条件

7.1.1.1 试验装置

试验应在经过相关单位检定合格的试验装置（含相关仪器仪表、水质、油质等）上进行。试验装置应符合本文件第5节规定。

7.1.1.2 试验规程和试验人员

应编制相关试验规程。执行试验操作和记录等试验工作的人员应经相关单位培训和取得相应授权。

7.1.1.3 试验对象

1）本试验采用核主泵三级机械密封为试验对象。

2）对于未服役过的核主泵三级机械密封组件，其每一级都应完成单级密封功能试验合格。

3）对于已在核电厂服役过且计划经过翻新试验验证后继续服役的机械密封（可能具有一定放射性），应按照核电厂辐射防护管理相关规定提前进行去污处理，以便尽可能降低环境剂量率，从而减少人员受照剂量。且其每一级机械密封都应完成功能试验合格。

## 变注入水流量试验

7.2.1 试验工况

试验转速应与试验对象机械密封的额定转速保持一致。

应在核主泵允许和正常运行的工况（主回路压力和温度）范围内，选择若干个试验工况进行试验。可设置4个试验工况，试验主回路介质参数分别为：2.4MPa/100℃、8MPa/200℃、12MPa/250℃、15MPa/293℃。

7.2.2 试验步骤

7.2.2.1 试验前检查

1）试验装置所有设备（含试验对象）完成安装后，检查试验装置（所有设备）无异常。

2）盘车检查试验电机转动无卡涩。

3）逐渐将机械密封注入水温度调整到正常运行温度范围。

4）检查报警或停运等相关逻辑已正确设置。

7.2.2.2 试验实施

对每一个试验工况采取如下相同的试验步骤，依次进行2.4MPa/100℃、8MPa/200℃、12MPa/250℃、15MPa/293℃等4个试验工况的试验。

1）确认试验前检查无异常。

2）起动试验装置，并将试验主回路的压力和温度参数调整至选定的试验工况对应值。

3）起动试验电机，调整注入水流量到额定值，保持运行约15分钟。

4）在额定注入水流量点以外再选定若干个机械密封允许运行的注入水流量点，调整注入水流量至其它流量点，并在每个流量点分别保持试验电机运行约15分钟。

注：在实际中，对每一个试验工况可设置1500L/h、1920L/h（额定值）、2500L/h、3200L/h、4500L/h等共5个注入水流量点。

5）将注入水流量调整至额定值，保持试验电机运行约30分钟后结束试验。

7.2.3 试验验收

如果满足如下两个条件，则判定本试验合格：

1）在每个试验工况，低压泄漏量在设计值范围内。

2）在每个试验工况，高压泄漏量在设计泄漏流量的±20%以内。

## 主泵运行期间冷却水丧失试验

7.3.1 试验工况

试验主回路介质参数：压力15.16MPa、温度293℃。

7.3.2 试验步骤

7.3.2.1 试验前检查

按照本文件第7.2.2.1节执行。

7.3.2.2 试验实施

1）确认试验前检查无异常。

2）起动试验装置，并将试验主回路介质的压力和温度参数调整至试验工况的对应参数。

3）按照正常运行参数，起动试验电机持续运行约30分钟。

4）检查再循环管线阀门处于关闭状态，检查注入水与冷却水的温度、流量参数正常。

5）关闭高压冷却器的冷却水阀门，将高压冷却器冷却水流量调整至零，试验计时开始。

6）检查注入水温度和流量等参数，持续运行试验电机约15分钟。

7）重新开启高压冷却器的冷却水阀门，将注入水和冷却水的流量、温度调整至正常运行范围。

8）保持运行约30分钟，停止试验。

7.3.3 试验验收

若满足如下条件，则判定本试验合格：

到达稳定运行工况后，高压冷却器后的注入水温度不超过55℃，且无报警。

注：若试验过程中高压冷却器后温度大于65℃，则立即停止试验，并恢复冷却水供应。

## 主泵运行期间注入水丧失试验

7.4.1 试验工况

试验主回路介质参数：压力15.16MPa、温度293℃。

7.4.2 试验步骤

7.4.2.1 试验前检查

按照本文件第7.2.2.1节执行。

7.4.2.2 试验实施

1）确认试验前检查无异常。

2）起动试验装置，并将试验主回路介质的压力和温度调整至试验工况的对应值。

3）按照额定参数，运转试验电机约30分钟。

4）检查机械密封再循环应急供水管线阀门处于关闭状态。

5）关闭注入水供应阀门，并将注入水流量调整至零（注入水流量低于设定值后，再循环应急供水管线阀门会自动开启），该步骤作为计时起点。

6）检查再循环应急供水管线阀门正常开启。

7）检查机械密封注入水流量（为零）、温度，以及再循环应急供水流量。检查调整密封腔室温度、冷却水流量和冷却水温度等参数在正常范围。

8）持续运行24小时。

9）重新开启注入水供应阀门，并将注入水流量调整到额定值（1920L/h）。

10）待注入水流量达到额定值且稳定后，关闭再循环应急供水管线阀门。

11）持续运行30分钟后，停止试验。

7.4.3.试验验收

如果满足如下条件，则判定本试验合格：

试验主泵在丧失注入水的情况下持续运行24小时，试验期间高压冷却器后的注入水温度小于55℃，且没有触发报警。

## 主泵运行期间注入水和冷却水同时丧失试验

7.5.1 试验工况

试验主回路介质参数：压力15.16MPa、温度293℃。

7.5.2 试验步骤

7.5.2.1 试验前检查

按照本文件第7.2.2.1节执行。

7.5.2.2 试验实施

1）确认试验前检查无异常。

2）起动试验装置，并将试验主回路介质的压力和温度参数调整至试验工况的对应值。

3）起动试验电机，并持续约30分钟。

4）检查再循环应急供水管线阀门处于关闭状态，检查注入水流量和温度、冷却水流量和温度、密封腔室温度处于正常范围。

5）依次关闭高压冷却器的冷却水管线和注入水管线的阀门（注入水流量低于设定值后，再循环应急供水管线阀门会自动开启），检查注入水和第一级密封前的温度，此时作为计时起点。

注：若试验过程中高压冷却器后的注入水温度大于65℃，则立即停止试验，并恢复冷却水供应。

6）计时起点后最迟3分钟，开启高压冷却器供水管线阀门，并调整流量。

7）直到高压冷却器后的温度达到正常运行值后，继续稳定运行15分钟以上。

8）开启注入水管线阀门，并调整注入水流量、温度、第一级密封前温度等参数至正常范围。

9）关闭再循环应急供水管线阀门，调整注入水流量和温度、冷却水流量和温度、第一级密封前温度等参数至正常范围。

10）继续稳定运行30分钟后，停止试验。

7.5.3 试验验收

如果满足如下条件，则判定本试验合格：

在试验计时起点开始后2分钟内，试验装置正常运行，没有报警灯异常。

注：试验过程中如果第一级密封前温度达到120ºC以上，则需要更换机械密封的O形圈。

## 主泵运行期间断电试验

7.6.1 试验工况

本试验包括2个试验工况：

1）低压力工况，试验主回路介质压力2.4MPa、温度100℃。

2）正常运行压力工况，试验主回路介质压力15.16MPa、温度293℃。

7.6.2 试验步骤

依次在低压力工况和正常运行压力工况，执行如下相同的试验步骤。

1）试验前检查无异常。

2）起动试验装置，并将试验主回路介质的压力和温度参数调整至试验工况的对应值。

3）起动试验电机，并持续运行约30分钟。

4）检查再循环应急供水管线阀门关闭，检查注入水流量和温度、冷却水流量和温度、第一级密封前温度等参数处于正常范围。

5）关闭高压冷却器的冷却水管线和注入水管线的阀门（注入水流量低于设定值后，再循环应急供水管线阀门会自动开启），检查高压冷却器冷却水和注入水流量均为零。

6）将试验电机断电，模拟主泵断电，作为计时起点。

注：在正常运行压力工况试验时，应在试验电机停运23秒钟后起动顶轴油泵。

7）自计时起点起的60秒钟后，模拟备用电源起动。

8）重新开启机械密封注入水管线阀门，将注入水流量调整至额定运行值（1920L/h），检查注入水和第一级密封前的温度，检查再循环应急供水管线阀门处于关闭状态。

9）关闭高压泄漏管线阀门，持续等待试验电机的转速降低至零。

10）关闭停车密封和低压泄漏管线阀门，检查再循环应急供水管线阀门处于关闭状态，继续保持试验20分钟。

11）打开冷却水阀门并调整流量，打开低压泄漏管线和高压泄漏管线阀门，继续保持试验30分钟。

12）打开停车密封，开启低压泄漏管线和高压泄漏管线阀门、顶轴油泵，检查再循环应急管线阀门处于关闭状态。

13）重新起动试验电机，在稳定工况下运行30分钟。

14）停止试验。

7.6.3 试验验收

如果满足下述条件，则判定本试验合格：

在正常运行压力工况持续30分钟后，试验主泵机组能够按照顺序重新起动，且试验过程中未产生任何部件损伤。

注：如果试验过程中第一级密封前温度达到120ºC，则需要拆卸机械密封并更换O形圈。

# 全厂断电（SBO）事故工况试验

本试验属于《GB/T14211-2019》描述的型式试验，通常在某型号或批次的核主泵机械密封中选择1台套在出厂前执行本试验。

## 试验条件

8.1.1 试验装置

本试验应在经过相关单位检定合格的试验装置（含相关仪器仪表、水质、油质等）上进行。

本试验应在密封系统全厂断电（SBO）试验装置上进行。

8.1.2 试验规程和试验人员

应编制相关试验规程。执行试验操作和记录等试验工作的人员应经相关单位培训和取得相应授权。

8.1.3 试验对象

核主泵三级机械密封组件，且应完成单级密封功能试验、整机密封性能试验合格。

8.1.4 试验工况

试验开始时，试验主回路介质压力为16MPa、温度为310℃，试验电机轴转速为零。

## 试验步骤

8.2.1 试验前检查

1）试验装置所有设备（含试验对象）正确安装，检查试验装置（所有设备）无异常。

2）盘车检查试验电机无异常。

3）报警或停运等相关逻辑已正确设置。

8.2.2 试验准备

1）起动试验装置，将试验主回路介质压力提升至16MPa，检查试验电机转速为零。

2）检查高压泄漏、低压泄漏以及三级机械密封的分压正常。

3）关闭高压泄漏和低压泄漏管线的阀门，关闭停车密封，检查停车密封功能正常。

4）开启高压泄漏和低压泄漏管线的阀门，打开停车密封。

5）将试验主回路介质压力降低至3MPa。

6）起动试验电机，并提升转速至额定转速。

7）将试验主回路介质压力提升至16MPa，将第一级密封前温度调整为50℃。

8.2.3 试验实施

1）停运试验电机，并将转速为零作为计时起点。

2）宜按照附录A的方法和步骤来依次调整试验压力、温度等参数进行试验，并检查和记录泄漏等试验参数。

8.2.4 试验后检查

1）在试验主回路介质压力降低至3MPa后，打开高压泄漏和低压泄漏管线的阀门。

2）将试验主回路介质压力提升至16MPa，检查机械密封状态。

3）将试验主回路介质压力降低至3MPa，关闭高压泄漏和低压泄漏管线阀门，打开高压泄漏和低压泄漏管线的联通阀门，关闭停车密封。

注：因为在试验过程中停车密封系统的O形圈经过高温和高压介质冲击，故此时允许停车密封系统存在至多5L/h的泄漏。

4）拆卸机械密封系统，检查机械密封动环、静环、O形圈等部件的状态是否正常。

## 试验验收

如满足以下第8.3.1和8.3.2节，则判定本试验合格：

8.3.1 拆卸检查的验收准则

1）机械密封的动环、静环等部件没有不可接受的机械损伤。

2）O形圈仍处于具有密封能力的状态，并记录O形圈变形后截面尺寸（在同一个截面选取互相垂直的两个方向测量线径）。

8.3.2 泄漏的验收准则

1）在试验计时起点后72小时内，累计泄漏量（含高压和低压泄漏）不超过1500L。

2）在试验计时起点后直到关闭高压泄漏管线阀门前的30分钟内，累计泄漏量不超过500L。

# 试验数据处理

泄漏量

本试验应记录各工况下的机械密封泄漏量。采用容积法时泄漏量用下式（1）计算，采用质量法时用下式（2）计算，采用流量计法时直接读取流量计的示数（并将单位转换为L/h）。

1）容积法

Q=60Vt      …………………………（1）

2）质量法

Q=60Mρt      …………………………（2）

式中：

Q——试验工况下机械密封的泄漏量（流量），L/h。

V——单位时间内收集到的介质体积，L。

t——测量时间，min。

M——在时间间隔T内收集到的介质质量，kg。

ρ——试验介质的密度，kg/L。

3）流量计法

直接读取流量计的示数，并将泄漏量单位转化为L/h。

# 试验报告

试验报告的内容应包括

1）试验项目名称、时间、试验工况、试验人员。

2）试验压力、温度、泄漏量等试验数据。

3）试验中的特殊现象及处理过程（如有）。

4）试验验收准则与试验结论。

如有需要，试验报告的内容还可以包括

1）试验装置工艺流程图。

2）仪器仪表的检定记录。

3）机械密封装配图及拆卸检查记录。

4）试验后拆卸检查记录。

其它要求

1）所有未标注的压力值都指的是表压力值。

2）试验报告可参考附录B编制，并应经具有相应资格的试验人员签字确认。

（规范性附录）
核主泵机械密封全厂断电（SBO）试验参数控制表

- 在执行核主泵机械密封执行全厂断电（SBO）试验时，宜按照本附录来控制压力、温度等参数的调整。本附录为指导核主泵机械密封全厂断电（SBO）试验执行而编制。经试验组织单位等相关方同意后，可对本附录做出相应的修改。

| 序号 | 起止时间 | 第一级密封前压力 | 第一级密封前温度 | 轴位移 | 停车密封状态 | 高压泄漏状态 | 高压泄漏压力 | 高压泄漏流量 | 轴转速 | 低压泄漏流量 | 三级密封分压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小时：分钟 | MPa | ℃ | mm | \ | \ | MPa | L/h | rpm | L/h | MPa |
|  | 初始状态 | 15.8 | 60 | 0 | 开 | 开 | 0.2-0.3 | ≤800 | 1485 | ≤50 | 15.8/10.6/5.3 |
|  | t=0 | 15.8 | 60 | 0 | 关 | 开 | 0.2-0.3 | ≤800 | 0 | ≤50 | 15.8/10.6/5.3 |
|  | 0:0到0:30 | 15.8到17.5 | 60到185 | -0.35 | 关 | 开 | 0.2-0.3 | ≤800 | 0 | ≤50 | \ |
|  | 0:30 | 30秒钟内关闭高压泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0:30到1:00 | 15.8到17.5 | 185到310 | -0.35 | 关 | 关 | 15.8到17.5 | 0 | 0 | ≤50 | 17.5/17.5/17.5 |
|  | 1:00到1:30 | 17.5 | 310 | -0.35 | 关 | 关 | 17.5 | 0 | 0 | ≤50 | 17.5/17.5/17.5 |
|  | 1:30到3:30 | 17.5 | 310 | -0.35 | 关 | 关 | 17.5 | 0 | 0 | ≤50 | 17.5/17.5/17.5 |
|  | 3:30到4:00 | 17.5到16.5 | 310 | -0.35 | 关 | 关 | 17.5到16.5 | 0 | 0 | ≤50 | \ |
|  | 4:00到25:00 | 16.5 | 310 | -0.35 | 关 | 关 | 16.5 | 0 | 0 | ≤50 | 16.5/16.5/16.5 |
|  | 25:00到25:30 | 16.5到14.0 | 310到280 | -0.35 | 关 | 关 | 16.5到14.0 | 0 | 0 | ≤50 | \ |
|  | 25:30到73:00 | 14.0 | 280 | -0.35 | 关 | 关 | 14.0 | 0 | 0 | ≤50 | 14.0/14.0/14.0 |
|  | 73:00到75:00 | 14.0到3.0 | 280到135 | -0.35到-0.2 | 关 | 关 | 14.0到3.0 | 0 | 0 | ≤50 | \ |
|  | 75:00到101:00 | 3.0 | 135 | -0.2 | 关 | 关 | 3.0 | 0 | 0 | ≤50 | 3.0/3.0/3.0 |
|  | 101:00到102:00 | 3.0 | 135到95 | -0.2到0 | 关 | 关 | 3.0 | 0 | 0 | ≤50 | 3.0/3.0/3.0 |
|  | 102:00到120:00 | 3.0 | 95 | 0 | 关 | 关 | 3.0 | 0 | 0 | ≤50 | 3.0/3.0/3.0 |
|  | 120:00 | 冷却和降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1：表格中第2-5列、第8列的“到”字指的是从一个数值到另一个数值的动态变化过程，而不是指范围中的某个数值。例如，“0:0到0:30”指的是从“0:0”这个时间点逐渐变化到“0:30”这个时间点的时间变化过程；“15.8到17.5”指的是压力从15.8MPa逐渐变化到17.5MPa的这个变化过程，而不是15.8-17.5MPa范围中的某个压力值；其余亦然。

注2：表格中“轴位移”列的“0”是模拟主泵转子恰好定位在主推力瓦侧的状态；“-0.35”是模拟主泵转子恰好定位在副推力瓦侧的状态；轴位移数值在“0”mm与“-0.35”mm之间，是模拟主泵转子定位在主推力瓦与副推力瓦之间的某个位置。特别需要注意的是：某型号三轴承主泵的设计推力间隙是0.35mm，不同结构型号的主泵推力间隙可能不同，因此需要适应性调整。

（资料性附录）
核主泵机械密封试验报告

- 本附录是为了指导核主泵机械密封相关试验的数据、结果等整理和记录，它可能无法完全满足每一种型号核主泵机械密封试验或者每一种试验项目的需求。经试验组织单位等相关方同意后，可对本附录做出相应的修改。

| 试验项目： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期： |  |  | 试验单位： |  |  | 试验编号： |  |  |
| 制造厂家： |  |  | 设备型号： |  |  | 设备编号： |  |  |
| 试验工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验压力： |  |  | 试验温度： |  |  | 试验转速： |  |  |
| 试验参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 泄漏量（L/h） |  |  | 温度（℃） |  |  | 其它要求 |  |
|  | 合格值 | 实际值 |  | 合格值 | 实际值 |  | 合格值 | 实际值 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验中的异常及处理（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验结论 |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  |
| 试验记录人： |  |  | 试验负责人： |  |  | 质量见证（如有）： |  |  |

参 考 文 献

- GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

- GB/T 20001.1-2001 标准编写规则 第1部分：术语

- GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

_________________________________