《海洋核动力平台安全壳抑压系统设计准则》

编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本项目源自中国核能行业协会团体标准制定计划（中核协标函〔2025〕471 号），具体依据《关于 〈海洋核动力平台安全壳抑压系统设计准则〉 等 12 项拟立项核协团标的公示》。根据通知要求，《海洋核动力平台安全壳抑压系统设计准则》由中广核研究院有限公司牵头编制，参编单位包括中国舰船研究设计中心、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核工程有限公司、华龙国际核电技术有限公司、上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学。

2、主要工作过程

接到本标准编制任务后，中广核研究院有限公司立即联合上述参编单位成立标准编制工作组，按 “征求意见稿阶段、送审稿阶段、报批稿阶段” 三个阶段对标准编制工作进行了任务分工与总体策划，目前已完成征求意见稿阶段的全部工作。

在征求意见稿编制阶段，工作组结合国内海洋核动力平台的定位及 “堆船结合” 的设计特点，以 GB/T 13284.1-2008《核电厂安全系统 第 1 部分：设计准则》、GB/T 13626-2021《单一故障准则应用于核电厂安全系统》、GB/T 5204-2021《核电厂安全系统定期试验与监测》为主要参考依据，开展了国外安全壳抑压相关技术的专项调研；同时融合国内核电行业的技术积累与船舶行业的实践经验，最终确定了本标准的总体框架与核心内容。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

中广核研究院有限公司作为牵头编制单位，负责标准文本的起草工作；各参编单位结合自身实践经验，对标准内容提出反馈意见并协助完善。标准编制组成员及具体分工详见表 1。

表1 标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李德睿 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 2 | 方兴 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 3 | 芮旻 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 4 | 胡鱼旺 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 5 | 张琪 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 6 | 范英琦 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 7 | 梁立创 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 8 | 张立德 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 9 | 高桂艳 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 10 | 杨江 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 11 | 李桂勇 | 中广核研究院有限公司 | 全文编制 |
| 12 | 王俊 | 中国船舶研究设计中心 | 参编 |
| 13 | 丁亮 | 中国核电工程有限公司 | 参编 |
| 14 | 邱健 | 上海核工厂研究设计院股份有限公司 | 参编 |
| 15 | 彭跃 | 中广核工程有限公司 | 参编 |
| 16 | 丘锦萌 | 华龙国际核电技术有限公司 | 参编 |
| 17 | 顾汉洋 | 上海交通大学 | 参编 |
| 18 | 秋穗正 | 西安交通大学 | 参编 |
| 19 | 刘国栋 | 哈尔滨工业大学 | 参编 |
| 20 | 谭思超 | 哈尔滨工程大学 | 参编 |
| 21 | 牛婷婷 | 上海核工厂研究设计院股份有限公司 | 参编 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准编制遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关标准协调一致，编制工作本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及目标明确、统一协调、实用规范的原则进行。

（1）科学性

本标准的制定，采用广泛调研、自主化为主的思路，通过调研核电领域、海洋工程领域的标准要求，结合国内核电行业的研究积累以及船舶行业实践经验，形成标准内容。本标准对不同标准体系和非核电行业标准的调研范围具体如下：

- 核电领域相关标准，包括GB/T 13284.1-2008《核电厂安全系统 第1部分：设计准则》、GB/T 13626-2021《单一故障准则应用于核电厂安全系统》、GB/T 5204-2021《核电厂安全系统定期试验与监测》、HAF 102-2016《核动力厂设计安全规定》、HAD10203-2025《核动力厂构筑物、系统和部件的安全分级》、GB/T13285-1999 《核电厂安全重要系统和部件的实体保护》、NBT+20231-2023《压水堆核电厂专设安全设施设计准则》等；EJ/T331 《失水事故后流体系统的安全壳隔离装置》。

- 海洋工程领域相关标准，包括GJB 843.7A-2003《潜艇核动力装置设计安全规定 潜艇核动力装置安全功能和设备分级》、GJB 843.8-1991《潜艇核动力装置设计安全规定 反应堆舱及其系统设计准则》等。

（2）实用性

本标准规定了海洋核动力安全壳抑压系统设计的基本要求，主要包括：系统功能内容（安全功能和其他功能）；为满足系统功能所需的设计要求，包括安全等级、系统设计、设备设计、机械设计、电气设计、仪控设计、接口设计、布置要求和试验与维修要求。

我国尚无抑压系统国家或行业标准，以上标准用于在某个侧面指导制定本设计准则。

2、标准主要内容的依据

本系列标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中规定的编写规则进行编写。

本标准提供了海洋核动力平台内安全壳抑压系统设计准则的基本要求和设计指导，由7个章节组成，具体如下：

——第1章：范围

——第2章：规范性引用文件

——第3章：术语和定义

——第4章：系统功能

——第5章：系统范围

——第6章：系统性能要求

——第7章：设计要求

基于本系列标准编制的总体目标，标准编制过程主要调研核电厂设计中安全壳抑压功能的实现过程，并结合考虑海洋浮动核动力平台的特点。本文件规定了海洋核动力平台安全壳抑压系统设计、分析和验证的相关要求，采用水作为热阱进行安全壳抑压的机组均可参照使用。

3、解决的主要问题

海洋核动力平台作为一种高效、清洁且可持续的能源技术，在未来发展潜力巨大，尤其在深远海资源开发和蓝色经济领域具有重要地位。随着全球能源需求的增长和对低碳清洁能源的迫切追求，海洋核动力平台将为远洋油气开采、深海矿产资源开发以及海上可再生能源设施（如漂浮式风电场）提供稳定的电力支持。此外，其灵活部署的特点使其成为应对气候变化和推动能源转型的重要力量。

在海洋核动力平台的实际应用中，安全性始终是核心问题之一，其中安全壳作为最后一道屏障其完整性至关重要。在核反应堆运行过程中，如果发生事故或异常情况，安全壳能够通过热阱将系统产生的热量导出，从而有效降低安全壳内的压力。这一功能不仅能够防止因压力过高而导致的安全壳破裂，还能最大限度地减少放射性物质泄漏的风险，保障周边环境和人员的安全。当前，陆上堆抑压功能的实现已具备成熟技术，由于陆上压水堆安全壳空间充足，供电设施完善，堆内热量可及时通过设备冷却水系统和额外冷却水系统导出。对于浮动核动力平台而言，布置空间紧凑，若电源长期失效冷却不及时，需采取非能动措施并充分利用水热阱的显热和汽化潜热。目前国内缺乏针对堆船结合的海洋核动力平台安全壳抑压功能的设计准则，亟须制定适用于浮动核动力平台的安全壳抑压系统设计准则。

本标准结合核电安全壳抑压功能现有实践经验，考虑海洋工况影响，参照HAFJ0006和GB/T 13626-2021，充分考虑能动与非能动单一故障，从核电安全系统功能、系统性能、设备设计、电气仪控、布置和试验维修等角度阐明海洋核动力平台安全壳抑压系统设计要求，为海洋核动力平台安全壳抑压设计提供指导，保障核安全。

# 三、主要试验（或验证）情况

抑压系统通过海上堆安全壳整体性能试验装置进行了验证。

1. 试验装置简介

设计基准事故发生后，安全壳抑压系统需在短时间内快速抑制壳内压力与温度升高，防止压力超过设计限值，并将其维持在可接受范围。试验装置的核心组成包括：安全壳模拟体、抑压池模拟体、抑压管、压力释放阀、预热器、喷放模拟体及阀门管道等辅助部件，各核心单元的设计逻辑如下：

抑压水池模拟体：用于模拟原型抑压水池，考虑加工可行性与技术难度，按原型比例进行模化设计并简化结构，布置于安全壳模拟体正下方，分为气空间与水空间两部分；其气空间内设置连通腔（模拟原型主设备腔内嵌的自由空间），连通腔顶部设连通孔（模拟原型屏蔽罩顶面自由连通面积）、底部与水空间顶面平齐且通过抑压管连通，腔内同时配置抑压管进气管口、喷放喷嘴、蒸汽喷嘴及相关管线；水空间内设置电加热器与冷却盘管，用于试验过程中调节水温。

喷放模拟体：用于模拟原型失水事故初始阶段一回路向反应堆舱的大流量高瞬态质能释放，分为气空间与水空间，水空间内配置交流电加热器及加热控制系统，实现工质蓄能。

预热器：采用直流电加热方式（以实验室直流大电源为加热电源），用于提供平缓质能释放阶段的高压蒸汽；试验中通过调节加热功率与蒸汽管线上电动调节阀的开度，实现蒸汽注入量的精准控制，调试阶段已通过蒸汽注入试验确定不同蒸汽流量下电动调节阀的对应开度。

通过该试验装置，可研究抑压系统在特定事故工况下的物理现象与热工水力参数瞬态响应特性，验证设计方案与程序模拟的合理性，为系统设计优化、程序模拟改进提供试验依据与数据输入。

试验过程：

试验的工作介质为去离子水、水蒸气和空气。试验过程中，根据不同试验工况和阶段，启动质能释放系统后，安全壳模拟体内压力、温度升高，安全壳模拟体内的混合工质在压力差作用下通过抑压管进入抑压水池模拟体水空间，与抑压水池模拟体中的冷水发生直接接触冷凝，从而快速抑制安全壳模拟体内压力、温度升高。试验采用喷放模拟体模拟原型失水事故工况中一回路向反应堆舱初始阶段的大流量高瞬态质能释放，采用预热器和饱和水发生器结合使用，通过“高压蒸汽”结合“饱和水”注入，模拟原型失水事故工况中一回路向反应堆舱的平缓质能释放，另外还包括空气注入系统和辅助回路系统。

- 试验结果：

# 以水作为热容实现安全壳压力控制的方案，可有效适应海洋工况与紧凑布置的设计条件，满足抑压系统的性能要求。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

# 现行有效标准均无法完全适用于海洋核动力平台的特殊性，因此本标准的编制具有重要必要性：可为浮动核动力平台的设计与审查提供明确依据，填补国内浮动核动力平台安全壳抑压功能相关专设安全系统的标准空白，为海洋核动力平台的设计实践提供技术指导，推动行业技术规范化发展，保障海洋核动力技术的安全、有序应用。

# 六、与国际、国外对比情况

1.安全壳压力控制方式综述

国内外针对陆上核电厂压水堆专设安全系统的设计已有成熟标准，但此类标准未考虑海洋工况与紧凑布置条件，无法直接应用于浮动核动力平台。此外，国内 M310、华龙一号、AP1000 等陆上压水堆技术均采用全压干式安全壳方案，依赖大尺寸自由容积控制事故后峰值压力；而海上小型浮动堆采用水热容方案实现安全壳压力控制，目前国内尚无针对堆船结合特点的专项设计准则，亟须制定适配标准。

2.沸水堆（BWR）的抑压系统设计

与压水堆普遍采用的大型干式安全壳不同，大多数沸水堆（BWR）采用了水作为热容控制压力，BWR的抑压系统主要由干井和湿井两部分构成。干井是包围着反应堆压力容器和主冷却剂系统管道的部分。湿井是一个大型的环形或球形抑压水池，储存有大量的冷却水。在发生失水事故（LOCA）等情况时，干井内产生的高温高压蒸汽会通过泄压管道被导入湿井的水中，蒸汽被迅速冷凝，从而有效抑制安全壳内的压力和温度上升。这个抑压水池同时也是应急堆芯冷却系统的长期水源，形成了一个闭合的再循环冷却回路。

3.俄罗斯VVER反应堆及浮动堆的抑压系统设计

芬兰洛维萨（Loviisa）核电站的 VVER 反应堆配备了独特的 “冰凝器（Ice Condenser）” 抑压系统，可在事故时快速吸收蒸汽、降低安全壳压力 —— 这一案例表明，即使是压水堆，也可采用非干式安全壳的抑压方案。

# 俄罗斯拥有全球首座浮动核电站 “罗蒙诺索夫院士” 号，其相关规范具有参考价值：俄罗斯联邦 《关于核反应堆船舶及其他浮动设施的核安全规定》（NP-029-17）、俄罗斯船级社《核动力船舶和浮动设施入级和建造规范》（2-020101-112-E）。

- 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中广核研究院有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好地贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。