《核电工程成型钢筋施工通用技术规程》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本团体标准《核电工程成型钢筋施工通用技术规程》的主要起草单位为中国核工业华兴建设有限公司，参与起草单位包括中广核工程有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、上海核工程研究设计院有限公司、中国核电工程有限公司、中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业第二四建设有限公司、青岛森林金属制品有限公司、河北易达核联机械制造股份有限公司、建科智能装备（天津）股份有限公司、北京五隆兴科技发展有限公司、武汉三源特种建材有限责任公司。本标准编制工作起始于2025年03月，计划终止于2026年03月。

为规范核电行业成型钢筋施工的技术要求与流程，提升行业整体水平，中国核工业华兴建设有限公司发起本标准编制任务。2025年4月15日，中国核工业华兴建设有限公司与中国核能行业协会正式签订《中国核能行业协会团体标准制修订专项技术咨询服务合同》（合同编号：HXHT-HDBB-2025-0012）。合同明确了标准编制的目标、双方权责划分、标准版权与著作权归属等关键内容，为标准编制工作的有序推进提供了坚实的合同保障。

2、主要工作过程

（1）起草立项阶段

主编单位中国核工业华兴建设有限公司组建了由设计人员、技术专家、一线实操人员及质量管理人员构成的标准起草工作组，并制定了详细的编制工作计划。工作组首先开展了全面系统的调研工作，通过查阅国内外相关标准、行业报告、学术文献等资料，系统梳理了核电领域成型钢筋的行业现状、技术创新趋势、现有技术瓶颈及实际应用需求。同时，收集整理了行业内相关案例与技术资料，为标准的起草奠定了坚实的基础。期间，工作组召开了3次内部研讨会，明确了标准的核心框架、主要技术内容及编制重点难点，形成了《标准起草大纲》。

（2）征求意见阶段

立项通过后，编制组依据立项评审会专家提出的建议，开展专题研讨与分析，对标准草案内容进行完善与修订，将标准名称修订为《核电工程成型钢筋通用技术规程》，并完成征求意见稿的编制工作。

为广泛吸纳行业各方意见，提升标准的科学性、公正性与适用性，起草工作组通过中国核能行业协会官方网站发布征求意见公告，将标准征求意见稿及编制说明面向全行业公开征求意见。

征求意见期间，编制组组织召开专家咨询会，邀请行业内权威专家参会，就标准技术内容的合理性、可行性及先进性进行论证。后续，编制组将结合征求意见反馈情况及专家咨询会结论，开展集中研讨分析，对标准征求意见稿进行全面修改完善；对“不采纳”的意见，将逐一书面反馈至意见提出单位，最终形成标准送审稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

中国核工业华兴建设有限公司：负责第1、7章节的起草工作。作为牵头单位，承担标准编制的整体组织协调工作，制定编制工作计划；牵头开展调研、资料收集与分析工作；组织标准文本的起草、修改与完善；牵头组织内部评审、征求意见、专家咨询会及审查会等各类会议；负责汇总处理征求意见及审查意见，完成标准草案的迭代优化；最终完成标准报批稿的报送工作。

中广核工程有限公司：负责第10章节的起草工作，参与核心技术指标的研讨和验证；协助开展征求意见工作。

深圳中广核工程设计有限公司：负责第6章节的起草工作，参与核心技术指标的研讨和验证；协助开展征求意见工作。

上海核工程研究设计院有限公司：负责第2、5章节的起草工作，协助开展征求意见工作。

中国核电工程有限公司：负责第2、3章节的起草工作，参与其他章节核心技术指标的研讨和验证；协助开展征求意见工作。

中国核工业第二二建设有限公司：负责第8章节的起草工作，协助开展征求意见工作。

中国核工业第二四建设有限公司：负责第9章节的起草工作，协助开展征求意见工作。

青岛森林金属制品有限公司：提供试验设备/材料支持；参与意见分析处理。

河北易达核联机械制造股份有限公司：提供试验设备/材料支持；参与意见分析处理。

建科智能装备（天津）股份有限公司：提供试验设备/材料支持；参与意见分析处理。

北京五隆兴科技发展有限公司：提供试验设备/材料支持；参与意见分析处理。

武汉三源特种建材有限责任公司：提供试验设备/材料支持；参与意见分析处理。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制严格依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，结合核电行业发展现状与技术需求，遵循先进性、科学性、合理性、可操作性、统一性、协调性、一致性和规范性的原则开展编制工作，旨在制定一份符合行业实际、引领技术发展、规范行业行为的团体标准。具体原则如下：

（1）科学性

本标准结合我国核电建造领域成型钢筋施工的实际发展情况、技术水平及工程应用需求，针对性开展文本编制工作，确保标准契合行业发展实际。编制过程中，充分发挥行业专家的技术优势，通过多轮专家咨询与评审，对标准技术内容、指标设置进行科学论证，保障标准的科学性与严谨性。

（2）实用性

本标准全面规定了核电领域成型钢筋施工相关工作的全过程，包括工作开展前的设备准备、人员资质要求，工作实施过程中的操作流程、质量控制要求，以及工作完成后的检验等关键环节。通过明确各环节的技术要求和操作规范，统一核电领域成型钢筋施工的工作方法，推动行业工作向科学化、合理化方向迈进。同时，标准内容紧密结合行业实际应用需求，充分考虑了不同规模企业、不同应用场景的实操可行性，避免设置过高或不切实际的技术门槛，有效减少施工过程中的主观性与随意性，提升施工工作的科学性与客观性，进而提高我国核能行业质量管控水平、保障核电项目安全稳定运行。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2009的要求，同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

本标准的编写格式严格遵从GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，规范设置了范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、原材料、成型钢筋深化设计、成型钢筋加工及配送、施工、验收、安全管理、附录等章节，确保标准的格式统一、条理清晰、表述规范。

标准各章节技术内容的主要依据如下：

（1）范围：依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》对团体标准范围的要求，结合调研过程中梳理的行业需求及标准编制目标确定，明确了本标准的适用领域与边界。

（2）规范性引用文件：参考了我国现行的相关国家标准、行业标准，如GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB/T 29733《混凝土结构用成型钢筋制品》、GB/T 50010《混凝土结构设计标准》JGJ 366《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》等，确保标准内容与相关标准协调一致，同时充分吸收现有标准的先进技术成果。

（3）术语和定义：结合核电工程成型钢筋的行业惯例、现有标准定义及本标准的具体技术内容，对关键术语进行了明确界定，避免因术语理解差异导致标准执行偏差。

（4）基本规定：该章节结合成型钢筋加工的要求，对成型钢筋加工设备做出了要求，设备应满足国家现行标准，充分考虑了操作的安全性、可行性和高效性。

（5）原材料：该章节主要依据GB1499系列规范，对成型钢筋原材料性能及验收做出一定的要求，确保成型钢筋原材料满足国家标准规范。

（6）成型钢筋深化设计：该章节是标准的核心内容，其技术指标的确定主要依据行业调研数据、大量实测验证结果及专家论证意见。其中，接头百分率主要依据JGJ107标准的相关规定；成型钢筋接头连接应满足接头安装操作空间的要求则基于一线实操经验总结提炼，充分考虑了操作的安全性、可行性和高效性。

（7）成型钢筋加工及配送：该章节是标准的核心内容，其要求的确定主要依据行业调研数据、大量实测验证结果。其中，存放要求主要依据JGJ366标准的相关规定；配送要求则基于一线实操经验总结提炼，充分考虑了操作的安全性、可行性和高效性。

（8）施工：该章节是标准的核心内容，其技术指标的确定主要依据行业调研数据、大量实测验证结果。其中，成型钢筋调位后，上、下节段主筋对接误差应满足所采用钢筋机械接头企业标准中规定的偏差要求，主要依据目前市面上出现的能够满足组合成型钢筋连接的接头通过大量实测数据验证的结果。成型钢筋安装就位后，需采取可靠措施保证连接稳固后，方可摘除吊钩，则基于一线实操经验总结提炼，充分考虑了施工的安全性。

（9）验收：该章节主要依据GB50204和JGJ366系列规范，对成型钢筋验收做出一定的要求，确保成型钢筋施工满足国家标准规范。

3、解决的主要问题

（1）问题背景

当前，我国核电事业正处于快速发展阶段，行业内相关技术、工艺不断创新，但同时也存在诸多亟待解决的问题。一是缺乏统一的技术标准和工作规范，不同企业、不同项目采用的工作方法/技术指标差异较大，导致工作质量参差不齐，难以保障项目的安全性和可靠性；二是部分企业的存在主观性强、随意性大的问题，缺乏科学的数据分析和技术支撑，容易引发质量隐患；三是现有相关标准存在滞后性，无法满足行业新技术、新工艺的发展需求，制约了行业的技术进步和产业升级。

（2）解决的主要内容

本标准的制定旨在针对性解决上述问题：一是通过明确核电成型钢筋施工的工作流程和质量规范，规范行业行为，提升行业整体工作质量；二是建立科学的施工规程，减少工作的主观性和随意性，降低质量隐患风险；三是吸收行业新技术、新工艺的研究成果，更新相关技术要求，满足行业发展需求，推动技术进步；四是统一行业术语和定义，规范技术表述，促进行业内的技术交流与合作，提升行业发展效率。

# 三、主要试验（或验证）情况

为确保标准中各项技术指标的合理性、先进性和可操作性，起草工作组联合各参与单位开展了大量的试验（验证）工作，具体情况如下：

1、钢筋连接用接头容差性能试验

为验证组合成型钢筋连接用接头的性能等级，编制组综合考虑接头适用场景、成本等多方面因素，收集可满足组合成型钢筋连接需求的接头开展性能对比试验，并制定详细试验方案，明确试验依据、试验设备、试验人员、试验条件、试验步骤、数据记录与处理方法及判定标准等内容。试验所用设备均经过计量校准，符合相关标准要求；试验人员均具备相应资质与丰富实操经验。

试验工作由中国核工业华兴建设有限公司具体实施，共开展8组试验。每种接头在相同条件下完成一组组合成型钢筋的连接，连接后通过实体取样验证接头性能，具体包括：（1）接头抗拉强度和残余变形验证试验1组；（2）接头在企业标准要求最大容差下的抗拉强度和残余变形验证试验1组；（3）接头抗飞机撞击性能检测试验1组。试验方法同步与现有国家标准/行业标准方法、国际标准方法进行对比验证。

试验结果表明：标准规定的钢筋接头在不同试验条件下的测试结果均满足现有国家标准/行业标准要求，技术指标合理可行。

2、成型钢筋就位后加固措施验证

为验证组合成型钢筋就位后，解除吊钩的条件是否满足质量与安全要求，编制组依托具体项目实施验证工作，并编制专项施工方案，明确试验依据、试验设备、试验人员、试验条件、试验步骤等内容。

试验具体流程：首先完成组合成型钢筋接头连接总量的1/3，确保各试验模块连接接头数量基本一致；随后控制塔吊或汽车吊落钩100~200mm，确保设备不再对钢筋笼模块提供拉力，保持该状态5分钟；若5分钟内组合成型钢筋未发生倾斜，则开展剩余接头的安装工作。

试验判定标准：在塔吊或汽车吊停止提供向上拉力的情况下，钢筋笼模块未发生倾斜，且在剩余接头安装过程中仍保持稳定，即判定试验成功。为确保试验准确性，该验证工作共实施3个钢筋笼模块。

试验结果表明：接头连接完成1/3后摘钩的操作方式具备可行性；从安全保障角度，需在摘钩后采取加固措施作为安全冗余。据此，本标准明确规定成型钢筋施工需编制专项施工方案，并对摘钩条件作出具体要求，进一步提升了标准的科学性与可操作性。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

1、预期社会效益

本标准的制定和实施，将有效规范核电领域成型钢筋施工的行为，提升行业整体工作质量和管理水平，减少因不规范操作引发的质量隐患和安全风险，保障核能项目的安全稳定运行。同时，标准的统一将促进行业内的公平竞争，避免因企业间技术标准差异导致的市场壁垒，营造良好的行业发展环境。此外，标准的实施将推动行业技术交流与合作，加速新技术、新工艺的推广应用，提升我国核能行业的整体形象和国际竞争力，产生显著的社会效益。

2、对产业发展的作用

（1）推动产业结构优化升级：本标准通过明确先进的技术要求和质量规范，将引导行业内企业加大技术创新投入，淘汰落后产能和工艺，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，促进产业结构的优化升级。

（2）引领行业技术进步：标准吸收了行业内的先进技术成果和实践经验，统一了技术要求和工作方法，将为企业的技术研发和生产经营提供明确的指导，推动行业整体技术水平的提升，引领行业技术发展方向。

（3）提升产业核心竞争力：标准的实施将规范市场秩序，提升行业产品和服务的质量稳定性，增强我国核能产业在国际市场的竞争力。同时，标准的统一将降低企业的生产经营成本和交易成本，提高行业发展效率，推动产业规模化、集约化发展。

（4）促进产业链协同发展：标准将明确产业链各环节的技术要求和协作规范，推动上下游企业加强合作，形成协同发展的产业生态，提升整个产业链的竞争力，为我国核能产业的高质量发展提供有力支撑。

# 六、与国际、国外对比情况

1、目前，国内钢筋施工技术相关的主要标准为建设行业工程技术标准《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）和核电工程钢筋施工技术规程（NB/T20623）中尚未包含关于核电工程成型钢筋施工的技术要求和质量验收等内容。

2、核电工程成型钢筋施工的技术要求，现行标准中无相应的规定，工程应用无标准依据，国外也无可借鉴的相关标准和规范。

3、发展趋势：当前，全球核能行业正朝着安全高效、智能化、低碳化的方向发展，相关技术不断创新，应用场景不断拓展。未来，成型钢筋工厂化预制、模块化施工，绿色低碳工艺的推广将成为核电施工的主流方向。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于我国核能行业核电领域成型钢筋施工的重要组成部分，填补了该细分领域的标准空白，完善了我国核能行业标准体系。

本标准与现行相关法律、法规、规章及强制性标准协调一致，不存在任何冲突。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

1.标准宣贯：通过中国核能行业协会官方网站、行业期刊、微信公众号等多种渠道发布标准相关信息和宣贯材料，扩大标准的知晓度和影响力。

2.培训推广：中国核工业华兴建设有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

3.试点示范：选取行业内部分代表性企业开展标准试点应用工作，总结标准实施过程中的经验和问题，形成可复制、可推广的实施模式。通过试点示范，带动全行业范围内标准的有效实施，充分发挥标准的引领和规范作用。

4.跟踪评估：标准实施后，起草工作组将配合中国核能行业协会建立标准实施跟踪评估机制，定期收集行业内相关单位对标准实施情况的反馈意见，评估标准实施效果。根据跟踪评估结果，适时提出标准修订建议，确保标准始终适应行业发展需求。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无，本标准的制定未涉及对现行相关标准的废止，与现有相关标准协调互补，共同完善我国核能行业标准体系。

# 十二、其他应予说明的事项

1.本标准的编制得到了中国核能行业协会的悉心指导和各参与单位的大力支持，在此表示衷心感谢。

2.本标准实施过程中，如发现问题或有改进建议，请及时反馈至中国核能行业协会和标准牵头单位，以便后续修订完善。