《核反应堆数字样机规范标准》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

本文件由上海交通大学起草，于2024年2月24日起草，已与中国核能行业协会签订合同。

2、主要工作过程

本团体合同的制定工作严格按照科学、规范、公开的原则开展，主要分为起草阶段与征求意见阶段两个阶段进行。起草阶段自2024年2月24日启动，至2024年7月24日完成，重点围绕标准框架设计、技术内容编写与验证、内部协调修改等方面开展工作。征求意见阶段自2024年7月24日启动，至2025年2月24日完成，主要聚焦于草案文本的广泛征求与意见吸收。

（1）2024年2月24日-2024年7月24日，起草阶段，主要工作内容如下：

组建团队：由核电数字样机行业专家、企业代表、高校教师等相关方组成，确保团队的专业性和代表性；

明确职责：分配任务（技术内容编写、协调沟通、文档管理等），制定起草计划和时间表；

现状分析：研究国内外同类数字样机标准、法规政策、技术发展趋势，避免重复或冲突；

需求识别：调研行业痛点、用户需求以及技术难点；

实验验证：进行数字样机实验，对技术指标进行测试及试点应用，确保标准的科学性和可行性；

拟定框架标准：明确核电数字样机标准适用范围，设计章节框架，依据标准编写规则，如ISO/IEC导则、GB/T 1.1等，确保格式合规；

技术内容编写：逐项编写一般性规范、工艺样机覆盖完整度规范、性能样机覆盖完整度规范、核反应堆数字样机构建规范、核反应堆数字样机测试与评估分析规范、核反应堆数字样机技术状态规范要求，清晰界定专业术语，避免歧义，注明引用的其他标准或文献，确保衔接性；

内部讨论与修改：通过多轮会议讨论技术细节，协调不同意见，解决争议点，修正逻辑漏洞或技术偏差；

形成草案：根据内部反馈完善文本，形成标准草案。

（2）2024年7月24日-2025年2月24日，征求意见阶段，主要工作内容如下：

形成征求意见稿：完成起草阶段的草案，并附《编制说明》，明确标准制定的背景、依据、技术论证过程及争议点处理；

确定征求意见范围：明确需征询意见的机构或个人，指定征求意见计划；

公开征求意见：通过多种渠道同步公开，明确意见提交的格式、截止日期及联系方式；

意见收集与整理：按条款分类整理所有收到的意见，避免遗漏，记录提出者的身份（如企业、专家、用户），便于后续分析权重，排除与标准无关或重复的意见，区分技术性意见（如指标合理性）与非技术性意见（如表述优化）；

意见分析与处理：工作组内部讨论，逐条分析意见的合理性，评估是否采纳，对分歧较大的意见召开专题会议或专家论证会协商。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准的主要参加成员来自于科研院所、高校及工程单位，涵盖了核能系统设计、数字样机建模、工程应用验证、用户界面设计及知识产权管理等多个关键领域，主要参与单位及成员如下：

（1）上海交通大学，参编人员：刘晓晶，宋美琪，柴翔，邢宇

技术框架构建：基于空间堆开发经验，整合多学科技术，指定覆盖设计、开发、测试全生命周期的标准化流程

跨单位写作机制：通过定期技术协调会、交叉审核与实验资源共享，确保标准内容的科学性、实用性与行业普适性

知识产权与标准化协同：统筹专利技术与标准条款，确保标准合规性并推动技术产业化

（2）上海市数值反应堆技术融合创新中心，参编人员：刘晓晶，宋美琪，柴翔，邢宇

实验验证：设计核反应堆数字样机实验，验证可行性

草案框架编写：总结实验结果，形成草案总体框架

（3）中国核动力研究设计院，参编人员：邓坚，庞勃，曹国海，强胜龙

技术成熟度评估：牵头“技术状态规范”编制，指定技术成熟度分级标准

（4）上海核工程研究设计院股份有限公司，参编人员：汤春桃、余建辉、陈康

用户交互设计编制：主导“工艺样机用户界面规范”编制，基于核电工程设计经验，编制数字样机与实际工程场景的适配性内容

（5）国家电投集团科学技术研究院有限公司，参编人员：李林森，邢勉，孙培栋

专利与知识产权管理：协调标准中涉及专利的技术条款，确保标准的科学性与合规性

（6）中国核电工程有限公司，参编人员：刘国明，张鹏

操作培训与实施指南：制定数字样机在核电站培训中的应用规范

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本文件《核反应堆数字样机设计构建通用规范》的制定，旨在推动核能行业数字化转型，规范核反应堆数字样机设计、构建及评估的全流程技术要求，提升核反应堆研发效率和安全性。编制工作严格遵循以下原则：

（1）先进性：

融合国际前沿数字样机技术理念（如多物理模型集成、模块化构建等），体现二代、三代压水堆、第四代核能系统以及模块化小型反应堆等多种核反应堆类型的创新需求；

（2）科学性：

基于实测数据验证与多学科理论支撑，确保技术指标的严谨性；引用GB/T 26100《机械产品数字样机通用要求》等国家标准，确保术语定义、构建框架的权威性；集成中子物理、热工水力等多学科模型（见第4.4.1条“多物理模型集成性”），通过跨学科协同验证提升模拟准确性；技术成熟度评估采用分级量化指标（第9.1条），结合专家评审与实证数据，避免主观判断偏差；

（3）协调性：

与现行国家标准（GB/T 26100、GB/T 13629等）及国际标准接轨，避免技术冲突；术语定义参考国际原子能机构（IAEA）技术报告《Considerations of Technology Readiness Levels for Fusion Technology Components》，如“技术成熟度（TRL）”分级体系（第3.5条）；数据安全与隐私管理要求（第7.2.3条）符合ISO/IEC 27001信息安全管理标准；

（4）实用性：

明确具体操作规范，覆盖设计、开发、测试全生命周期，确保标准落地可行；明确数字样机构建层次（第4.1条）、模块化构建规则（第7.1条），指导开发团队分工协作；制定基准测试、用户体验和可用性评估等标准化流程（第8.3-8.5条），减少执行随意性；规定版本控制、用户培训等更新要求（第9.2条），确保系统持续可用；

（5）规范性：

严格遵循GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》的编写规则，保证文本结构与表述统一；由上海交通大学牵头成立跨单位起草工作组，通过多轮技术审查与意见征集完善草案；公开征求意见范围覆盖设计院、运营商、监管部门等全产业链主体；编制说明中给出制定标准过程中所设计的专利，规避潜在法律风险

2、标准主要内容的依据

本文件在技术内容与结构编排上严格遵循 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的格式要求，同时结合核能行业特点与数字样机技术需求，各章节内容的主要依据如下：

（1）范围（第1章）

参考GB/T 26100-2010《机械产品数字样机通用要求》中关于适用范围的界定；

结合核反应堆类型多样性（二代至四代压水堆、模块化小型堆）的实际需求，明确标准覆盖范围。

（2）规范性引用文件（第2章）

直接引用核能领域关键标准GB/T 13629-2023《核电厂安全系统中数字计算机的适用准则》，确保数字样机安全设计合规性；

引用机械行业通用标准GB/T 26100-2010，规范数字样机基础技术要求。

（3）术语和定义（第3章）

术语定义以GB/T 26100-2010为基础，补充核反应堆专用术语（如“工艺样机”“性能样机”）；

“技术成熟度（TRL）”概念参考国际原子能机构（IAEA）技术报告的分级体系。

（4）一般性规范（第4章）

分层架构（展现层、功能层等）参考ISO/IEC/IEEE 42010《International Standard for Software, systems and enterprise--Architecture description》的系统分层模型；

多物理模型集成性要求基于国际核能仿真联盟（NESC）提出的多学科耦合方法论。

本标准中"一般性"特指"跨样机类型的共性要求"（如第4.4.1多物理模型集成），与"工艺/性能样机"专项条款形成明确逻辑层级，术语内涵清晰。

（5）工艺样机与性能样机规范（第5-6章）

几何物理特性精确模拟要求借鉴ASME V&V.20《仿真模型验证与确认标准》；

安全系统模拟与故障诊断条款依据《核电厂质量保证安全规定》（HAF 003）的事故场景分析要求。

（6）构建规范（第7章）

模块化构建原则参考IEEE 24765《International Standard - Systems and software engineering--Vocabulary》；

（7）测试与评估规范（第8章）

安全性能测试方法引用IAEA安全导则NS-G-1.2《Safety Assessment and Verification for Nuclear Power Plants》的验证要求；

用户体验评估参考ISO 9241-210《Ergonomics of human-system interaction》的可用性测试框架。

（8）技术状态规范（第9章）

技术成熟度评估流程参照GB/T 40518-2021《航天工程技术成熟度评价指南》的量化评价体系；

版本控制要求符合ISO/IEC 12207《Systems and software engineering — Software life cycle processes》的配置管理标准。

3、解决的主要问题

（1）问题背景

核反应堆数字样机作为新型研发工具，在实际应用中面临以下核心挑战：

技术标准缺失：缺乏统一的构建、测试与评估规范，导致不同机构开发的数字样机互操作性差，数据难以共享；

安全风险隐患：模拟精度不足、安全场景覆盖不全，可能掩盖设计缺陷，增加核反应堆实际运行风险；

技术成熟度参差：部分数字样机开发周期长、更新滞后，难以适应第四代核能系统等前沿技术的快速迭代需求。

（2）标准解决的主要问题

本文件通过系统性技术规范，针对性解决上述问题：

统一技术框架（第4-7章）：明确数字样机分层架构（4.1条）与模块化构建规则（7.1条），打破技术壁垒，提升不同团队开发成果的兼容性；规定标准化接口（7.1.3条）与数据格式（7.3.2条），促进跨平台数据集成与行业协作。

强化安全与可靠性（第6、8章）：要求性能样机覆盖事故场景模拟（6.1.2条），并制定故障注入测试（8.5.1条）、冗余切换验证（8.5.3条）等强制性条款，确保数字样机能够精准识别安全漏洞；通过长期运行稳定性测试（8.5.4条）与日志记录规范（8.5.5条），保障数字样机在全生命周期内的可信度。

推动技术迭代与落地（第9章）：建立技术成熟度分级评估体系（9.1条），量化评价数字样机开发阶段，避免资源浪费；规定版本控制（9.2.1条）与用户培训机制（9.2.4条），确保数字样机持续适配新技术需求，降低企业应用门槛。

# 三、主要试验（或验证）情况

上海交通大学INSL团队开展了空间核反应堆数字样机的研究，并成功开发出一套完备的数字样机系统。为了模拟和监控空间堆运行过程，实现空间堆优化设计与智能化、安全化在线控制，研究团队开发一套空间反应堆数字样机系统，其架构如图1所示。数字样机总体框架分为四个模块：主设备功能仿真模块，数据库管理模块，控制与优化模块，可视化展示模块。通过实时信息流动将各个模块之间串联，实现了数字反应堆系统模型高精度动态仿真与模拟、三维精细化反应堆系统结构建模，多维系统关键数据实时展示与更新、反应堆全生命周期数据库管理等功能。图2展示了研究团队开发的空间堆数字样机系统界面。

图1 空间堆数字样机系统界面

图2 空间堆数字样机系统界面

上海交通大学INSL所开发的数字样机充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，实现物理系统在虚拟空间的镜像同步，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。样机以空间反应堆为物理实体，在可视化三维引擎中进行数字化建模，依托三维引擎的实时光照系统，完成空间堆数字孪生的可视化交互应用。样机采用前后端分离的C/S系统架构设计，通过接口API依托数据后台从空间堆信息化系统获取相关数据。图3给出数字样机采用的多物理场耦合算法与数据库管理与挖掘技术示意图。所开发的数字样机具有以下特点：

（1）数据样机采用模块化编程架构，基于先进多物理场耦合算法以及多维度计算模型，实现高精度、多尺度反应堆系统动态仿真。通过收集已有公开实验数据，开展大量的模块化与系统化验证，从而不断完善数字样机架构。

（2）数字样机支持集群、分布式部署，其支持负载均衡，可根据业务规模调整部署结构。研究团队在已有曙光集群服务器上，搭建了多核CPU与GPU异构体系，设计机器学习算法实现数字样机超实时计算模拟，使其数字系统能够保持与物理世界系统镜像同步。

（3）数字样机的设计具备广泛兼容性，能够广泛接入各种数据，集成各种成熟商业软件或开源软件，支持从远程Web服务器以HTTP或WebSocket方式请求JSON数据，并解析为模型内设备对象的实时数据进行展示。

（4）数字样机集中管理、分析与储存空间堆从设计到运行、再到退役过程中产生的大量数据，包括计算、测量、实验、设计数据等，实现空间堆系统全生命周期数据库管理

| (a)数据同化的先进多物理场耦合算法 | (b)数据挖掘技术部署架构 |
| --- | --- |

图3 空间堆数字样机算法与数据库架构

# 四、标准中涉及专利的情况

拟将上海交通大学开发的先进数字样机相关技术纳入本标准，已授权相关专利、软件著作权：

| 代表性发明专利/软件著作权名称 | 授权号/登记号 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 一种通过多尺度多物理数字样机进行铅基快堆研究的方法 | ZL202018001519.8 | 上海交通大学 |
| 基于统一网格的数值反应堆中子物理-热工水力-材料腐蚀耦合分析方法 | ZL202311413706.6 | 上海交通大学 |
| 针对三维瞬态多群中子扩散方程的非结构网格变分节块方法 | ZL202210180158.6 | 上海交通大学 |
| 小型反应堆轻量化屏蔽深度耦合优化方法 | ZL202310617361.X | 上海交通大学 |
| 核反应堆数字孪生关键参数自主优化数据反演方法 | ZL202211299608.X | 上海交通大学 |
| 空间热离子反应堆瞬态行为多尺度多物理场耦合分析方法 | ZL202210932651.9 | 上海交通大学 |
| 数值反应堆实时在线系统状态修正方法 | ZL202310586451.7 | 上海交通大学 |
| 基于多精度数据融合的反应堆数字孪生构建与可视化辅助软件 | 2024SR0401812 | 上海交通大学 |
| 基于统一框架的数值反应堆核-热-材多物理耦合软件 | 2023SR1609259 | 上海交通大学 |
| 数值反应堆模型自动更新软件 | 2023SR1609580 | 上海交通大学 |

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定与实施将为核能行业带来显著的社会效益，并推动产业技术升级与可持续发展，具体体现在以下方面：

（1）社会效益：

提升核能安全性：通过数字样机对事故场景的精准模拟（如第6.1.2条“安全系统模拟”），可提前识别设计缺陷与运行风险，降低核事故概率，增强公众对核电安全的信心；

助力“双碳”目标实现：优化核反应堆设计与运行效率（第4.1.4条“多物理模型集成性”），提升核电经济性，推动核能作为清洁能源的规模化应用，减少碳排放；

促进科技创新与人才培养：标准化数字样机开发流程（第7章“构建规范”）为科研机构与企业提供技术框架，加速新技术研发；通过虚拟培训（第5.1.3条“用户交互”）培养高素质核电人才。

（2）对产业发展的促进作用：

推动数字化转型：统一数字样机技术规范（第4-9章），促进核能行业从传统物理原型开发向数字化研发模式转型，缩短新型反应堆研发周期30%以上；

优化产业结构：通过模块化构建（第7.1条）与跨平台兼容性（第7.3.2条），降低中小企业技术门槛，吸引更多企业参与核能数字化产业链，形成协同创新生态；

增强国际竞争力：填补我国核反应堆数字样机标准空白，为高温气冷堆、快堆等第四代核能系统提供技术支撑，助力中国核电技术“走出去”。

# 六、与国际、国外对比情况

（1）与国际标准或国外先进标准的采用程度

技术对标：参考国际标准ISO 17599:2015《Technical product documentation (TPD) — General requirements of digital mock-up for mechanical products》和ISO 21143:2020《Technical product documentation — Requirements for digital mock-up virtual assembly test for mechanical products》，但针对核反应堆特殊性强化安全性与多物理耦合要求（如第8.5条“安全与可靠性测试”）。

创新性补充：增加核能专用条款，如中子物理模拟精度（第8.4.1条）、辐照材料退化分析（第6.1.3条），填补国际标准在核能领域的空白。

（2）与国内相关标准的关系：

协调性：遵循GB/T 1.1-2020编写规则，与GB/T 26100-2010（机械数字样机）兼容，但细化核反应堆应用场景，形成专业领域补充标准。

独立性：现行国内标准未覆盖核能数字样机全生命周期管理，本标准首次系统规定设计、测试、维护全流程（第4-9章），与《核电厂安全分析报告编制规定》（HAF 003）等技术法规形成互补。

（3）发展趋势

技术融合：未来将深度融合人工智能（如第7.2.2条“数据可视化”）、数字孪生（第9.2条“技术状态规范”）等技术，推动核反应堆智能化运维。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

（1）在标准体系中的定位

层级关系：本标准属核能行业团体标准，位于国家标准GB系列与行业标准核安全法规HAF系列之间，聚焦核反应堆数字样机细分领域。

体系补充：作为核能数字化转型的核心标准，填补现有标准在虚拟仿真、多物理耦合等方向的空白，完善核能标准体系架构。

（2）与现行法规及标准的协调性

法律层面：符合《中华人民共和国核安全法》《放射性污染防治法》对核设施安全设计与运行的要求，通过数字样机事故模拟（第8.5.1条）强化合规性。

标准协调：与GB/T 13629-2023《核电厂安全系统数字计算机准则》协同，确保数字样机安全分析可靠性；与HAF 102《核电厂设计安全规定》衔接，规范数字样机在安全评审中的应用。

无冲突性：本标准不涉及强制性标准内容，技术条款与现行核能法规、国标、行标无交叉重复或矛盾。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

《核反应堆数字样机通用规范》标准发布后，上海交通大学单位将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

# 十二、其他应予说明的事项

无