ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析准则

Anaysis criteria of fission product removal in cntainment after accidents for pressurized water reactor

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2025年6月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　安全壳喷淋裂变产物去除分析准则	2

5　安全壳内裂变产物自然去除分析准则	4

附录A（资料性附录）　重力沉降速度分析方法	7

附录B（资料性附录）　扩散泳沉积速度分析方法	8

附录C（资料性附录）　热泳沉积速度分析方法	9

附录D（资料性附录）　布朗扩散沉积速度分析方法	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、深圳中广核工程设计有限公司。

本文件主要起草人：高圣钦、庞宗柱、毛婕、李蒙、刘佳欣、何宇翔、黄树明、江娉婷、唐松乾、刘杰、梅其良、付亚茹、孙大威、毛兰方、陈泽玉。

本文件为首次发布。

压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析准则（征求意见稿）

范围

本文件规定了压水堆核电厂事故后安全壳内裂变产物去除应包括的分析内容、应遵循的分析原则等。

本标准适用于压水堆核电厂事故后安全壳内裂变产物去除分析。分析内容包括了安全壳喷淋等能动去除机制和非能动去除机制。

规范性引用文件

本文没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 安全壳 Containment

为防止核反应堆在运行或发生事故时放射性核素外逸而设置的密闭构筑物。

注：安全壳按结构可分为单层安全壳和双层安全壳。对于双层安全壳，第一层安全壳主要承受事故压力，第二层安全壳起生物屏蔽及外部事件保护作用，两层安全壳之间留有环形空间，可维持一定的负压。

- 裂变产物 Fission Products

由裂变反应直接产生的裂变碎片以及随后这些碎片经过放射性衰变形成的各种同位素。

- 碘的去污因子 Decontamination Factor for Iodine

安全壳大气中最大的碘浓度除以净化后安全壳大气中的碘浓度。

- 气溶胶 Aerosol

分散在气体中的固体粒子或液滴所构成的悬浮体系。

- 重力沉降 Sendimentation

一种使悬浮在流体中的固体颗粒下沉而与流体分离的过程。它是依靠地球引力场的作用，利用颗粒与流体的密度差异，使之发生相对运动而沉降。

- 扩散泳 Diffusionphoresis

指由于气体分子分布不均匀而引起的粒子净运动。气体介质中挥发性液体的冷凝或蒸发引起向着或离开液体表面的气体分子流，造成气体对粒子相对两面的分子碰撞不同并致使气溶胶迁移，其方向是在冷凝时向着液体，在蒸发时离开液体，如果扩散气体分子的分子量与气溶胶分子的分子量不同，由于气体动量迁移过程的影响，会导致气溶胶的迁移。

- 热泳 Thermopherosis

由于温度梯度对气溶胶产生的效应，它会造成气溶胶从高温区移动至低温区。

- 布朗扩散 Brownian diffusion

空气分子随机碰撞而导致的气溶胶的去除现象。

- 凝聚 Coagulation

气溶胶因相互碰撞等引起的体积增加。

安全壳喷淋裂变产物去除分析准则

基本假设

依靠能动机制喷淋系统去除事故后安全壳内裂变产物的电厂，安全壳内裂变产物的去除分析应考虑安全壳内表面的吸附、喷淋和其他厂内专设安全设施运行的去除作用、放射性衰变以及安全壳向外泄漏的综合影响。

通过喷淋从安全壳大气中去除裂变产物是第一级清除过程，应计算安全壳各个喷淋区域的去除系数。也应计算与时间相关的表面吸附去除系数。喷淋去除系数和表面吸附去除系数是剂量计算的重要输入。

使用无碘溶液喷淋去除元素碘

在喷淋过程中，沉积在壳壁表面的元素碘可由下式计算：

（4-1）

式中，为壳壁表面沉积的一阶去除系数（h-1），A为可供沉积的表面积（m2），V为安全壳厂房净自由容积（m3），为传质系数（m/h），通常取值为4.9m/h。

在喷淋过程中，喷淋对元素碘的去除效率主要取决于无碘溶液表面积进入安全壳大气的速率。溶液表面积进入安全大气的速率可估算为，式中F为喷淋液滴的体积流量（m3/h），V为安全壳净自由容积（m3），D为喷淋液滴的平均直径。喷淋一阶去除系数可由下式计算：

（4-2）

式中，为气相传质系数（m/h），T为液滴下落时间（h），可由平均下落高度与液滴下落高度终止前平均速度的比值估算。当等于或大于10/h时，公式是有效的。应限定在20/h以下，以避免计算结果超过pH为5的硼酸溶液现有数据。对于应限定在20/h以下，以避免计算结果超过pH为5的硼酸溶液现有数据。小于10/h的情况，应使用更复杂的公式进行估算。

安全壳地坑循环溶液中元素碘的去除

假设安全壳地坑溶液在喷淋结束时含有来自反应堆堆芯和从安全壳大气去除的裂变产物。如果溶液是酸性的，应保守地假定碘分子蒸气已挥发进入安全壳大气。

应检查在贮存设备、化学添加物管道、喷淋溶液注射、安全壳地坑和再循环喷淋的溶液中的浓度。应当按照运行中的应急堆芯冷却系统、喷淋系统和添加剂泵（如果有的话）的最不利组合，来确定添加剂浓度的极端情况，并且应当考虑系统或子系统中能动部件的单一故障，并据此检查碘在安全壳地坑内的溶液与安全壳大气中碘的平衡分配。

应考虑事故后安全壳环境内所有已知的酸性和碱性物质（如，碱土金属和碱性金属氧化物、氮气和水辐照分解产生的硝酸、碱性的盐和碱性添加剂）的来源和沉积，由这些条件所确定的最低碘分离系数来作为最终的碘的去污因子的依据。

有机碘的去除

应保守地假设有机碘不会被喷淋液滴去除，也不考虑壁面沉积导致的有机碘去除。

粒子碘的去除

粒子碘的一阶去除系数可以由如下公式计算：

（4-3）

式中，h为喷淋液滴下落高度（m），V为安全壳净自由容积（m3），F为喷淋流量（m3/h），E/D为无量纲去除效率E与喷淋液滴平均直径D的比值。

碘的去污因子

安全壳大气经安全壳喷淋系统处理后碘的去污因子可由下列方程计算：

（4-4）

式中，为碘有效分配系数，为安全壳地坑及其溢流液体的容积（m3），为安全壳净自由容积扣去（m3）。

当元素碘的去污因子达到最大值时，则应认为喷淋系统去除元素碘的有效性到此结束，其值不能超过200。失水事故后对于有机碘和粒子碘，则没有必要限定有机碘和元素碘的DF值。

安全壳内裂变产物自然去除分析准则

基本假设

依靠非能动机制去除事故后安全壳内裂变产物的电厂，安全壳内裂变产物的去除分析应考虑安全壳内表面的吸附、喷淋和其他厂内专设安全设施运行的去除作用、放射性衰变以及安全壳向外泄漏的综合影响。

通过非能动机制的安全壳内裂变产物自然去除过程，应计算事故后安全壳内随时间变化的自然去除系数，其是剂量分析的重要输入。

气体和气溶胶进入到安全壳中导致安全壳中气体混合很好的情况下，可假设安全壳气空间是均匀的。若安全壳内部构件限制了空气流通性，放射性分布情况可以适当调整。

对于可溶性气溶胶，可适当考虑气溶胶的吸湿性。

应假设放射性释放开始于堆芯裸露时，并选择合适的热工水力软件计算堆芯裸露后的热工水力条件，作为进一步开展气溶胶去除计算的输入条件。

应假设释放到安全壳中的放射性物质以化合物和单质等形式存在，主要化合物可假设为：CsOH、 CsI、Te、BaO、SrO、CeO2、La2O3、Ru、Sb。

应假设释放到安全壳内的物质包括一定的非放射性惰性材料，一般可假设释放向安全壳内的非裂变产物气溶胶为裂变产物气溶胶质量的1.5倍，惰性物质中主要包含的化合物应包括SnO2、UO2、Cd、Ag、Zr等。

应假设事故时安全壳内的气溶胶粒径分布为对数正态分布，并且合理论证给出几何平均半径和几何标准偏差，以表征气溶胶的特征。

应假设进入安全壳大气中的气溶胶具备一定的空泡份额。

技术细则

由于在壳壁表面沉积导致的元素碘的去除系数计算方法同4.2.1节。

应保守假设不考虑壁面沉积导致的有机碘去除。

在分析事故后安全壳内随时间变化的气溶胶自然去除系数时，可考虑的气溶胶自然去除机理主要包括重力沉降、布朗扩散、扩散泳和热泳，气溶胶尺寸增长机理主要包括重力凝聚、布朗凝聚和吸湿增长。

重力沉降导致的气溶胶去除系数，可由下式计算：

（5-1）

式中，为重力沉降对气溶胶的去除系数（s-1），为可用于重力沉降的表面积（cm2），不包括不流动区（死区）和水淹的面积，VS为气溶胶重力沉降速度（cm/s），V为安全壳自由容积（cm3）。

布朗扩散导致的气溶胶去除系数，可由下式计算：

（5-2）

式中，为布朗扩散对气溶胶的去除系数（s-1），为安全壳壁面积（cm2），为布朗扩散沉积速度（cm/s）；V为安全壳自由容积（cm3）。

扩散泳导致的气溶胶去除系数，可由下式计算：

（5-3）

式中，为扩散泳对气溶胶的去除系数（s-1），为安全壳壁面积（cm2），为扩散泳沉积速度（cm/s）；V为安全壳自由容积（cm3）。

热泳导致的气溶胶去除系数，可由下式计算：

（5-4）

式中，为热泳对气溶胶的去除系数（s-1），为安全壳壁面积（cm2），为热泳沉积速度（cm/s）；V为安全壳自由容积（cm3）。

重力沉降、布朗扩散、热泳和扩散泳去除速度的分析技术细则可见附录A-D（资料性附录）。

（资料性附录）
重力沉降速度分析方法

重力沉降是安全壳内气溶胶去除的一个主要机理，此机制的一个标准计算模型（具有Cunningham滑移调整因子的Stokes方程）为：

（A-1）

式中：

Vs——气溶胶的重力沉降速度（cm/s）；

ρp——气溶胶的密度（g/cm3）；

g——重力加速度（cm/s2）；

r——气溶胶的半径（cm）；

Cn——Cunningham滑移调整因子，是Knudsen数（Kn）的函数，Kn数为气体分子平均自由程除以气溶胶半径；

——气体的粘度（g/cm·s）。

（资料性附录）
扩散泳沉积速度分析方法

计算扩散泳沉积速度的标准方程式如下：：

（B-1）

式中：

——扩散泳沉积速度（cm/s）；

——蒸汽的分子量（g/mol）；

——安全壳内空气的摩尔份额与蒸汽的摩尔份额之比；

——空气的分子量（g/mol）；

——蒸汽在单位面积壁面的冷凝速度（g/cm2·s）；

v ——安全壳大气中蒸汽的质量密度（g/cm3）。

（资料性附录）
热泳沉积速度分析方法

热泳的沉积速度的主要计算公式如下：		（C-1）

式中：

——热泳沉积速度（cm/s）；

——滑移调整因子；

——Cunningham滑移调整因子，为Knudsen数的函数；

——气体的粘度（g/cm-s）；

——气体的密度（g/cm3）；

=kg/kp（气体与气溶胶的热传导率之比）；

——热量调整因子；

—— Knudsen数（等于气体分子平均自由程除以气溶胶的半径）；

——动量调整因子；

T——墙面温度（K）。

（资料性附录）
布朗扩散沉积速度分析方法

布朗扩散沉积速度由如下方程给出：

（D-1）

式中：

VB——气溶胶由于布朗扩散导致的运动速度（cm/s）；

——Boltzmann常数（g·cm2/K·s2）；

T——安全壳大气的温度（K）；

——假设在壁面有一个气溶胶的扩散边界层，并且具有一个线性的浓度梯度，此为边界层的厚度（cm）；

——Cunningham滑移调整因子，为Knudsen数的函数；

——气体的粘度（g/cm-s）；

——气溶胶的直径（cm）。