《压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析准则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

根据核协科函〔2024〕907 号，要求编制中国核能行业协会团体标准《压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析准则》，由上海核工程研究设计院股份有限公司负责主编，生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究设计院、深圳中广核工程设计有限公司参编。

2、主要工作过程

2.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为前期准备、征求意见稿编写阶段、送审稿编写阶段和报批稿编写阶段。当前已经完成了征求意见稿的编制。

2.2 前期准备（2024年10月-2025年2月）

主要任务是成立标准编制小组，分解工作任务、文件收集和调研分析、明确标准编制的进度控制。

在前期准备阶段成立标准编制小组和明确工作任务后，首先收集了美国核管会（NRC）、美国桑迪亚国家实验室（SNL）、美国西屋公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中广核研究院有限公司等组织和单位对压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析的相关方法，并对上述所有分析方法进行了研究和分析。

根据核电标准体系研究的前期工作分析结果，确定了本标准的最初框架结构为：范围、规范性引用文件、术语和定义、安全壳喷淋裂变产物去除分析准则、安全壳内裂变产物自然去除分析准则、资料性附录等。

2024年12月，组织召开了标准编制组会议，标准编制人员参会。会议对标准内容进行了认真讨论，就标准的编制进度、任务分工框架结构等达成了一致意见。

2.3 征求意见稿编写（2025年3月-2025年6月）

在上述调研分析的基础上，同时结合国内实际情况，正式成立标准编制小组，起草了本标准的工作组讨论稿。主编单位对该工作组讨论稿在行业内外进行多次反复讨论和修改，最终形成本标准征求意见稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由上海核工程研究设计院股份有限公司主编，生态环境部核与辐射安全中心、中国核电工程有限公司、中广核研究院有限公司、中国核动力研究院、深圳中广核工程设计有限公司参编，编制组成员组成如下，详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 负责编写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高圣钦 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 2 | 庞宗柱 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 标准编制 |
| 3 | 毛婕 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 4 | 李蒙 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 5 | 刘佳欣 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 6 | 何宇翔 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 7 | 黄树明 | 中国核电工程有限公司 | 标准编制 |
| 8 | 江娉婷 | 中广核研究院有限公司 | 标准编制 |
| 9 | 唐松乾 | 中国核动力研究设计院 | 标准编制 |
| 10 | 刘杰 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 标准编制 |
| 11 | 梅其良 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制指导 |
| 12 | 付亚茹 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制指导 |
| 13 | 孙大威 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 14 | 毛兰方 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |
| 15 | 陈泽玉 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 标准编制 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

在本标准制定过程中从技术需求出发，参考国内外压水堆核电厂反应堆良好实践，从必要性和可实现性的角度制定压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析准则。

本标准编制严格遵照国家核安全技术法规导则，并与现行相关技术标准协调一致。

本标准编制充分考虑到各参与方的利益诉求，在协商一致的基础上达成共识。

2、标准主要内容的依据

标准编写的格式应遵从GB/T 1.1-2009的要求，《模块式小型压水堆设计基准事故分析及验收准则》旨在规定模块式小型压水堆预计运行事件和设计基准事故安全分析的要求，包括验收准则、工况选取、分析方法等，拟由六个部分构成。

本标准规定了压水堆核电厂事故后安全壳内裂变产物去除应包括的分析内容、应遵循的分析原则等。适用于压水堆核电厂事故后安全壳内裂变产物去除分析。分析内容包括了安全壳喷淋等能动去除机制和非能动去除机制等。

本标准主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、安全壳喷淋裂变产物去除分析准则、安全壳裂变产物自然去除分析准则、重力沉降速度分析方法、扩散泳沉积速度、热泳沉积速度和布朗扩散沉积速度分析方法技术细则几大部分。

安全壳喷淋裂变产物去除分析准则部分对基本假设、使用无碘溶液喷淋去除元素碘、安全壳地坑循环溶液中元素碘的去除、有机碘的去除、粒子碘的去除系数、去污因子等给出了具体规定和推荐。

安全壳裂变产物自然去除分析准则部分对计算过程中需要考虑的安全壳大气特征、气溶胶特征、热工水力条件等基本假设、事故后安全壳内随时间变化的气溶胶自然去除系数计算需要考虑的重力沉降、布朗扩散、扩散泳和热泳等机制导致的去除系数等技术细则给出了具体规定。

以附录的形式，分别对重力沉降、布朗扩散、扩散泳和热泳去除速度分析等技术细则具体进行了说明。

3、解决的主要问题

压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析一直以来是安全分析中重要的一个组成部分。对于能动电厂和非能动电厂来说，存在着两种不同的安全壳内裂变产物去除机制，即能动的喷淋去除和非能动的自然去除机制两种。行业内对能动的喷淋去除分析方法研究较多，但并没有全面的给出相关的影响因素和分析准则；非能动的自然去除机制在AP系列和华龙一号中也广泛使用，虽然相关工程设计特点有所差异，但主要的去除机制是类似的。建立全面、完整的压水堆电厂事故后安全壳内裂变产物去除分析准则具有重要指导意义。

当前，在压水堆设计和评审过程中，缺少适用的压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析准则，如何确定影响裂变产物去除的相关因素、如何进行裂变产物去除分析、尤其是如何开展裂变产物自然去除分析等问题成为各设计阶段、各单位必须面对且存在一定不确定性的重要命题。随着国内先进压水堆的快速发展，亟需建立覆盖两种去除机制的、全面的安全壳内裂变产物去除分析准则，更好地指导核电厂设计，促进辐射防护技术领域的发展，推动国内先进压水堆设计和分析工作进一步实现规范化和标准化。

# 三、主要试验（或验证）情况

无。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

该标准通过建立覆盖能动和非能董两种去除机制的、全面的安全壳内裂变产物去除分析准则，更好地指导核电厂设计，促进辐射防护技术领域的发展，推动国内先进压水堆设计和分析工作进一步实现规范化和标准化。

# 六、与国际、国外对比情况

国内外暂无先进压水堆事故后安全壳内裂变产物去除分析相关准则。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律法规、国家标准、行业标准相适应、无冲突，是对《NB/T 20444-2017RK 压水堆核电厂设计基准事故源项分析准则》以及《NB/T 20470-2017RK 核电厂选址假想事故源项分析准则》两个标准中未涉及内容的进一步规定。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，上海核工程研究设计院股份有限公司将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。