ICS 27.120.20

CCS:F69

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂维修设施管理指南

Guidelines for maintenance professional division of labor in nuclear power plants

（2026.5.9）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则和基本管理要求	1

5 组织责任划分	3

附录A(资料性)典型维修设施管理规范及要求	5

参考文献	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件主要起草人：杨忠友、何瑜龙、徐文俊、陈鹏斌、曾小江、黄奕鑫、汤倩、孙中博、欧歆媛、肖王挺、朱禹冰、卢旭曜、步祯祎、刘光远、夏祯越、邹平、杨扬、曲国富、孙涛、熊伟、王欣、娄云兴、朴海龙、邢成文、肖鸿坤、常森伟

本文件为首次发布。

核电厂维修设施管理指南

范围

本文件明确了核电厂维修设施的管理，确保维修设施能够满足各电厂维修活动的需求。

本文件适用于核电厂维修设施管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20443-2017 核电厂运行辐射防护规定

T/CNEA 220-2024 运行核电厂维修岗位工作规范

术语和定义

3.1 维修设施 Maintenance facilities

维修设施：核电厂维修活动中使用的各类专用车间，包括维修热车间、机加工车间、焊接车间、模拟体厂房等。

  - 3.2维修热车间 Maintenance Hot workshop

用于放射性设备维修、机加工及去污的综合厂房；或开展涉及放射性介质的复用设备、部件、备件维修及试验等活动，同时承担放射性设备、部件的存储功能。

  - 3.3 模拟体厂房 Mock-Up Building

核电厂维修设施体系中的专用功能性厂房。功能包括存放蒸发器、阀门等设备模拟体，开展相应的的操作培训与技能演练，同时作为存放待修复备件、专用工器具等室内存储物项的专用场所。

  - 4 总体原则和基本管理要求

    - 4.1 预算管理

      - 4.1.1维修设施的预算主要包括设施购置、设施维护、项目开发、资产报废等预算。

      - 4.1.2维修设施维护部门宜负责申报维修设施购置、维护、开发等项目预算，经审批后按照电厂采购管理流程实施采购。

      - 4.1.3 维修设施购置、开发，宜以提高电厂员工技能水平、降低人因事件为指导思想，避免闲置和浪费。

      - 4.1.4维修设施内设备如果需要更新，宜由维修设施维护部门申报预算、申请立项采购，并跟踪采购状态，直至新设备投用。

    - 4.2 维修设施管理

      - 4.2.1 运营单位通常应提供具有足够场所和设备的维修车间，保障维修活动高效开展；宜考虑厂外设施的可利用性及其预定使用计划，满足核电厂放射性物项处理要求。

      - 4.2.2 在维修设施内开展的维修工作通常宜按照维修设施内功能区域的划分从事维修作业。附录A给出了典型维修设施管理规范与要求，可供已投运电厂进行参考。

    - 4.2.3 维修热车间管理要求

      - 运营单位宜提供专用的维修设施，使人员的受照射量尽可能低并且防止污染扩散。对热车间内的放射性零部件，通常应在控制区内专门建立专门车间进行维修。维修热车间的管理原则宜包括：

- 人员、物项进出热车间辐射控制区时执行电厂辐射控制区出入控制管理规定，经剂量检测与控制后方可通行。

      - b）在热车间内开展一回路系统阀门、主泵及其旧机械密封修复等重大维修活动时，宜建立检修隔离区，防止松散污染扩散。

      - c) 热车间内带有放射性的物品存放宜按照要求做好辐射防护措施（如屏蔽、警示等），辐射控制区检修用专用工具宜按要求存放在指定区域，进出车间需做好相应记录。

      - d) 维修热车间检修过程产生的固体废物的分类、收集和运输按照电厂放射性废物管理程序执行。

    - 4.2.4机加工车间管理要求

      - 机加工作区域划分为：车工区域、铣工区域、钳工区域。机加工车间的管理原则宜包括：

      - a）每个区域通常应指定相应的责任人负责该区域的安全、生产及卫生，并定期巡检。

      - b）机加厂房人员通道和消防应急通道内不宜随意摆放设备、材料和物件，需确保人员正常通行和应急疏散功能的完整。

      - c) 每台机加工设备均宜编制相应的安全操作规范、维护保养说明，明确责任人，并在醒目位置张贴。

      - d) 按照机加工设备维护保养说明对机加工设备进行维护保养，并做好记录。

      - e) 仅机加工作业人员外，非机加工人员不宜操作机加工设备（钳工台钻、砂轮机除外），作业人员在使用机加工设备时遵守安全操作规范。

      - f）机加工作业完成后，宜由作业人员清理工作场地，将附件、工具、刀具清洁保养后归位，确认检查机加工设备已停止运转，切断电源。

    - 4.2.5焊接车间管理要求

      - 焊接车间的管理原则宜包括：

- 在醒目位置张贴焊接注意事项、长期动火区域标识、焊接设备定期保养项目和保养责任人。

      - b）焊接车间各种气瓶架、货架、焊接平台等专用设施宜摆放整齐，气瓶等易燃易爆物品存放在通风、远离电源和开关等区域。

      - c) 焊接车间不存放与焊接作业无关的易燃易爆物品。

      - d）焊接作业场地周围通常应配有手提式灭火器。

    - 4.2.6 模拟体厂房管理要求

      - 模拟体厂房的管理原则包括：

      - a）模拟体、待修复备件宜设置专门的货架或存放区域，在醒目位置张贴“待修复”，“培训用”等状态标识，可按照规格、类型建立管理台账。

      - b）模拟体的存放宜遵守核电厂设备存储相关规范，做好防潮、防腐蚀、防碰撞措施。

      - c) 定期对模拟体厂房的建筑结构、通风系统、照明系统、消防系统进行巡检。

      - d）厂房内不违规动火、存放易燃易爆物品，确保消防通道通畅。

    - 4.3 维修设施维护

      - 4.3.1 维修设施日常维护通常主要以纠正性维修为主。大修前期对主要维修设施设备进行检查、维修，使维修设施在大修期间能处于最佳状态。

      - 4.3.2 维修设施维护宜由电厂内部优先维修，内部技术力量无法修复再委托外部单位维修。

      - 4.3.3 各维修班组将检修间等维修设施纳入班组巡检路线中，各维修部门每年宜通过管理巡视或互查等方式对维修设施开展检查，并将结果纳入考核，确保设施内物项存放规范性和班组巡检有效性。

      - 4.3.4 在维修设施内开展维修作业的工作负责人通常应保持维修区域的卫生清洁和设备的清洁，做好防油污、防腐蚀等工作。

      - 4.3.5 维修设施内的任何设施、设备在使用完毕后宜恢复至安全状态，减压阀、电源接线等临时接入的装置宜及时拆除。

      - 4.3.6 维修作业人员在维修作业完成后或作业中途离开时，断开所有设备的工作电源并随手锁门，保证维修设施内部的设备、工器具、材料安全。

      - 4.3.7 在维修设施内开展的维修工作完成后，执行维修作业的工作负责人宜及时恢复检修区域布置，做到“工完料尽场地清”，保持维修设施内部整洁。

      - 4.3.8  维修设施内开展维修作业的人员在发现设备损坏或不可用时宜及时反馈给维修设施管理责任人，以便及时安排修复。

      - 4.3.9  在维修设施内开展维修工作的人员按规定穿戴好个人防护用品。

      - 4.3.10 维修设施内通用设施、设备（如检修电源、压缩空气、检修用水源等），由满足岗位授权人员使用，对于维修设施内专用设施、设备（如机加工设备等），仅允许本专业授权人员使用。

      - 4.3.11 维修设施内特种设备（如行车等），作业人员通常应持证上岗，操作必须遵守特种设备操作规范，不宜违章操作和违章指挥。

    - 4.4 维修设施临时存放

      - 4.4.1 维修设施的门口、过道、楼梯间、平台等处，不宜堆放杂物，因检修等工作需要临时堆放的物料，宜靠边整齐堆放，保持通道畅通。

      - 4.4.2 维修设施内物项存放以不影响维修设施的正常使用为原则，尽量减少存放物项的占地面积，与检修设备保持适当的距离，避开安全通道和消防设施。

      - 4.4.3 维修设施内临时存放物品，按照电厂物项存放管理程序要求执行，宜张贴临时存放单，并标识清晰、状态清楚、摆放规范。

      - 4.4.4 维修设施内物项存放要做好设备和材料的防护，不宜乱堆乱放造成设备材料成分和性能的降级，如不锈钢与碳钢必须分开存放等。

      - 4.4.5 维修设施内原则上不得存放易燃易爆物品，如需临时存放，通常宜按电厂可燃物管理要求办理存放手续和落实安全措施。

      - 4.4.6系统上拆卸下的物品和未使用过的物品宜分开存储并做好相应标识。对于系统上拆除的暂存待检查与修复的物品，必须及时完成修复工作，办理退库手续。

    - 4.5维修设施报废

      - 4.5.1 维修设施内的设备报废按照电厂资产报废管理程序执行。

      - 4.5.2 对于拟报废物资、修复备件或设备的存放，宜根据车间功能设计要求按高、低放分开存放。

  - 5 组织责任划分

    - 5.1维修主管领导

5.1.1 维修主管领导的主要职责宜包括以下几个方面：

a）全面落实电厂维修设施管理要求。

      - b）协调电厂维修设施资源配置。

      - c）指定电厂维修设施归口负责处室。

    - 5.2维修设施管理部门

5.2.1维修设施管理部门的主要职责宜包括以下几个方面：

a）维修设施的归口管理。

b) 指定维修设施管理责任人。

c) 维修设施需求调查、项目审查、统筹规划、新建与改造需求提出、建设跟踪、设施场地布置等。

d) 维修设施的日常管理，确保维修设施使用规范、整洁、清洁 。

e）定期组织对所管辖维修设施进行定期检查，对不符合要求的项目进行整改,对发现的问题及时采取纠正措施，消除安全隐患。

f) 制定维修设施的管理细则、维修设施内部空间布置，指定维修设施管理责任人，以规范维修设施的设备维护、使用、场地规划、物项摆放及环境条件维持

    - 5.3 维修设施维护部门

      - 5.3.1 维修设施维护部门的主要职责宜包括以下几个方面：

      - a) 维修支持、材料及计量管理。

      - b）维修设施及附属设备的日常维修管理。

    - 5.4维修设施使用部门

      - 5.4.1 维修设施使用部门的主要职责宜包括以下几个方面：

      - a) 遵守维修设施（维修车间）的管理要求，确保使用期间维修设施的规范整洁。

      - b) 维修设施的使用宜按照“谁使用谁管理”的原则，将责任落实到人，并保证设备和人员的安全。使用人在使用维修设施前，应检查状态是否可用。

附 录 A

（资料性附录）

典型维修设施管理规范及要求

| - 管理要素 | - 子要素 | - 规范及要求 |
| --- | --- | --- |
| - A.1功能区域 | - 检修作业区 | - 1、根据实际工作需要对车间内进行作业区域划分，（如工作区、临时存放区等）并标有明确的区域标识。 |
|  |  | - 2、各作业功能区需安置垫板，用于防止地面损伤及留下脏污； |
|  |  | - 3、检修作业区地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有防范或警示措施，所有物品放置稳妥； |
|  | - 检修隔离区 | - 1、维修车间的各作业区需根据检修作业时间、防异物控制等级等情况建立符合要求的检修隔离区； |
|  |  | - 2、检修隔离区的建立按照生产厂房内隔离区的建立要求和规范执行。 |
|  | - 人员通道 | - 1、通道、走道保持通畅，干净整洁，无杂物堆放； |
|  |  | - 2、通道线及标识保持清晰完整； |
|  |  | - 3、通道线及标识按照电厂生产厂房的规范执行。 |
| - A.2标识标牌 | - 厂房标识 | - 1、维修车间应在显眼位置悬挂厂房标识牌，明确维修车间名称、责任单位及责任人等信息； |
|  |  | - 2、维修车间厂房标识按照电厂生产厂房标牌规范执行。 |
|  | - 工业安全标识 | - 1、维修车间应标明作业过程中涉及的各类工业安全风险，并在车间内悬挂相应的工业安全标识； |
|  |  | - 2、各类工业安全标识按照电厂生产厂房安全标识规范执行。 |
|  | - 消防/保卫标识 | - 1、维修车间应标明各类消防、保卫要求，并在车间内印刷或悬挂相应的消防、保卫标识； |
|  |  | - 2、各类消防、保卫标识按照电厂生产厂房消防、保卫标识规范执行。 |
| - A.3物项存放 | - 检修物料存放 | - 1、长期存放的物料应规划固定的存放区域，并做好存放区域边界标识或隔离，现场悬挂物项存放信息牌； |
|  |  | - 2、临时存放的物料，临时存放点边界区利用隔离支墩、彩色三角警示带、警示带等材料设置存放边界，并悬挂物项存放牌 |
|  |  | - 3、物品应分类、分区存放，摆放整齐有序，标示清楚、便于取用。 |
|  |  | - 4、货架上物料摆放符合易放易取的原则，贵重材料和危险品的存放应措施得当，满足规定要求； |
|  |  | - 5、每层货架都有功能说明，物品摆放与功能说明一一对应，定期对内装物品进行盘点清理； |
|  |  | - 6、货架每层保持整洁、干净，定位分类放置、按规定标识清楚； |
|  |  | - 7、存放小件物资的箱、盒等设施齐全、方法合理，整齐有序，方便取放； |
|  |  | - 8、气管、水管或绳状物品应归整缠绕放置，若无法缠绕则应盘好放在整理箱内。 |
|  | - 工器具存放 | - 1、维修车间所需的工具、计量器具、安全工器具等需分类存放，摆放整齐并按规定分类标识清楚、方便取放； |
|  |  | - 2、维修车间内暂存放或临时借用的工器具应符合工器具的检定标准，确保工器具状态良好可用； |
|  |  | - 3、各类工器具应配置相应的工具柜（箱），并在柜（箱）体上标示工器具清单，便于查找和取用。 |
|  | - 化学品暂存 | - 1、维修车间禁止长期、大量存放易燃易爆等危险化学品； |
|  |  | - 2、对于车间内少量的易燃易爆和化学品的短期存放，应提前办理《危险化学品现场储存许可证》、《易燃易爆物品存放许可证》； |
|  |  | - 3、物品存放柜（箱）应具备防火防爆功能。 |
| - A.4设备设施 | - 厂房通风照明 | - 1、维修车间内配置良好的照明设施、确保满足维修作业需求； |
|  |  | - 2、维修车间内配置良好的通风设备，确保车间作业条件良好。 |
|  | - 起重设备 | - 1、维修车间应根据维修作业需求配置相应的检修起重设备； |
|  |  | - 2、起重设备应进行检定维护并标明行车停靠位置。 |
|  | - 清洁及防异物 | - 1、维修车间地面、墙体和设备设施表面应保持清洁； |
|  |  | - 2、维修车间内根据需要配置一定量的防异物材料或工具； |
|  |  | - 3、维修车间清洁用具在适当位置定位摆放，标识明确。 |
|  | - 维修用电 | - 1、维修车间配置满足需求的电气设施，而且确保用电安全、规范、方便； |
|  |  | - 2、检修配电箱的应根据车间用电容量、电压等级、使用区域等需求进行配电箱的配置和安装； |
|  |  | - 3、维修车间内电源线缆整齐规范且牢固，无私拉乱接情况，电器开关及接头处于安全状态，标识明确； |
|  | - 小型设备 | - 1、焊机、台钻、切割机等小型设备和专用工器具定位放置，保持正常状态，设备功能有异常需作出明显标识，明确管理和清扫责任人； |
|  |  | - 2、设备摆放整齐、有定位标识，保持干净，无灰尘。 |
|  | - 检修工作台 | - 1、维修车间根据维修活动需配置检修工作台； |
|  |  | - 2、检修工作台牢固可靠、干净整洁、布置摆放整齐合理； |
|  |  | - 3、工作台上面及内部物品按定位摆放（除正在使用外），不拥挤凌乱，抽屉不杂乱，不同物品分类定置。 |
|  | - 物料货架 | - 1、货架标识清晰明确，货架各层功能分类合理，责任人明确； |
|  |  | - 2、货架规格颜色统一、放置整齐，保持干净，货架上无垃圾、杂物； |
|  |  | - 3、货架上各层物料摆放整齐，分区定位，标识清楚。 |
|  | - 工具柜 | - 1、工具柜功能分类合理，标识清楚，责任人明确； |
|  |  | - 2、工具柜颜色统一、放置整齐，保持干净，柜顶无垃圾、杂物； |
|  |  | - 3、工具柜内工具应分区标识，摆放整齐，物品拿开以后，也知道此位置摆放的是何种物品。 |
|  | - 文件柜 | - 1、维修车间内根据需要配置维修文件资料柜； |
|  |  | - 2、维修文件资料分门别类、摆放整齐、一目了然，便于查找和取用； |
|  |  | - 3、维修车间内文件资料定期清理、确保使用的文件资料为最新有效版本。 |
| - A.5安全素养 | - 安全素养 | - 1、遵守公司各项安全规章制度、技术规程和劳动纪律，正确使用工器具和劳动防护用品； |
|  |  | - 2、具备相关作业的资质和经验、确保身体状态和精神状态良好，进入现场穿戴个人安全防护用品； |
|  |  | - 3、不违章指挥、违章作业，发现他人的违章行为时要及时制止和纠正，发现事故隐患或其它不安全因素及时反馈； |
|  |  | - 4、自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力； |
|  |  | - 厉行节约，降低能耗，养成节约用电、水、生产物资、办公物资的习惯。 |
| - A.6规章制度 | - 规章制度 | - 1、维修车间责任人划分清楚，无不明责任的区域，并定期进行检查，真实记录。 |
|  |  | - 2、制定并落实维修车间日常维护管理制度，明确车间动态维护管理要求和管理责任人，将管理制度和管理责任人信息悬挂在醒目位置。 |

参考文献

[1].HAD103/08 核电厂维修