ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂概率安全评价综合型

人员可靠性分析方法

A comprehensive human reliability analysis method for probability

safety assessment of nuclear power plants

（本稿完成日期：2024.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

# 目  次

前言	1

1　范围	2

2　规范性引用文件	2

3　术语和定义	2

4　缩略语	3

5　人员失误事件分类	3

6　综合型人员可靠性分析方法	3

附录A（规范性附录）诊断模型2决策树	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、苏州热工研究院有限公司、中国核电工程有限公司、中核核电运行管理有限公司、湖南工学院。

本文件主要起草人：XXX XXX XXX XXX。

本文件为首次发布。

核电厂概率安全评价综合型人员可靠性分析方法

## 1  范围

本文件给出了一种适用于核电厂事故后人员可靠性分析的方法，提供了分析方法、内容和过程。

本文件适用于压水堆核电厂事故后人员可靠性分析，其他核设施可参照执行。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20037.1-2017RK 应用于核电厂的一级概率安全评价 第1部分：总体要求

NB/T 20297-2014 核电厂人员可靠性分析导则

NUREG/CR-1278 Handbook of Human Reliability Analysis with Emphasis on Nuclear Power Plant Applications,1983.

EPRI TR-100259 An Approach to the Analysis of Operator Actions in Probabilistic Risk Assessment,1992.

NUREG-1921 Fire Human Reliability Analysis Guidelines,2012.

核动力厂人员可靠性分析中相关性评价技术规范，2020年。

## 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

诊断 diagnosis

对数据进行检查和评价，以确定设备/系统的状态或产生这种状态的原因。

人员失误（人员差错） human error

超出某一可接受限值的任何人员动作，包括需要实施却没有实施的行为（动作），但不包括恶意的行为。

人员失误概率（人员差错概率） human error probability

电厂人员执行正确的、必要的或指定的行动和响应时发生失误的可能性，即人员失误事件的发生概率。

人员失误事件 human failure event

由于人员不动作或不适当的动作而起因的一个部件、系统或功能的失效或不可用的基本事件。

人员可靠性分析  human reliability analysis

用于识别潜在的人员失误事件，并应用数据、模型或专家判断来系统地评估这些事件的发生概率的一种结构化方法。

始发事件 initiating event

干扰电厂稳定运行状态并可导致出现不希望的电厂状态事件。始发事件发生后要求电厂缓解系统及人员做出响应，一旦响应失败则可能导致不希望的后果（如堆芯损伤）。

绩效形成因子（行为形成因子） performance shaping factor

绩效形成因子是影响人员行为和绩效的因素。在人员可靠性分析中，他是影响人员失误概率的因子，包括培训程度、程序化导则的质量/可用性、执行一个动作的可用时间等。

## 4  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HFE——人员失误事件（Human Failure Event）

HEP——人员失误概率/人员差错概率（Human Error Probability）

HRA——人员可靠性分析（Human Reliability Analysis）

PSF——绩效形成因子/行为形成因子（Performance Shaping Factor）

PSA——概率安全评价/分析（Probabilistic Safety Assessment/Analysis）

## 5  人员失误事件分类

PSA中考虑的人员失误事件分为三种类型。

A类：始发事件发生前电厂正常运行时已经存在的人员失误。这主要指试验或维修后将设备置于错误的位置（如阀门、开关未复位）或整定值设置错误。这些人误大多是发生在主控室以外。

B类：引发始发事件的人员失误。大多数情况下，这类事件对电厂的影响已统计到电厂的始发事件频率中，不需进行进一步分析。但在某些情况下，例如始发事件频率需要采用故障树等模型进行分析时，其相关的人员失误事件需要开展分析。

C类：亦称事故后人员失误事件，是对始发事件进行缓解的过程中干预不当的人员失误。这是指在始发事件发生后，电厂人员（主要是操纵员）没有根据事件的进展情况按照规程进行及时响应，或者干预失误。这类人误事件大多是在主控室内，是人员可靠性分析的重点。

本文件仅针对事故后人员失误事件的分析作规定，提供事故后人员可靠性分析的分析方法、内容和过程。

## 6  综合型人员可靠性分析方法

6.1  方法概述

本节对事故后人员可靠性分析方法进行介绍，说明事故后人员可靠性分析方法的一般流程和内容。

人员可靠性分析方法是指HRA实施所遵循的方式或者途径，是用一种系统化的方法评估人员失误事件及其发生概率。通常在开展事故后人员可靠性分析时，将人员行为划分为诊断和执行两个阶段，事故后人员失误事件分析中需考虑诊断失误和执行失误两大类，本文件中将诊断失误模型进一步分为两部分，诊断模型1重点考虑时间等因素对人员诊断行为的影响，诊断模型2重点考虑电厂信息与操纵员接口、规程与操纵员接口等相关因素的影响，总的诊断失误取二者之和，总人员失误概率取诊断失误和执行失误之和。

当一个给定事故序列中包含多个操纵员动作时，应该考虑每个操纵员动作与先前操纵员动作之间的相关性。相关分析可参考《核动力厂人员可靠性分析中相关性评价技术规范》（2020年）。

6.2  诊断模型1

操纵员如果未能在可用的时间窗口内做出正确决策（即：未能开始正确响应），这种失误称为诊断失误，其概率称为诊断失误概率PC。如果操纵员做出了正确的诊断但在执行阶段出现失误导致没有成功完成该人员动作，这种失误称为执行失误，其概率称为执行失误概率PE。只有当操纵员的诊断和执行都成功时，这个人员行为才算成功完成。

诊断模型1是一种根据事故后操纵员的认知响应时间窗口Tw和认知响应中值时间T1/2的比值来计算操纵员在总时间窗口Tsw内不能做出响应的概率（称作未响应概率）的方法。总时间窗口Tsw是指从事故发生到如果操纵员不采取措施则发生不希望的后果的时间。诊断模型1认为从系统发出信号到操纵员开始正确响应需要一段时间，称为响应时间T，这段过程是操纵员对信号的认知和诊断过程。这段过程既包括操纵员没有做出任何响应的时间，又包括操纵员做出了错误的响应随后纠正错误直至做出正确响应耗费的总时间。如果记事故发生的时刻为T=0，操纵员在认知响应时间窗口Tw内的未响应概率为

PC = P(T>Tw)	(6.1)

为了计算操纵员未响应概率PC，必须先确定响应时间T服从的分布。诊断模型1假定响应时间服从参数为T1/2和σ的对数正态分布。其中T1/2是认知响应中值时间。σ是对数正态分布对应的正态分布的标准差，它体现了不同操纵员诊断时间的差异性。将时间T标准化之后，利用标准正态分布的分布函数Ф(·)可以求得：

(6.2)

其中Tw/T1/2的作用是将时间窗口标准化。记

T’w=Tw/T1/2	(6.3)

Tw和T1/2的比值越大则T’w的值越大，说明操纵员可用于诊断的时间越充裕。当认知响应时间窗口Tw以及对数正态分布的两个参数T1/2和σ的值被确定后，将其代入(6.2)式就可以计算出对应的PC的值。(6.2)式确定的响应时间与未响应概率的关系可以用双对数坐标系下的响应时间曲线表示。图6-1中PC就是T取T’w时的操纵员未响应概率。从图上可以看出，操纵员可用于诊断的时间越充裕（T’w越大），操纵员不能做出响应的概率就越小；反之操纵员不能做出响应的概率就越大。

### 图6-1 响应时间与未响应概率的关系

参数σ反映操纵员诊断时间的差异性。σ的取值可以根据事故后人员操作事件的类型而定。根据信号和响应之间的逻辑关系可以将人员操作事件分成三类：CP1、CP2和CP3。CP1是指紧随报警信号之后的操纵员就需要立即响应的人员操作事件；CP2是指当出现报警信号后，操纵员需等待某个参数超越某个数值水平或某个参数不能维持在某一水平时才采取响应行为，这个类型的人员操作事件包含了一段等待时间；CP3是指当出现信号后操纵员必须在某个参数达到某个临界值之前采取响应行为。

用公式(6.2)计算PC时有3个参数需要事先确定Tw、T1/2和σ。其中Tw可以由总时间窗口Tsw减去事故发生到信号出现之间的时间Tdelay和人员操作的执行时间Tm得到；Tsw可以由热工水力分析人员根据事故工况计算得到；T1/2、σ和Tm需要通过电厂模拟机数据、操纵员访谈、操纵员试验数据等来确定。

6.3  诊断模型2

诊断模型2基于NUREG/CR-1278数据将导致人员诊断失误的原因归纳成8个失误机理，分成两组失误模式：电厂信息—操纵员接口失误和规程—操纵员接口失误。

每个失误机理通过一棵决策树表示，其形式与事件树相似。但决策树的结构是固定的，决策树的题头顺序不影响定量化结果。每棵树都覆盖影响人员的认知行为的一些方面，决策树的题头表示人员失误的影响因子，决策树的每个分岔表示对相应题头的肯定或否定回答，每条分枝路径都对应于一个人员失误的概率值。通过对决策树的分枝路径的选择，最终可以确定该决策树代表的失误机理导致人员失误的概率。如果条件允许，决策树的路径选取也应该根据操纵员访谈得出。必要时，决策树的分枝对应的HEP可以由HRA分析人员根据具体事故情况略为调整。另外，由于8棵决策树是一个整体，对操纵员的各种不利因素在估算PC时只需考虑一次，如操纵员的工作负荷等，不需要在每棵决策树中都考虑。

由于模型2主要用于时间裕量比较大的场合作为模型1的补充，所以模型2对于时间窗口没有过细的分析，只是放在恢复因子中考虑。通过每棵决策树的分枝路径可以计算出每个失误机理导致人员失误发生的概率，然后乘以每个失误机理的恢复因子，求和之后就是这个人员操作事件的诊断失误概率：

(6.4)

在(6.4)式中，Pij是造成人员诊断失误的每个失误机理的概率，其中i表示失误模式编号，j表示失误机理的编号，是每个失误机理的恢复因子。恢复因子反映了操纵员重新检查自己所做的操作或由他人复查从而纠正原先错误操作的可能性，可能性越大则恢复因子的值越小。对操纵员动作的恢复主要以自我复查和他人复查为主。得到Pij和Pnrji的乘积后，将8个PijPnrji相加后就是该人员操作事件最终的人员诊断失误概率。

代表各个失误机理的决策树包括：

- 信息无法获得的决策树PCa：信息无法获得是指操纵员无法获得清晰和准确的信息。这里指的信息是操纵员准确诊断事故所必需的信息，其形式依具体事故情景而异，主要指各种信号、报警或某些电厂参数。

- 未能注意信息的决策树PCb：操纵员未能注意信息是指操纵员没有注意到某个信号、参数或报警，而这些信息对操纵员诊断事故具有重要作用。例如操纵员遗忘读取某个仪表或显示器的数据，或者操纵员在读取数据之前被其它信号引开注意力，亦或操纵员没有按照要求的频率去监测某个仪表参数以致于未能及时发现异常情况。

- 数据误读或误传的决策树PCc：数据的误读或误传是指操纵员由于不熟悉信号指示器而导致选错指示器，或者从指示器读取数据时出差错，亦或操纵员之间交流时出差错。控制室盘台的设计和指示器的布置很大程度上影响着操纵员是否会选错或读错指示器。操纵员之间是否交流出错跟操纵员之间交流的方式和协议有关。

- 信息有误导性的决策树PCd：信息有误导性是指在某些信息看似可以获得的情况下，如果按照正常方式解读该信息就会误入歧途。

- 遗漏规程中步骤的决策树PCe：遗漏规程中的步骤通常是由于操纵员分心或者工作负荷重导致的，例如操纵员要同时执行多个规程时有可能疏漏。规程的印刷特点对操纵员是否容易遗漏规程有时也有一定影响。

- 误解指令的决策树PCf：导致操纵员误解指令有几个原因，包括：规程叙述不够完善或不够准确；操作指令模糊不清；操纵员误解决策步骤的逻辑关系（此条将在决策树PCg中讨论）；由于思维定式，操纵员对于貌似非常熟悉的事故情景没有注意到操作中有微小差别。

- 误解决策逻辑的决策树PCg：操纵员是否会误解决策逻辑关系跟规程中操作指令的复杂程度有关。衡量操作指令复杂程度最简单的标准就是操纵员需要考虑多少信息量（例如一个还是多个信号）和信息量的组合关系（与、或、非，以及它们的组合）。

- 故意违反规程的决策树PCh：故意违反规程是指操纵员有意识地决定不按照规程执行，通常是指操纵员认为按照自己的做法比规程更好。

决策树及其包含的分枝信息详见附录A。

6.4  执行模型

执行模型实施的步骤如下。

第一步：任务分析

执行模型主要用来计算操纵员进行某项操作时发生失误的概率，首先要进行任务分析。在进行任务分析前，首先要走访对象和阅读相关规程。走访对象的目的是要求HRA人员了解主控室概况，以及控制台和控制盘上显示仪表、操作开关等设备的布局；阅读规程的目的是将操作过程中要求人员干预的部分划分出来，并对获取的人-机交互信息进行筛选和简化，确定主要的人-机交互环节，进而进行详细的分析和计算。

确定了人机交互信息后，接着对其进行分解，即将人机交互过程分解为若干个子过程。通常的处理方式是依据人员参与的动作制定为表格，即“人员失误分析表”，该表包含的主要内容有：

1）操作对象：指的是控制台和控制盘上的元器件。包括：操作开关、状态指示灯、参数显示仪和记录仪等。

2）对象所处的位置：指的是被操作的元器件在控制台和控制盘上所处的位置。

3）信息显示方式：指状态指示灯、参数显示仪、操作开关等的类型。

4）失误类型：指操纵员执行某项操作所犯的错误。失误类型主要包括读数失误、操作失误、判断失误和疏忽失误等。此外，人员失误表中还包括“人员失误概率（HEP）”、“误差因子（EF）”及“修正因子”等内容。

第二步：建立人员失误事件树

在执行模型分析中，人员失误事件树是人员可靠性分析的主要手段。它把任务分析中所确定的人机交互的事件作为人员失误事件树的顶事件，对每一事件都按成功和失误两个分枝展开，分别描述任务的成功与失误，同时在每个分枝上也标明该分枝的成功与失误概率。除始发事件外，其余的事件都为条件概率。比如在核电厂中发生了一个事故，规程要求操纵员关闭某个阀门，这个动作可以分解成三个动作：a、操纵员有没有接到命令；b、操纵员接到命令后有没有找到那个阀门；c、操纵员找到阀门后有没有进行正确的操作。如下图所示，每一任务为一叉点。大写字母表示操作失误，小写字母表示操作成功。

图6-2 人员失误事件树

人员失误概率值可以从人员失误手册（NUREG/CR-1278）中查出，并将这些值输入到人员失误事件树上。查表时需注意HEP值的使用范围。表中查出的HEP值是人员失误概率的中值，“EF”是HEP的误差因子，它是人员失误概率的上限值除以下限值的商的平均方根，表示人员失误概率的取值范围。

第三步：对人员失误概率进行修正

人员失误手册中的HEP值是把一项操作作为孤立的事件考虑的基本人员失误概率，且是在紧张程度为最佳的条件下给出的。为此，在定量计算人员失误概率时，必须对HEP值进行修正，主要包含压力等级和经验等。

BHEP=NHEP×PSF1×PSF2×……

其中，BHEP为考虑了特定PSF影响的基本人员失误概率；NHEP为未考虑PSF影响的名义人员失误概率；PSF1、PSF2……为压力、经验等修正系数。

第四步：人员失误概率计算

通过走访、阅读规程和专家讨论等工作后，便可将某项任务分解为若干步操作，例如n步操作，有时还需将某一步操作再进一步分解为若干子步骤，对每一子步骤进行修正后相加得到人员失误概率值PE。

执行模型所需的数据包括：对任务和动作的描述、对人们行为的影响因素（压力、技能的水平、疲劳程度、工作环境和组织方面的影响）、不同任务的恢复因子、人机界面方面的信息、对完成任务的人员或团队的确定、可用的规程、不同任务之间的相关性和影响因子等。

6.5  形成文档

人员行为的总失误概率等于诊断模型1计算得到的PC1、诊断模型2计算得到的PC2和执行模型计算得到的PE之和：HEP= PC1+ PC2+PE。对计算过程、参数选取依据、计算结果进行记录，形成文档。

# 附录A
（资料性附录）
诊断模型2决策树

图A-1  信息无法获得的决策树PCa

图A-2  未能注意信息的决策树PCb

图A-3  数据误读或误解的决策树PCc

图A-4  未能注意信息的决策树PCb

图A-5  遗漏规程中步骤的决策树PCe

图A-6  误解指令的决策树PCf

图A-7  误解决策逻辑的决策树PCg

图A-8  故意违反规程的决策树PCh