ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

基于模型定义的核电设备设计

第1部分：数字化三维建模要求

Model based definition part 1—Standard of three-dimensional parts modeling

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：2024.6）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

目  次	I

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 MBD产品设计流程	4

5 三维建模的原则及要求	5

6 建模环境的通用设置	6

7 文件目录与命名原则	7

8 三维建模的特征应用要求	8

9 三维建模的精度要求	10

10 标准件、外购件建模要求	10

11 模型的使用要求	11

12 模型简化	11

13 模型检查	12

附　录　A （规范性） 产品设计流程图	13

附　录　B （规范性） 三维设计软件中建模常用设置	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计 第1部分：数字化三维建模要求》与T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计 第2部分：数字化三维模型装配要求》、T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计第3部分 PMI产品制造信息及二维制图技术要求》共同构成支撑《基于模型定义的核电设备设计》团体标准体系。

本文件是T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、上海电气核电设备有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、东方汽轮机有限公司、华能核能技术研究院有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、上海电气核电设备有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、东方汽轮机有限公司、华能核能技术研究院有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件主要起草人：史骁辰,袁舒梦,管佳崙,吴小奎,赵毛毛,吴和北,邓亚弟,孟剑,雷伟俊,李雨萌,李兵。

本文件为首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计》旨在进一步规范核电设备三维设计的设计流程和设计方法、为制定合规性检查规则提供依据。拟由三个部分构成。

第1部分：数字化三维建模要求。目的在于对三维建模的通用要求，包括在三维建模过程中所用的术语和定义、三维建模的原则及要求、三维建模环境的通用设置、文件目录与命名原则、三维建模特征应用等要求进行规范。

第2部分：数字化三维模型装配要求。目的在于对三维模型装配的通用要求，包括在三维模型装配过程中所用的术语和定义、装配建模的原则、装配建模方法与流程、装配建模详细要求等内容进行规范。

第3部分：PMI产品制造信息及二维制图技术要求。目的在于对模型集成设计、制造及其他附加信息的内容及要求进行规范。

基于模型定义的核电设备设计 第1部分：数字化三维建模要求

# 范围

本文件规定了进行核电设备三维建模的通用要求，包括在三维建模过程中所用的术语和定义、三维建模的原则、文件目录与命名原则、三维建模特征应用等要求，并给出核电领域常用三维软件设置方案。

本文件适用于基于模型的定义对核电设备开展三维模型的构建、应用和管理等工作。

# 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3100-1993  国际单位制及其应用

GB 3101-1993  有关量、单位和符号的一般原则

GB/T 4457.4-2002  机械制图图样画法图线

GB/T 4458.5  机械制图尺寸公差与配合注法

GB/T 6403.3-2008  滚花

GB/T 24734.11-2009  数字化产品定义数据通则第11部分：模型几何细节层级术语和定义

GB/T 26099.1-2010  机械产品三维建模通用规则第1部分：通用要求

GB/T 26099.2-2010  机械产品三维建模通用规则第2部分：零件建模

# 术语和定义

GB/T26099.1确立的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。

- 三维软件  3D software

三维软件是指用于机械设计的三维绘图软件，如UG NX、SolidWorks、PRO/E等。

- 基于模型的定义  MBD, model based definition

使用一个集成化的三维数字化实体模型表达了完整的产品定义信息，成为制造过程中的唯一依据。MBD应包括精确的实体模型、三维尺寸标注、注释和公差标注等信息，用来完整的定义一个产品的所有要求。

- 主模型  master model

在产品生命周期(如设计、分析、制造和产品支持)中，协调全局、指导并保证数据共享和数据全局一致性的、统一的数字化几何模型，一般指设计人员创建的零件模型。工艺、仿真、制图、装配等后续操作所采用的模型均是这一模型的“引用”，是主模型数据的分离。

- 部件文件  part

三维软件生成的模型(包括零件或组件)文件，有时也直接指零、组件本身。

- 种子部件  seed part

有时又称模板文件，指按相关标准规定，预先设定好环境(如图层、属性等)的无实体部件文件。

- 对象  object

三维软件中用于划分和描述物件的基本单元，如零件中包括草图、实体、文本、标注等对象。

- 设计特征  design feature

设计特征是常用的可独立存在的规则实体，一般包括长方体、圆柱体、圆锥体、球体和管道五种，利用这些特征以及布尔运算可以建立其他形状复杂的实体模型。

- 对象属性  object attribute

赋予模型对象，需要通过相关查询才能读取的非几何信息。

- 部件属性  part attribute

赋予整个模型零组件，需要通过相关查询才能读取的非几何信息。

- 精度  accurate

由设计意图要求的建模误差范围，包括距离精度、角度精度等。

- 草图  sketch

草图是通过尺寸与几何约束组成一个二维轮廓的曲线集合。这个曲线集合可用来生成拉伸、旋转实体或在自由曲面建模中作为扫掠体和通过曲线的放样表明的截面。

- 约束  constraint

给定的用来精确定义图形几何形状的条件。

- 组件  component

由两个及以上零件组合起来的数据集。

- 引用集  reference

引用集是零组件中特定对象的集合，供上一级组件装配时引用。

- 绝对坐标系  absolute coordinate system-ACS

在三维软件中不能更改的坐标系。绝对坐标系的原点在X=0，Y=0，Z=0处。

- 工作视图坐标系  work view coordinate system-WCS

由用户自行定义用于辅助建模的直角坐标系，表示为XC，YC，ZC。其中XC-YC平面称作工作平面。

- 角色  role

在三维软件中控制用户界面的工具。系统可以根据选取的角色来显示不同的用户界面，便于操作人员的使用。

- 自顶向下设计  top-down design

一种产品设计方法和思路。通过先确定总体思路、总体布局，然后再进行零部件设计。

- 自底向上设计  bottom-top design

一种产品设计方法和思路。通过对数据库中已存在的系列产品零件、标准件以及外购件采用自底向上的设计方法加入到装配件中来。

- 上下文设计  context design

一种产品设计方法和思路。既使用了自顶向下设计也使用了自底向上设计。

- 几何相关  geometric correlation

指在同一环境下两个几何体间的关联特性。

- 基准轴  datum axis

是一参考特征，用于辅助创建其它特征如：基准面、拉伸体和旋转体，一般表现为一带箭头的实线或不带箭头的虚线。

- 基准面  datum plane

是一参考特征。用于辅助在柱体、锥体、球体和旋转体上创建特征；也用于辅助在空间任意方位创建特征。它也可以用作草图平面及定位成形特征。表现为一矩形框平面。

- 虚拟装配  virtual assembly

装配件中的零件与原零件之间是指针引用链接关系，而非拷贝关系。对原零件的修改会自动反映到装配件中。

- 实体装配  phsical assembly

装配中的零件和子装配件（即各种构件）都在同一个部件文件中，一般使用在标准件、外购件的装配件，往往也适用于其它系统转换过来的系统中。

在自顶向下的装配过程中，未拆分前的装配件也处于实体装配状态。

# MBD产品设计流程

## 流程图

MBD产品设计流程参见附录A。

## 流程节点说明

### 环境安装

为统一MBD产品设计环境，在进行产品设计前，必须安装集成了MBD产品设计标准的定制环境，软件详见提供的标准环境安装包。

MBD 环境设置基于原建模标准环境，增加三维标注、注释等缺省项的设置。

### 几何模型创建

创建几何模型流程，其创建过程相当于原设计模式下三维模型的建立，其创建过程须遵循本规范中的相关规定。

### 非几何信息创建

基于三维几何模型，创建模型视图、三维标注、注释和属性等创建非几何信息。

### 二维工程图创建

利用三维模型，投影为二维工程图。

# 三维建模的原则及要求

## 总体原则

### 零件模型应能准确表达零件的设计信息，且应包含零件的几何要素、约束要素和工程要素。

### 零件模型的信息应具备在保证设计意图的情况下可被正确更新或修改的能力。

### 零件模型不允许冗余元素存在，不允许含有与建模结果无关的几何元素。

### 零件建模应考虑数据间应有的链接和引用关系，例如，模型的几何要素、约束要素和工程要素之间要建立正确的逻辑关系和引用关系，应能满足模型各类信息实时更新的需要。

### 建模时应考虑零件的可制造性。

## 总体要求

### 参与三维设计的机械零件应进行三维建模，这不仅包括自制件，还包括标准件和外购件等。

### 标准件及外购件优先从标准件库及外购件库中进行选用。

### 三维零件模型的建立应以三维模板文件为基础进行，不得擅自删改模板文件中的标准设置。

### 单个零件的三维模型数据应放置在一个独立部件文件中。

### 一般采用公称尺寸按 GB/T 4458.5 中的规定进行建模，尺寸的公差等级可通过通用注释给定，也可直接标注在尺寸数字上。

### 一般先建立模型的主体结构（例如筒体、主轴等），然后再建立模型的细节特征（例如小孔、倒圆、倒角等）。

### 螺纹、齿轮等特征可简化模型或符号表示，如有专门设计要求的，应严格按设计尺寸绘出，不应夸张或简化.

### 某些几何要素的形状、方向和位置由理论尺寸确定时，应按照理论尺寸进行建模.

### 无图件（如油漆、涂层）存在具体设计要求的，都应建立三维模型，例如油漆层作为衡重计算的，可依据其真实厚度按照辅料方式进行建模；无具体设计要求的，采用非几何组件表达，例如若产品实体存在油漆面，需要对三维模型油漆的面进行颜色的标识，油漆面颜色与实物样机保持基本一致。

### 推荐采用参数化建模，并充分考虑零部件及零部件间参数的相互关联。

### 对于管路及其线束的卡箍等零件建模，推荐以其装配状态建立模型，但在设计过程中应考虑其维修或分解成自由状态时所需的空间。

### 在满足应用要求的前提下，尽量使模型简化，使其数据量减少至最少。

### 模型在发放前，应对其进行模型检查。

## 其它要求

### 在各级装配中组合加工的特征或要求不在零件中体现。

### 模型交付时，对于零件应确保所有实体特征都处于非隐藏（Unblank）状态。

### 非实体特征，如基准特征、曲线、曲面特征等应处于相应的层，并使其不可见（Invisible）。

### 对于装配模型，确保所有的零件和子装配件处于非隐藏状态。

### 在用到参数方程时，一般用小写字母t作为参数。

### 模型保存时应同步保存轻量化版本用于在不同系统中进行显示和信息传递。

# 建模环境的通用设置

## 单位

在三维软件建模环境下，执行国际单位制。

长度单位使用“毫米(mm)”或“米(m)”，质量单位使用“千克(kg)”或“克(g)”，密度单位使用“克每立方厘米”(g/cm3)或“千克每立方米”(kg/m3)。

其它单位执行GB3100~3101的规定。

## 文本字体和字符集

三维软件中文本相关选项在注释首选项中设置，常见的文字字体和字符集举例见表1。

## 引用集

引用集是零组件中特定对象的集合，三维软件默认创建了部分常用引用集，同时支持模型创建者依据的特殊需要创建额外的引用集，如管路件、线束等可创建仅包含中心线的命名为GUIDE的引用集(管接头可用实体状态加入引用集)。常见引用集命名、含义及作用详见表2。

所有用户自行定义的引用集名称中英文字母均为大写。可以使用下划线和数字，不得出现空格和其它字符。

文本字体和字符集

| 名字 | 字符集 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 拉丁（Latin） | Iso-font | 用于拉丁文本 |
| 希腊（Greek） | Greekfont | 用于希腊文本 |
| 英文（English） | Blockfont | 用于英文文本 |
| 中文（Chinese） | Chinese_fs | 简体中文仿宋体 |

引用集

| 名字 | 含义 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Entire | 所有 | 默认 |
| Empty | 没有 | 需要部件不可见时使用 |
| Model | 精确实体 | 完整地显示细节实体部件（WCS在绝对坐标系的原点） |
| Drawing_Model | 制图对象 | 包括所有制图用对象 |
| Assembly_Model | 装配中显示的对象 | 用于装配中显示的对象 |
| Simplified | 简化体 | 用于装配中显示的对象 |

## 属性

模型属性分为系统属性和用户自定义属性，它是表达产品定义或产品模型特征的重要组成部分。

针对不同的零部件类型，其属性定义及相应填写要求不同，具体见表3。

在 三维软件中建模后可按表中所给出的属性填写。

模型及装配属性列表

| 序号 | 标题 | 别名 | 填写说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REVIEWER | 审核 | 手工填写 |
| 2 | CHECKER | 校核 | 手工填写 |
| 3 | DESIGNER | 设计 | 手工填写 |
| 4 | STAGE | 阶段 | 手工填写 |
| 5 | SPECIFICATION | 型号规格 | 手工填写 |
| 6 | PART_NAME | 名称 | 手工填写 |
| 7 | PART_NO | 零件编号 | 手工填写 |
| 8 | SPECIALIT | 专业 | 手工填写 |
| 9 | PROJECT_NO | 项目编号 | 手工填写 |
| 10 | PROJECT_NAME | 项目名称 | 手工填写 |
| 11 | DB_PART_REV | 版本 | 手工填写 |

## 材料与质量特性

对单个零件应在最终提交时，附加材料信息，同时计算其质量特性，随零件一同保存。

质量计算时以MODEL引用集进行。

## 原点和坐标系设置

自顶向下设计，在进行工作坐标系的定义时，产品整机应以绝对坐标系为基准。

## 视图

三维模型提交时，最终可按“正等侧视图”视图显示，不保留边框。可创立自己的视图。不应更改种子部件中预设的视图的名字。

关于视图的显示，未说明的按种子部件的默认设定。默认按下面的要求执行：

- 模型的显示模式：默认以带边着色模式显示数据；

- 隐藏边：默认和最终模型提交时应为“不可见”选项；

- 轮廓：显示转角处的轮廓边；

- 平滑边：即两相邻面相切时，不显示切线；

- 透明度：默认和最终模型提交时应为OFF。

本身材质为透明或半透明的，按75%透明度处理，设计者也可根据实际情况单独给定透明度，不应按不透明物体绘制。

# 文件目录与命名原则

文件目录

在三维软件环境下进行三维建模，所有文件目录名最好使用英文字母或数字。

命名规则

零部件的命名

零部件名一般可由“项目号-设备编号-部件流水号-零件流水号”几部分组成。由数字与大写英文字母组成，具体根据各项目文件编码程序执行。

标准件的命名

标准件名由“标准规格_标准号”格组成。规格里的乘号“×”，一律采用大写字母“X”表示。

部件族的模板文件采用标准代号命名，但是不带标准件族的，如GB/T5780应该命名为GB5780。为了使工程图符合标准的规定，应在模板文件中定义一个属性，属性值必须按照如GB/TXXXX表示。

表达式的命名

表达式名是字符与数字组成的字符串，但第一个必须以字母开始，可含下划线。表达式名的长度限制在32个字符内。表达式中不区别大小写字符，如“Snerdi”和“snerdi”表示相同的变量。

在用到参数方程时，一般用小写字母t作为参数。

表达式中涉及到π常数时，一律使用机内常数pi（）。角度、弧度相互转换时，弧度转到角度，应使用机内函数deg（），角度转到弧度使用机内函数rad（）。内置函数见附录B.1。

视图的命名

视图是指零件模型的各种向视图和轴测图，系统缺省视图和用户自定义视图。用户自定义的视图命名要有意义，一般应反映视图用途。三维软件下视图样式详见附录B.2。

引用集的命名

引用集的名称不能超过30个符号，中间不允许有空格。

# 三维建模的特征应用要求

特征应用的基本要求

特征应该参数化造型，应使用相应的特征命令或者定义草图的方法进行创建和编辑。

在特征应用过程中，不得使用没有相关性的曲线。从其他CAD系统中通过转换进来的数据，须采用同步建模技术后参数化模型。

特征必须充分定位，不允许欠定位或过定位，另有规定的除外。优先使用几何定位方法，如平行、垂直和重合等，其后才是数值定位方法。；

特征操作出现零厚度时，一般应相应调整目标实体和工具实体的相关尺寸，可将其缩小或扩大0.001mm，以避免出现这种情况。

不应有多余的特征，不应修订以前的特征而创建新的特征，如不要在原开孔的位置上再覆盖一个更大的孔以修订圆孔的尺寸和位置。

特征建立的过程中所引用的参照必须是最新且有效的。

不得出现小于规定建模精度尺度的特征。

为了追溯特征历史或者设计意图，可以重命名特征节点。

倒圆和倒角特征一般放在建模工作的最后完成。

设计特征

作为零件的基本解析形状，设计特征具有非几何相关性。设计特征一般包括长方体、圆柱体、圆锥体、球体和管道。每个零件建模时仅可使用一次设计特征，且仅作为零件的根特征(模型的第一个特征)。

参考特征

除种子部件中提供的固定基准面和基准轴，用户不应建立其他固定基准面和固定基准轴，应尽可能使用相对基准轴和相对基准平面建模。创建辅助基准面和基准轴应与已有的特征保持几何相关。

如果模型的基本实体特征是由建立在固定基准面上的草图生成，则不应再使用设计特征。

草图

草图的附着和定位

草图的附着

用户在一开始就需要创建草图特征时，可以选择固定基准面(这种固定基准面可以是坐标平面)作为附着面。其它情况下，只能选择相对基准面、片体表面或实体表面作为草图的附着面(Face/Plane)。

草图的定位

草图应相对于已有的实体、基准等进行充分定位。

草图创建原则

草图应尽量体现零件的剖面，且应单独按设计意图命名。

创建和编辑草图特征时，应优先使用几何约束，且保证几何约束的充分和完整，然后再应用尺寸约束。

草图一般不应欠约束(欠约束仅用于打样图、协调图等)，也不应过约束。草图不应存在约束冲突。参考性的约束仅用于参考尺寸的标注，此时应将该类约束转为参考对象。

拉伸、旋转和扫描特征

用拉伸、旋转和扫描特征命令生成实体时，布尔操作命令应在此命令中一起完成。

成形特征

常用的成形特征及其要求见表5。

常用成形特征表

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简单孔（Simple） | 用于创建圆柱形通孔或盲孔 |
| 2 | 沉头孔（Counterbore） | 用于创建圆柱形阶梯通孔或盲孔 |
| 3 | 埋头孔（Countersink） | 用于创建圆柱形出口棱边带倒角的孔 |
| 4 | 圆凸台（Boss） | 用于创建阶梯轴 |
| 5 | 圆形腔（Cylindrical） | 用于创建圆柱形通孔或盲孔（可带锥度） |
| 6 | 矩形腔（Rectangular） | 用于创建矩形的内腔 |
| 7 | 方凸台（Rectangular） | 用于创建矩形的内腔 |

特征树组织

对于复杂模型，应在建模过程中对特征树进行组织和整理，特征树组织示例见附录B.3。其过程按照以下要求进行：

- 特征树上应该表达完整、有效的信息和特定的组织关系；

- 为了方便下游用户使用，零件具体构造特征按统一要求进行清楚的命名，并进行分组、分层存放；

- 基准轴、基准平面原则上不在特征树中显示。

# 三维建模的精度要求

## 曲线的精度

用最低次幂的曲线来建立曲线；对具有标准解析形状的规则曲线，例如圆、椭圆、抛物线、双曲线等应该用相应的曲线命令来完成。

曲线建模的精度需满足以下要求：

- 间隙和重叠：允许两曲线间的最大间隙和重叠均为0.001mm；

- 阶次：曲线拟合方法一般用三次样条。

## 曲面的精度

用能够满足工程设计和制造的精度要求，且保证曲面是准确光滑的最低阶次多项式来定义曲面。应尽可能使用直纹曲面。

对于非直纹曲面，用满足要求的最低阶次的样条曲线来生成曲面。控制曲线间相互应是相切的，并且满足点、斜率和曲率的限制要求。

曲面建模的精度需满足以下要求：

- 拟合方法：用3次B样条曲线；

- 距离精度：0.001mm；

- 角度精度为：0.05°。

## 实体的精度

实体建模距离精度和角度精度均应设定其最大值，一般距离精度为0.001mm，角度精度为0.05°。

相邻实体间的最大间隙和重叠均应限定其最大值，一般为0.001mm。

# 标准件、外购件建模要求

## 建模环境要求

标准件、外购件建模需要在定制的三维软件环境中完成，并在完成建模后置入标准件库及外购件库中。

## 标准件建模

标准件模型应优先采用具有参数化特点的系列族表方法建立，对于无法参数化的零件，亦可建立非系列化的独立模型。

为满足快速显示和制图的需要，标准件应按GB/T24734.11规定的方法采用简化级表示。

## 外购件建模

### 已获取模型

外购件产品的模型推荐由供应商提供。

用户可根据需要进行数据格式的转换，转换后的模型是否需要进一步修改，由用户根据使用场合自行确定。

转换后的初始模型应予以保留，并伴随装配模型一起进入审签流程。

### 未获取模型

对无法从供应商处获得外购件的三维模型，可由用户自行建立。

允许根据使用要求对外购件模型进行简化，但简化模型应包括外购件的最大几何轮廓、安装接口、极限位置、质量属性等影响模型装配设计的基本信息。

# 模型的使用要求

已发布的模型可根据需要用于不同应用场合，这些应用通常包括：工程分析与优化、装配建模、加工制造、变形设计、宣传与培训等。

为了满足不同应用环境，发布的数字模型应至少包含以下内容：

- 对于工程分析类应用，发布的模型应包括几何信息、材料信息（例如名称、密度、弹性模量、屈服极限、强度极限、泊松比等）等；

- 对于投影二维工程图应用，发布的模型应包括几何信息、技术要求、尺寸公差、几何公差、表面结构、剖面信息等；

- 对于加工制造应用，发布的模型应包括几何信息、尺寸公差、几何公差、表面结构、制造要求等；

- 对于装配建模的应用，发布的模型应包括几何信息、配合公差等；

- 对于宣传与培训的应用，发布模型应包含几何信息、材质与纹理、光源信息、环境信息等。

# 模型简化

## 简化原则

模型简化原则按GB/T 26099.2进行，其基本内容通常包括以下内容：

- 模型的简化应便于识别和绘图；

- 模型的简化不能引起误解或不能产生理解的多义性；

- 模型的简化不能影响自身功能表达和基本外形结构，也不能影响模型装配或干涉检查；

- 模型的简化应考虑到三维模型投影为二维工程图时的状态。

## 详细简化要求

三维建模详细简化要求如下：

- 与制造有关的一些几何图形，如内螺纹、外螺纹、退刀槽等，允许省略或者使用简化表达，但简化后的模型在用于投影工程图时，应满足机械制图的相关规定；

- 若干直径相同且成一定规律分布的孔组，可全部绘出，也可采用中心线简化表示；

- 模型中的印字、刻字、滚花等特征允许采用贴图形式简化表达，必要时，亦可配合注释说明；

- 对标准件、外购件建模时，可简化其内部结构和与安装无关的结构，但应包含正确的装配信息。

# 模型检查

模型预发布或者工程发布前应通过模型检查。

模型检查主要包括如下内容：

- 模型数据中的引用集是否按本标准进行设置；

- 模型文件的文件属性是否按本标准进行设置；

- 模型数据的显示状态是否符合本标准的设置；

利用三维软件的检查功能对模型数据的合法性进行检查，确保几何对象没有微小对象，没有未对齐对象，没有数据结构错误，没有一致性错误，没有面与面相交等错误。

（规范性）
产品设计流程图

A.1 NX产品设计流程图

A.2 SolidWorks产品设计流程图

（规范性）
三维设计软件中建模常用设置

B.1 内置函数

| 序号 | 常用标准内置函数 |  | 序号 | 用于单位转换的内置函数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 描述 |  | 名称 | 描述 |
| 1 | abs | 绝对值，abs(x)= ¦x¦ | 15 | tan | 正切，tan(x)=tan(x)，（x必须为度数） |
| 2 | arccos | 反余弦，acos(x)=arccos(x)，（结果为弧度） | 16 | cm | cm(x)将x从厘米转换成部件文件默认的单位。 |
| 3 | arcsin | 反正弦，asin(x)=arcsin(x)，（结果为弧度） | 17 | ft | ft(x)将x从英尺转换成部件文件默认的单位。 |
| 4 | arctan | 反正切，atan(x)=arctan(x)，（结果为弧度） | 18 | grd | grd(x)将x从梯度转换成度数。 |
| 5 | arctan2 | 反正切，atan2(x,y)=arctan(x/y)，（结果为弧度） | 19 | inch | inch（x将x从英寸转换成部件文件默认的单位。 |
| 6 | ceiling | 向上取整，ceil(x)=x是一个实数，函数返回大于或等于x的最接近的整数，如果 a=ceil(.1)，a等于1。 | 20 | km | km(x)将x从公里转换成部件文件默认的单位。 |
| 7 | cos | 余弦，cos(x)=cos(x)，（x必须为度数） | 21 | mc | mc(x)将x从微米转换成部件文件默认的单位。 |
| 8 | deg | 度数转换，deg(x)将弧度转换成度数。 | 22 | minute | minute(x)将x从分转换成度。 |
| 9 | exp | 指数，exp(x)=ex | 23 | ml | ml(x) 将x从英里转换成部件文件默认的单位。 |
| 10 | log | 自然对数，log(x)=ln(x)=loge(x) | 24 | mm | mm(x)将x从毫米转换成部件文件的默认单位。 |
| 11 | log10 | 常用对数，log10(x)=log10(x) | 25 | mtr | mtr(x)将x从米转换成部件文件的默认单位。 |
| 12 | rad | 弧度转换，rad(x)将度数转换成弧度 | 26 | sec | sec(x)将x从秒转换成度。 |
| 13 | sin | 正弦，sin(x)=sin(x)，（x必须为度数） | 27 | yd | yd(x)将x从码转换成部件文件的默认单位。 |
| 14 | sqrt | 平方根，sqrt(x) =/x |  |  |  |

B.2 模型视图命名方式

B.3 特征树组织示例