ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

基于模型定义的核电设备设计

第2部分：数字化三维模型装配要求

Model based definition —Standard of three-dimensional assembly modeling

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

（本稿完成日期：2024.6）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

目　　次	I

前  言	II

引　　言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 MBD产品设计流程	2

5 装配建模的原则	2

6 装配建模方法与流程	3

7 装配建模	4

8 装配属性规范填写	6

附　录　A	7

附　录　B （规范性） 自底向上的装配建模流程	9

附　录　C （规范性） 自顶向下的装配建模流程	10

附　录　D （规范性） NX软件中三维装配常用装配约束方式	11

附　录　E （规范性） SolidWorks软件中三维装配常用装配约束方式	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计 第1部分：数字化三维建模要求》与T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计 第2部分：数字化三维模型装配要求》、T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计第3部分 PMI产品制造信息及二维制图技术要求》共同构成支撑《基于模型定义的核电设备设计》团体标准体系。

本文件是T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计》的第2部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、上海电气核电设备有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、东方汽轮机有限公司、华能核能技术研究院有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、上海电气核电设备有限公司、深圳中广核工程设计有限公司、东方汽轮机有限公司、华能核能技术研究院有限公司、中国核电工程有限公司。

本文件主要起草人：史骁辰,袁舒梦,管佳崙,吴小奎,赵毛毛,吴和北,邓亚弟,孟剑,雷伟俊,李雨萌,李兵。

本文件为首次发布。

引  言

T/CNEA ××××《基于模型定义的核电设备设计》旨在进一步规范核电设备三维设计的设计流程和设计方法、为制定合规性检查规则提供依据。拟由八个部分构成。

第1部分：数字化三维建模要求。目的在于对三维建模的通用要求，包括在三维建模过程中所用的术语和定义、三维建模的原则及要求、三维建模环境的通用设置、文件目录与命名原则、三维建模特征应用等要求进行规范。

第2部分：数字化三维模型装配要求。目的在于对三维模型装配的通用要求，包括在三维模型装配过程中所用的术语和定义、装配建模的原则、装配建模方法与流程、装配建模详细要求等内容进行规范。

第3部分：PMI产品制造信息及二维制图技术要求。目的在于对模型集成设计、制造及其他附加信息的内容及要求进行规范。

基于模型定义的核电设备设计 第2部分：数字化三维模型装配要求

# 范围

本文件规定了进行核电设备三维模型装配的通用要求，包括在三维模型装配过程中所用的术语和定义、装配建模的原则、装配建模方法与流程、装配建模详细要求等内容，并给出核电领域常用三维软件设置方案。

本文件适用于核电设备三维模型装配过程。

# 规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26099.3-2010 	机械产品三维建模通用规则第3部分：装配建模

基于模型定义的核电设备设计 第1部分：数字化三维建模要求

# 术语和定义

GB/T 26099.3-2010中确立的以及下列术语和定义适用于本规范。

- 子装配  sub assembly

复杂产品装配时，一般按产品的功能和结构有层次地分级进行；子装配是在更高一级装配中用作组部件以供调用的一个装配，任何一个装配部件可在更高级装配中用作子装配。子装配一般对应产品的子系统或者组部件。

- 控制结构  control structure

控制结构，是在装配模型中用于控制装配模型布局和整体规划的特殊零件，主要由基准面、轴、点、坐标系、控制曲线和曲面等构成。在自顶向下设计中，控制结构常作为装配单元设计的基准参照，用于在设计中定义装配件与其它零部件之间，及本装配件内部各级部件之间界面、协调关系与位置关系。

- 干涉检查  interface checking

用户能够自动地检查一个三维数据模型，非常精确地指出管路、设备、结构或机器间的干涉情况，计算机分析生成在公差范围内的干涉一览表。

- 装配建模  assembly modeling

应用三维软件对零件和部件进行装配设计，并形成装配模型的过程。

- 装配单元  assembly unit

装配模型中参与装配操作的零件或部件。

- 装配约束  assembly constraint

在两个装配单元之间建立的关联关系，它能够反映出装配单元之间的静态定位和动态运动副关系。

- 基于模型的定义  MBD, model based definition

使用一个集成化的三维数字化实体模型表达了完整的产品定义信息，成为制造过程中的唯一依据。MBD应包括精确的实体模型、三维尺寸标注、注释和公差标注等信息，用来完整的定义一个产品的所有要求。

# MBD产品设计流程

## 流程图

## MBD产品设计流程参见附录A。流程节点说明

### 环境安装

为统一MBD产品设计环境，在进行产品设计前，必须安装集成了MBD产品设计标准的定制环境，软件详见提供的标准环境安装包。

MBD 环境设置基于原建模标准环境，增加三维标注、注释等缺省项的设置。

### 几何模型创建

创建几何模型流程，其创建过程相当于原设计模式下三维模型的建立，其创建过程须遵循T/CNEAXX XXXXX—XXXX《基于模型定义的核电设备设计 第1部分：数字化三维建模要求》中的相关规定。

### 几何信息创建

基于三维几何模型，创建模型视图、三维标注、注释和属性等几何信息。

### 二维工程图创建

利用三维模型，投影为二维工程图。

# 装配建模的原则

在三维软件装配环境下，执行国际单位制。

长度单位使用“毫米(mm)”或“米(m)”，质量单位使用“千克(kg)”或“克(g)”，密度单位使用“克每立方厘米”(g/cm3)或“千克每立方米”(kg/m3)。

其它单位执行GB3100~3101的规定。

所有的装配单元应具有唯一性和稳定性，不允许冗余元素存在。

每个装配模型应包含完整的装配结构树，该结构树应包含装配信息。

装配建模过程应充分体现面向制造的设计技术（Design for Manufacturing，DFM）和面向装配的设计技术（Design for Assembly，DFA）的设计标准，应充分考虑制造因素，尽量提高其工艺性能；

装配模型中使用的标准件、外购件模型、已存在的历史系列产品零部件应从标准件库和外购件库中调用，并统一管理。

干涉检查：为便于快速定位发生干涉的零部件，每一级子装配模型都应进行干涉检查；模型正式发布前应通过干涉检查。

# 装配建模方法与流程

## 装配建模方法

产品的装配建模一般采用两种模式：自底向上设计模式和自顶向下设计模式：

自底向上设计模式，一般需要把所有底层零部件设计完成后才进行装配设计，其顺序是从底层向上逐级搭建产品模型。

自顶向下设计模式，先通过确定总体思路、设计总体布局、规划装配层级，建立控制结构，然后在控制结构中创建和编辑零部件，从而完成一个整体的设计。

标准件、外购零部件、结构较简单的产品以及数据库中已存的系列产品零部件的改进设计，应采用自底向上装配建模方式。

包含曲面信息或有装配配合关系以及存在部件间关联的零部件应采用自顶向下的装配建模方式。

也可将两种模式相结合来使用，例如先创建几个主要部件模型，再将其装配在一起，然后在装配环境中详细设计其它零部件。

## 装配建模流程

装配建模一般按产品结构的隶属关系进行，建模时首先建立装配的基准，然后导入或设计零部件，合理定位，并进行干涉检查等，最后完成装配建模设计。

自底向上设计模式的一般流程见附录B。

自顶向下设计模式的一般流程见附录C。

# 装配建模

## 装配模型文件命名

一个装配模型中，根据装配隶属关系，可包括多个装配模型和零件模型。

装配模型文件命名按参照T/CNEAXX XXXXX—XXXX《基于模型定义的核电设备设计 第1部分：数字化三维建模要求》第7.2.1执行。

## 装配结构树

装配结构树应能表达完整有效的信息和零、组、部件的隶属层次关系。

在装配结构树上应对组成该装配模型的零、组、部件进行完整的信息标识。

完成装配模型设计后，应对模型的装配结构树上的所有信息进行检查。

## 对参与装配各类零件的要求

装配时有变形的金属零件：如弹簧、锁片、开口销等金属零件，在相同装配中经常具有不同形状的部件，应按实际安装后的变形状态进行装配；

装配时有变形的非金属变形零件：如橡胶密封条，可不考虑其径向压缩量；如海绵等，可按零件的实际情况进行装配；

有多个工作状态的零部件，如折叠翼片等零部件，在零部件参与装配时，可使用三维软件中 “装配排列”功能进行装配；

车间实际装配作业时需要进行再加工的零件，此类零件上具有装配现场才能确定的零件结构和配合尺寸；当零件模型上需要表达此类结构时，可按零部件的最终状态建立三维模型并装配，并加注释；当零件模型上不需要表达此类结构时，可直接在装配模型中进行建模；

产品实际装配时才能确定种类和数量的零件，如用于调整垫片类零件，原则上应按车间实际装配的种类和数量进行装配建模，具体建模时可确定进入装配的零件数量和种类，并加注释；

有元器件参与的装配:元器件主要用于线束线缆布线及装配仿真等，元器件应从三维软件相关元器件库中提取；

标准件:标准件实行分类统一建库管理，参与装配时从标准件库提取。

## 装配约束

### 约束使用的总体要求

在一个装配中定位组件有两种方法：

- 绝对定位方法，使用坐标系；

- 相对定位方法，按照配合条件(mating condition)使用约束来确定零部件在装配中的位置。

一般情况下，进行装配的第一个零组件使用绝对坐标定位，后续进行装配的零组件使用配对约束方法定位。

在三维软件中，装配约束的选用应正确、完整，不相互冲突，保证装配单元准确的空间位置和正确的空间运动自由度。装配约束的定义应符合以下要求：

- 根据设计意图，合理选择装配基准，尽量简化装配关系；

- 合理设置装配约束条件，不应有欠约束或过约束的情况；

- 装配约束的选用应尽可能真实反映产品对象的约束特性和运动关系，选用最能反映设计意图的约束类型；对运动产品应能够真实反映其机械连接特点和运动特性。

一般情况下，在保证充分约束同时，应按零件的真实位置建模、装配。

### 对于无自由度的装配模型

对于无自由度的装配模型，对每个装配单元均应形成完整的装配约束。对于常用的孔轴类配合可采用轴线与轴线对齐的方式。

对于常用的平面与平面配合，可采用面与面的对齐与匹配方式进行约束；

常用的静态装配约束通常采用配合定位的方式进行定位：

- 配合的几何对象可以是：面、边界、参考平面、参考轴、点、直线、曲线；

- 配合的类型一般有如下种类：接触对齐、同心、距离、固定、平行、垂直、对齐/锁定、适合窗口、胶合、居中、角度。不同三维软件具体种类详见附录D和附录E。

### 对于具有自由度的装配模型

对于具有自由度的装配模型，应根据其实际的机械运动副连接类型进行装配。

常用的机械运动副连接通常包括运动副(旋转副、滑动副、柱面副、螺旋副、万向节、球面副、平面副、固定副、恒定速度等)、传动副(齿轮副、齿轮齿条副、线缆副、2-3传动副)。

机械运动副连接所形成的约束应与实际机械运动副的运动特性保持一致，装配模型中的机构运动分析基本要求应符合以下要求：

- 针对具有运动机构的区域，定义装配约束关系、运动副类型、机构的极限位置；

- 对运动机构进行运动过程模拟，进行碰撞检查和机构设计合理性分析，并将分析结果反馈到设计，并做出设计决策；

- 对产品各装配区域进行机构运动分析，直到干涉、碰撞等问题完全解决。

## 典型装配配合应用要求

### 按实际零组件的装配次序装配零件和子装配件。通用件、标准件一般最后参与装配。

### 装配的更新应是被控制的，系统不应自动地更新它所用组件的最后版本。

### 装配中的下属零组件如要发生更改，应创立新的版本。本级装配及从本级开始向上至部件、整机装配件是否采用包含该零件的组件新版本，由每一级装配自行负责。默认装配件不自动更新。如要更新，零件的更改单应经过组件设计者的会签。

### 螺纹联接

螺纹装配遵循基体在前，拧入件在后的原则，螺母例外。

符号螺纹，杆的实体模型为圆柱时，其径向定位一般采用孔轴轴线对齐方式开展约束，不允许用面贴合约束，不同软件的具体约束方式可详见附录D和附录E。

符号螺纹，杆本身带有锥度时，可用面贴合。细节螺纹（Detailed Thread）件参与装配时，螺纹牙型应进行周向定位，保证牙型吻合正确，不得干涉。

### 键联接

平键、半圆键、楔键等参与装配时，应遵循基体在前，键在后的原则；

键的周向定位，除键和轴的中心有装配基准面外，不采用面贴合的方法进行约束，一般采用中心或居中方式开展约束，不同软件的具体约束方式可详见附录D和附录E。

### 花键联接

采用同心约束。周向应正确定位，键齿位置正确，不干涉。

### 销联接

采用同心约束。应遵循被定位件先行装配，销最后参与装配的顺序。

销定位的零组件，必须事先互相完成了约束。原则上不应将销作为约束过渡的中介。

### 焊接和胶接联接

由于焊接和胶接接头是在工艺阶段形成，故不会在零件建模中给出。装配建模时，直接以理想状态施加约束，涂胶部位可加相应注释予以说明。

### 齿轮联接

齿轮副中，包括圆柱齿轮副，锥齿轮副、蜗轮蜗杆副，其中齿的啮合位置要正确，如图1所示。

齿轮联接正确的啮合位置

# 装配属性规范填写

装配模型构建完成后，设计人员应填写相关装配的属性信息，相关属性应按照T/CNEAXX XXXXX—XXXX《基于模型的定义 第1部分：数字化三维建模要求》6.4节进行填写。

（规范性）

产品设计流程图

A.1 NX产品设计流程图

A.2 SolidWorks产品设计流程图

是

载入子装配、

零件等

满足设计要求

设计人员进行机构仿真、装配工艺性分析

是否完成装配

创建装配模型文件

建立装配基准

设计输入

零部件建模

否

否

是

装配建模完成

（规范性）
自底向上的装配建模流程

（规范性）
自顶向下的装配建模流程

设计输入

产品布局规划

初步设计

创建总体控制结构

划分零组件，建立各级控制结构

零件、子装配

详细设计

干涉检查

间隙分析

设计人员进行机构仿真、装配工艺性分析

满足设计要求

装配建模完成

是

是

否

否

（规范性）
NX软件中三维装配常用装配约束方式

- 图D.1 “装配约束”对话框

- 图D.2 螺纹联接约束选择

- 图D.3 销联接约束选择

（规范性）
SolidWorks软件中三维装配常用装配约束方式

- 图E.1 “标准配合”对话框

- 图E.2 “高级配合”对话框

- 图E.3 “机械配合”对话框