ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂核事故应急防护行动指南

Guidelines for emergency protection actions in the event of a nuclear accident at a nuclear power plant

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2025.4）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

目次	I

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 应急 emergency	1

3.2 防护行动 protective action	1

3.3 应急照射 emergency exposure	1

4 场内防护行动	1

4.1 场内应急人员的主要防护行动	1

4.2 场内应急人员防护行动确定	1

4.3 场内应急人员防护行动实施	2

4.3.1 应急响应行动的预评价	2

4.3.2 个人剂量监测	2

4.3.3 控制受照剂量	2

4.3.4 配备防护用品	2

4.3.5 放射性污染控制	3

4.3.6 食物和饮水控制	3

4.3.7 实施辐射防护现场指导与监护	3

4.4 场内应急人员的辐射照射控制	3

4.4.1 基本原则	3

4.4.2 应急响应人员的照射控制水平	3

4.4.3 接受应急照射的人员资格和条件	3

4.4.4 应急照射审批的范围	4

4.4.5 应急照射审批	4

4.4.6 应急照射控制措施	4

4.5 场内非应急人员的主要防护行动	5

4.6 场内非应急人员防护行动的确定	5

4.6.1 场内非应急人员防护行动的原则	5

4.6.2 场内非应急人员防护行动提出的流程	6

4.7 场内非应急人员防护行动的实施	6

4.7.1 应急集合点的安排	6

4.7.2 集合与清点	6

4.7.3 撤离事故场所	6

4.7.4 暂时隐蔽在场区建筑物内	6

4.7.5 失踪人员搜救	6

4.7.6 服用碘片	7

4.7.7 撤离场区	7

4.7.8 出入通道控制	7

5 场外防护行动	8

5.1 场外公众的主要防护行动	8

5.2 场外公众防护行动的确定	8

5.2.1 确定场外公众防护行动的依据	8

5.2.2 场外公众防护行动的原则	8

5.2.3 提供场外公众防护建议的流程	8

5.3 场外公众防护行动实施细则	8

5.3.1 隐蔽	8

5.3.2 撤离	9

5.3.3 碘预防	9

5.3.4 食物及饮水限制	9

5.3.5 临时性避迁、永久性再定居	10

5.3.6 补充防护措施	10

6 放宽执行防护行动的条件	10

附　录　A （资料性） 应急照射审批表	11

附　录　B （资料性） 应急照射的审批权限	13

附　录　C （资料性） 正当性分析表	14

附　录　D （资料性） 核电厂场外防护行动建议	15

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化标准的结构和起草规则》

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理。

本文件起草单位：山东核电有限公司、三门核电有限公司、海南核电有限公司、台山核电合营有限公司、苍南核电有限公司。

本文件主要起草人：刘鹏珍、王一霖、余小东、苟全录、牛朝辉、赵永生、甘晓亚、焦庆文。

本文件为首次发布。

引  言

本标准旨在规范核电厂应急状态下的应急防护工作，包括应急和非应急人员防护行动种类的确定和实施，应急照射控制，场外防护行动建议及其放宽执行的条件，拟由六个部分构成。

第1部分：范围。目的在于明确本标准的适用范围及主要内容。

第2部分：规范性引用文件。目的在于明确本标准编制依据和参考的技术标准和技术文件。

第3部分：术语和定义。目的在于明确专用名词和属于的定义。

第4部分：场内防护行动。目的在于为电厂应急状态下场内应急和非应急人员提供防护指引。包括可采取的防护行动种类及其实施、应急照射审批等。

第5部分：场外防护行动。目的在于明确场外防护行动种类及其实施细则。

- 第6部分：放宽执行防护行动的条件。目的在于明确放宽执行几类防护行动的条件。

核电厂核事故应急防护行动指南

范围

本标准适用于核电厂事故期间场内防护行动以及提出场外防护行动建议的活动。规范了应急状态下场内防护行动的确定、实施、应急照射控制及场外防护行动建议的提出。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 17680.6 核电厂应急计划与准备准则-场内应急响应职能与组织机构

GB／T 41580-2022 核与辐射应急响应人员的照射控制

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

应急 emergency

需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免核电厂核事故发生或减轻事故后果的状态。有时也称为紧急状态。同时，也是泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

[来源：GB/T17680.6 核电厂应急计划与准备准则-场内应急响应职能与组织机构]

防护行动 protective action

在应急响应期间和过后，为避免或减少核事故对核电厂人员和公众引起的预期剂量而采取的保护措施。

[来源：GB/T17680.6 核电厂应急计划与准备准则-场内应急响应职能与组织机构]

应急照射 emergency exposure

指在应急情况下应急响应人员（包括来自外援单位参加应急响应行动的人员）因履行应急响应任务而接受的照射。

场内防护行动

场内应急人员的主要防护行动

应急人员的防护行动，是对承担应急响应任务的人员采取的防护措施。场内应急人员的主要防护行动包括：应急响应行动的预评价、穿戴防护用品、个人辐射监测、控制受照剂量、放射性污染控制、食物和饮水控制、辐射防护现场指导与监护。

场内应急人员防护行动确定

为保护应急响应人员的安全并尽可能降低人员受照剂量和可能性，应根据应急响应现场的辐射水平制定相应的防护行动，其一般应遵循下述原则：

- 在应急状态下，场内防护行动的提出和批准应具有优先性，当核电厂已发生放射性物质释放或首次达到厂房及以上应急状态时，应立即评价场内辐射风险并及时发布；

- 应估算应急响应行动可能的预期照射剂量，提出应急照射控制的建议和防护措施。对承担应急响应任务（如高辐射或高污染水平场所中的阀门操作、设备维修、样品取样和失踪人员的搜救，以及长时间实施厂区出入及通道控制等）的人员，应实施辐射防护监督和指导；

- 当电厂初次发生放射性物质释放或放射性释放突然增加时，辐射防护人员应对电厂可能受影响设施（如核应急集合点、主控室、技术支持中心、应急指挥中心及其它有应急人员居留的场所）的可居留性进行测量评估。对于不满足可居留性的设施，向应急指挥部提出人员转移的防护行动建议，包括所需防护用品、转移车辆和路线等，由应急指挥部批准后执行；

- 若应急设施内的场所剂量率超过可居留水平，应急人员应撤离相应应急设施；

- 为确保人员安全，在进入应急指挥中心进行测量时，辐射防护人员应避免人员由于在室外等待测量而受到额外照射。已启动到岗且暂时没有应急任务的应急人员也应按通知要求采取必要的防护行动，同时要做好随时执行任务的准备。

场内应急人员防护行动实施

应急响应行动的预评价

在执行应急响应行动前，首先进行应急照射的预评价，包括照射情景、照射途径、内外照射剂量等，具体要求如下：

- 对主控室、应急指挥中心等应急响应人员值班或待命地点进行辐射监测，掌握其辐射水平并评价可居留性；

- 对于应急人员经常出入的区域，如应急指挥中心及其出入口、控制区出入口和厂区出入通道等，辐射防护人员应定期测量其辐射水平，调查污染状况，提供进行评估的基础辐射信息；

- 对于应急人员将要采取行动且剂量率水平较高的区域，在时间允许时需仔细调查行动区域的剂量率水平、射线种类和照射情景，估算应急行动的集体剂量；即使在时间紧迫的情况下，也应进行粗略的剂量估算。

个人剂量监测

应急响应人员在整个应急响应期间都必须佩戴个人剂量计，以监测其受照剂量。每班应急响应任务结束后应对应急响应人员受照剂量进行记录。

控制受照剂量

在辐射防护人员指导下，通过使用屏蔽（包括临时屏蔽）、增加操作距离或控制受照时间（如人员轮换）减少受照剂量。

配备防护用品

在各重要应急设施内，应按规定配备所需要的热释光剂量计、个人剂量计、呼吸防护用品和个人防护用品。应急响应人员发现本组或个人的防护用品不足时，应向辐射防护人员提出需求。

放射性污染控制

当监测到放射性释放时，应对可能受污染的区域实施出入控制，对进入上述区域的人员和物品进行污染监测。

在人员、设备、场所受到放射性污染的情况下，应采取措施，防止放射性污染扩散。对污染的衣服、设备进行收集或去污，对受污染人员的体表及时清洗去污，对污染场所进行标识并实施出入控制，必要时进行去污。

食物和饮水控制

在应急指挥部发布禁食禁水通知后，应严格控制应急人员摄入的食物和饮水。在主控室和应急指挥中心备有应急食品，可在这期间向应急响应人员提供清洁的食物和饮水。

实施辐射防护现场指导与监护

应急工作人员执行应急响应任务期间，需接受辐射防护人员的指导与监护。

场内应急人员的辐射照射控制

基本原则

场内应急人员的辐射照射控制应遵循以下原则：

- 应满足正当性要求，即应急照射所带来的利（给社会或他人带来的利益）大于它所伴随的弊（本人因接受应急照射而承受的危险）；

- 最优化 防护行动和其他响应行动的形式、规模和持续时间均应是最优化的，使得在通常的社会和经济情况下，从总体上考虑能获得最大的净利益；

- 应尽一切可能避免因接受应急照射而发生确定性效应。

应急响应人员的照射控制水平

在执行一般应急行动时，应急响应人员所受的照射不超过50mSv。在一些特殊情况下如超过50mSv，尽一切合理的努力将应急响应人员受照剂量保持在GB/T41580-2022表１的剂量控制水平以内。表中所列剂量控制水平是一个用于应急照射剂量控制的上限值，实际应尽可能按事先给定的应急照射剂量大小控制，并应为可能执行数次应急响应行动而留有余量。

无论出现任何极端的紧急情况，均应按照GB18871-2002表E1.1中急性照射的剂量行动水平确定应急响应人员受照控制的指导值。

态终止后恢复期（如果确实需要有恢复期的话）的较长期的恢复行动，其参与人员所受照射将按职业照射控制，不属于应急照射控制范围。

接受应急照射的人员资格和条件

接受应急照射的人员首先必须具备合格的健康条件、基本的辐射防护知识和防护操作技能。同时，应首先选择那些熟悉现场情况、接受过超剂量照射危险和防护知识以及应急计划与响应方面培训的工作人员。

孕妇及未满18周岁的未成年人、有碘过敏史者禁止参加可能接受应急照射的工作。

应急照射审批的范围

在应急响应期间，满足下列任意一项要求的应急响应人员在执行应急响应任务前应办理应急照射审批，除此之外的应急响应人员应根据各自职责开展应急响应行动：

- 在应急状态下，执行应急抢修、运行操作等活动时可能遭受辐射照射的工作人员；

- 场区及以上应急状态下且场区内监测到放射性上升时，在应急设施以外从事应急响应任务的人员；

- 应急设施丧失可居留性时，仍需要在该应急设施内值守的人员或应急设施内监测到放射性后多次值守的人员；

- 当预期剂量超出当前应急照射审批表批准的预期剂量时，该响应任务执行人员。

应急照射审批

应急照射审批工作按以下原则开展：

- 应急响应小组负责人组织填写应急照射审批表第一栏内容，包括工作任务信息、人员信息（姓名、性别、年龄），所有应急响应小组人员应在自愿性声明内签字，工作负责人签字确认后交至辐射防护补充信息。如应急响应人员无法填写应急照射审批表，可由该组组长指定人员代为填写；

- 辐射防护组织填写应急照射审批表中的历史受照剂量、预期剂量率、预期剂量、预期空气污染水平、辐射防护措施等内容；

- 辐射防护根据预期剂量和应急照射审批权限（附录B），报相关负责人批准，批准后立即通知执行应急任务的人员或应急响应组，并监督执行任务的应急人员采取规定的应急照射控制措施；

- 预期剂量超过500mSv的应急响应行动应填写正当性分析表（附录C），职业医疗助理根据应急响应人员的健康和心理状况，历史受照剂量以及可能的应急照射剂量，危害和拟采取的防护措施等，提出应急照射适任性的建议。

应急照射控制措施

应急照射控制措施包括应急响应行动的现场监护和应急响应行动后的措施：

- 应急响应行动的现场监护。在得到批准后方可执行应急响应任务，为控制应急照射剂量低于表一列出的相应控制水平，在执行应急响应任务期间必须确保已经采取了应急照射审批表中批准的防护措施，包括：

  - 按照预定的辐射防护措施进行现场辐射控制；

  - 行动人员发现达到审批的剂量控制值而无法短时间内完成任务时应中止工作，撤离现场；

  - 辐射防护人员为应急工作人员提供辐射防护支持。

- 应急响应行动后的应急照射控制措施主要包括以下内容：

  - 应急工作人员接受的应急照射应作详细的记录，记录的内容包括应急照射情景、防护措施、照射时间与剂量等。应急终止后，应向有关工作人员通告他们所接受的剂量和可能带来的健康危害；

  - 接受应急照射的人员将根据其所接受的应急照射状况与受照剂量大小，在受照后及时并定期接受有关的健康检查；若有内污染，还进行内污染检查。必要时，应请求有关技术单位给予支持；

  - 应将应急工作人员的个人受照剂量如实记入个人剂量档案；

  - 不应因应急工作人员接受应急照射剂量而拒绝其今后再从事放射性工作，但如果应急人员所接受的剂量超过500mSv，则应在其后续从事放射性工作前听取职业医疗医师建议；

  - 应对应急工作人员的应急工作申请和受照记录等有关资料进行收集和记录，在个人剂量档案中长期保存，并与正常的职业照射记录分开存放。

场内非应急人员的主要防护行动

非应急人员的防护行动通常是涉及人数较多的统一行动（注意：在厂房应急状态下，非应急人员的防护行动可能只涉及少数人员），而且相当数量的人员可能是未接受专门辐射防护技能培训的非辐射工作人员。场内非应急人员的防护行动必须在电厂应急组织的安排下，有组织地实施。鉴于其涉及人数较多，在组织实施时，一般难以提供个人防护用品作为防护措施。

场内非应急人员的主要防护行动包括：撤离事故场所、暂时隐蔽在场区建筑物内、服用碘片、撤离场区、辐射监测和去污、个人简易防护措施、出入通道控制等。

场内非应急人员防护行动的确定

场内非应急人员防护行动的原则

场内非应急人员防护行动一般按下述原则确定：

- 应急待命状态下，场内所有非应急人员不必采取防护行动，可要求他们回到各自的办公室或工作岗位，尽快关闭（非工艺厂房）门窗和通风。不宜立即回到各自办公室或工作岗位的人员，应主动向其负责人报告自己所处的位置及联系方式，并原地待命；

- 厂房应急状态下，与事故处理无关的所有人员必须立即按要求撤离受事故影响的场所或区域（注意：如果受事故影响场所或区域仅为某一厂房内的局部区域，有关人员只需撤离该区域，而不必撤出该厂房），应在安全地点进行集合清点，如发现人员失踪应立即报告，并由指挥部安排人员组织搜救。应急指挥部批准撤离建议后通过广播通知并组织人员撤离，撤离建议应包括可行的撤离路线。紧急情况下，可以先组织实施，同时尽快向应急指挥部报告。不在直接受事故影响的场所或区域的非应急人员可按应急待命状态下的原则进行响应；

- 场区应急或场外应急状态下，场内所有非应急人员须尽快关闭（非工艺厂房）门窗和通风，一般应到就近核应急集合点集合并进行清点，服从该核应急集合点负责人的指令，按要求实施隐蔽、服碘、撤离等响应行动；

- 若导致应急的事故预期进程很快且放射性持续释放的时间较短，或者伴随有难以到达室外的自然灾害（如台风）时，非应急工作人员一般采取就地隐蔽和服用碘片等应急防护行动，不宜采取撤离行动；

- 在安保事件期间，为确保人身安全，应就近寻找安全区域躲避，不宜采取撤离行动；

- 地震时，现场所有人员应首先采取紧急避震措施，并按照地震应急预案进行自救和互救，即使此时已进入场区应急或场外应急状态，也一般不安排在室内集合清点及隐蔽，应立即组织非应急人员撤离；

- 当核应急集合点不适合或无法在其中进行清点（如该集合点同时有火灾、有毒或窒息性气体）时，应首先保障人员安全，由应急指挥部组织相关人员尽快进行评估和分析，以确定需要采取的下一步应急防护行动。

场内非应急人员防护行动提出的流程

辐射防护组根据应急状态提出场内防护行动建议，经应急指挥部批准后实施。

场内非应急人员防护行动的实施

应急集合点的安排

在进入场区应急或场外应急状态时，场内非应急人员应按照广播通知要求，立即到就近的核应急集合点集合（承包商人员的集合应按照本单位的应急预案和程序的要求进行）。

集合与清点

集合与清点应具有优先性，接到集合清点通知后，立即组织非应急人员到就近核应急集合点集合，统计并记录应急集合点的人数。电厂根据集合清点情况、门岗出入记录、现场倒班/值班安排等信息尽快确定非应急人员的失踪情况。

撤离事故场所

在应急响应期间（一般是厂房应急），保护区内与事故处理无关的所有人员必须根据广播通知撤离受事故影响的场所或区域，并在安全地点进行集合清点，如发现失踪人员需向应急指挥部报告，指挥部安排力量进行搜救，相关人员给予协助。

暂时隐蔽在场区建筑物内

所有到达核应急集合点的非应急响应人员，在未得到应急指挥部人员撤离的指令前，必须在核应急集合点的建筑物内隐蔽（注意要远离通风口）。整个隐蔽期间，未经许可不准离开集合点，且应分单位集合在一起。

失踪人员搜救

在场区应急和场外应急状态下，所有应急集合点的人员清点结果汇总后应向应急指挥部报告，根据失踪人员可能的所在区域，视情况由应急指挥部组织成立搜救小组进行搜救，并通过广播对失踪人员进行呼叫。进入高辐射、高污染以及高危险区进行搜救，应由安全人员予以评估或监护；如果需要进行救援（如火灾、有毒或窒息性气体情况下的搜索或救援），需由消防队员提供专业救援支持；涉及安保事件的搜救，需保安和武警提供安保支持。

服用碘片

进入场区应急及以上应急状态，应急指挥部批准发放和服用碘片的建议后，进行全厂广播通知。应急人员由各应急专业组负责落实碘片的分发和服用，并对碘片分发情况进行登记。非应急人员在各应急集合点领取碘片并登记。非应急人员在接到服用碘片的指令后服用，必要时可咨询职业医疗人员。

撤离场区

撤离场区主要包括以下内容：

- 车辆调配。进入场区应急和场外应急状态以后，电厂根据需撤离人数进行车辆调配。撤离人员时，车辆直达各核应急集合点供非应急人员乘车；

- 撤离路线选择。电厂应根据撤离时的气象条件、核应急状态、放射性释放情况，选择适宜的撤离路线。如撤离路线存在交通管制，电厂还需与地方核应急办沟通协调；

- 撤离时间估算。应根据电厂的峰值人数和谷值人数及现场车辆运力、车辆折返次数、道路情况以及天气因素等，在不考虑场外支援的情况下，估算应急撤离所需时间，供应急指挥部决策；

- 撤离情况汇报。撤离完成后，撤离情况应向应急指挥部汇报。

出入通道控制

在应急状态下，为了控制与应急响应无关人员和车辆进入，同时保证应急响应人员和物资能够顺利快速到位，在核电厂区域应实施出入通道控制。不同应急状态下的出入通道控制要求如下：

- 应急待命急状态下的出入通道控制要求如下：

  - 对非电厂人员及车辆进行控制，未经同意，禁止进入场区，其他出入控制按照日常管理规定执行；

  - 根据事故情况，设置安保警戒区，防止无关人员进入；

  - 实行场内交通与治安管制，保证应急通道畅通。

- 厂房应急状态下的出入通道控制要求：

  - 对非应急相关人员及车辆进行控制，未经同意，禁止进入控制区、保护区及要害区。

  - 根据事故情况，设置安保警戒区，防止无关人员进入。

  - 实行场内交通与治安管制，保证应急通道畅通。

- 场区/场外应急状态下的出入通道控制要求：

  - 禁止一切非应急相关人员和车辆进入厂前区、控制区、保护区及要害区。

  - 在完成集合清点前应保持保护区人员出入控制。

  - 根据事故情况，设置安保警戒区，防止无关人员进入。

  - 实行场内交通与治安管制，保证应急通道畅通。

- 应急状态终止后，电厂实体保卫相关系统恢复正常运行状态。

场外防护行动

场外公众的主要防护行动

场外公众的主要防护行动包括：隐蔽、撤离、碘预防、食物及饮水限制、临时性避迁、再定居、补充防护措施等。

场外公众防护行动的确定

确定场外公众防护行动的依据

在核电厂发生核事故时，确定场外公众防护行动的主要依据是应急照射的干预原则和干预水平。在推荐和决策场外公众防护行动时，应区分放射性释放前和放射性已开始释放。

- 在放射性释放前的阶段，场外公众防护行动的推荐和决策应依据核事故工况或对该事故工况的预期剂量（包括造成此预期剂量的放射性释放可能性的估计）。

- 在放射性已开始释放的阶段，则应依据采取特定的防护行动预期可以避免的剂量是否接近或超过规定操作干预水平。具体依据主要包括应急状态等级、事故工况（特别是堆芯损伤程度）、场区及外环境辐射应急监测结果、核事故辐射后果评价结果。

场外公众防护行动的原则

为保护场外公众的安全并尽可能降低电厂对周边区域的影响，场外公众防护行动一般应遵循下述原则：

- 场外公众防护行动的提出和批准应具有优先性，当电厂边界已监测到放射性上升或首次达到场外应急状态时，应立即评价场外辐射风险并提出防护行动；

- 决定早期场外公众防护行动（即放射性释放未结束且烟羽未完全通过）必须以电厂状态（即应急状态）为主，参考场内外辐射监测结果和后果评价结果；

- 事故辐射后果评价结果仅作为防护行动决策的参考。评价结果需要得到一定量的辐射监测结果印证后，方可保守的考虑按照事故辐射后果评价结果调整场外公众防护行动；

- 事故释放终止后，应根据环境监测结果与操作干预水平的对比确定详细的场外公众防护行动。

提供场外公众防护建议的流程

场外公众防护行动建议一般经核电厂应急指挥部批准后，向所在省和国家核事故应急协调委员会发送。场外公众防护行动建议格式参见附录D。

场外公众防护行动实施细则

隐蔽

隐蔽一般要求公众留在房屋内或其它建筑物内，关闭门窗和通风系统。公众可以合理期望隐蔽在室内的时间是有限的，隐蔽作为一种防护行动时一般不超过2天。

撤离

撤离一般是要求公众暂时紧急离开受影响或潜在受影响的区域。不同范围内的撤离建议见表1。对于烟羽应急计划区内无法立即撤离的人员应隐蔽在室内，关闭门窗，通过热线电话、收音机、电视机、网络等方式接收进一步的指导。

在释放期间撤离，可能导致一些人因穿过气载烟羽而受到比他们隐蔽更高的剂量，这种撤离应当避免。一旦事故源项开始释放，撤离和隐蔽的相对优点将主要取决于隐蔽的效能和对事故的预报，尤其取决于气象的影响。

若撤离将立即危及其生命安全，如在医院或在家护理的病人不应立即撤离，直到病人可以安全移动后方可撤离，否则应延期撤离；另外，病人和那些需要特殊照顾的人员应撤离到电厂烟羽应急计划区以外，以防止他们多次撤离。

表1 不同范围的撤离建议

| 撤离范围 | 撤离建议 |
| --- | --- |
| 烟羽应急计划区内区 | 立即优先安全的预防性撤离至电厂烟羽应急计划区之外（若因降雪、洪水、缺乏运输工具等原因或医院等特殊设施无法立即撤离，应在撤离前隐蔽在室内） |
| 烟羽应急计划区外区 | 暂不采取撤离，但做好撤离至烟羽应急计划区以外的准备，以便安全的撤离。定期对其进行监测以确认是否超过相应操作干预水平。 |
| 烟羽应急计划区以外 | 一般不采取撤离。 |

碘预防

因一般服用稳定碘后几分钟到半小时即可阻止甲状腺对碘的吸收，所以当电厂初次发生释放时，应立即建议烟羽应急计划区内区公众服用碘片。当电厂边界已监测到放射性上升或首次达到场外应急状态时，应立即建议烟羽应急计划区公众服用碘片。烟羽应急计划区以外区域应根据测量和评价结果，参照操作干预水平进行防护。

食物及饮水限制

应急响应期间，为避免食用受到污染的食物和水，在电厂初次发生释放时，应立即建议烟羽应急计划区内区公众立即减少意外摄入（建议不要喝水、吃东西、吸烟，在洗手前不要用手碰嘴，不要在土地上玩耍或做其他可能产生灰尘的活动以免吸入放射性灰尘）。

当电厂边界已监测到放射性上升或首次达到场外应急状态时，应立即建议烟羽应急计划区公众立即减少意外摄入（建议不要喝水、吃东西、吸烟，在洗手前不要用手碰嘴，不要在土地上玩耍或做其他可能产生灰尘的活动以免吸入放射性灰尘）。烟羽应急计划区以外至食入应急计划区范围内应尽可能为牲畜提供受保护的（如覆盖的）饲料；保护食物和饮水水源（例如，断开雨水收集管）。

场外应急状态下还应建议控制来自污染区的产品或供水。在使用操作干预水平评价前，停止消费和分发非必需的当地产品（由于限制主食、牛奶、饮水等必需的当地产品可能导致营养不良或其他健康后果，所以只有在替代产品可用后方可限制必需的当地产品）、野生产品（如蘑菇、野味）、放牧动物的奶、雨水、存放于室外的动物饲料（若替代的安全饲料不可用则不能限制）。在评估确认前停止分发日用品。

临时性避迁、永久性再定居

一般事故中后期，为防止地面沉积的放射性物质和吸入再悬浮放射性微粒物质所产生的长期照射影响。在使用操作干预水平评价后，需要公众临时性避迁、永久性再定居时，应对评价结果进行测量验证，该建议应经过应急指挥部慎重的判断后向场外应急组织进行建议。一般在有限的时间(典型为几个月)内避迁称为临时性避迁。

补充防护措施

除了以上防护措施之外，还有些补充防护措施，如进出通道控制、呼吸道防护用品、淋浴或洗澡等，它们是主要防护措施的有力补充。

放宽执行防护行动的条件

当事故情况得到缓解，满足一定条件后，可放宽执行部分防护行动。部分防护行动放宽执行的条件如下：

- 当满足下列条件时放宽执行隐蔽和服用碘片的防护行动：

  - 更大的放射性释放已不可能发生；

  - 已不存在导致电厂进入场区应急或场外应急的条件；

  - 环境剂量率已低于隐蔽和服用碘片的相应操作干预水平。

- 当满足下列条件时放宽执行撤离的防护行动，可以再进入定居：

  - 更大的放射性释放已不可能发生；

  - 环境剂量率已低于临时性避迁的操作干预水平；

  - 已不存在导致电厂进入场区应急或场外应急的条件；

  - 已对需重新返回污染区的撤离者发出了预告：当事故情况被充分评价后将来可能对他们进行重新安置。

- 当满足下列条件时放宽执行限制食物和饮水的防护行动：

  - 应急设施内未丧事可居留性，且未监测到放射性松散污染；

  - 更大的放射性释放已不可能发生；

  - 在防护行动区内对食物和饮水的取样结果已低于该区域的相应操作干预水平。

（资料性）
应急照射审批表

| XX核电厂 |  | 应急照射审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务信息 |  | 机组： 前往地点： 预计所需时间： 预计人数： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工单号： |  |  | 应急任务描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员信息 |  | 见下页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剂量预估 |  | 预期剂量率： mSv/h |  |  |  |  |  | 预期个人剂量： mSv |  |  |  |  | 预期空气污染水平： DAC |  |  |  |  |  |
| 辐射防护措施 |  | 布置表面污染隔离区： ◇简化布置 ◇严格布置 布置空气污染隔离区： ◇动态封闭 ◇静态封闭 |  |  |  |  | ◇乳胶手套 ◇塑料鞋套（长筒/短筒） ◇自给式呼吸保护器 ◇全面罩 ◇半面罩 ◇通风头罩 ◇纸衣（普通/防水） |  |  |  |  | ◇气衣 ◇铅手套 ◇铅衣 ◇肢端剂量计 ◇中子TLD ◇其他： |  |  |  | 具体实施 ◇核清洁配合 ◇屏蔽热点 现场辐射防护监督 ◇近距离监护 ◇远距离监护 ◇通讯监控 |  |  |
| 干预行动 |  | □ 达到预期个人剂量的二分之一时通知辐射防护人员。 □ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射防护签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 姓名 |  |  | 年龄 |  | 历史剂量 |  |  |  | 单位 | 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  | 历史剂量 |
| 声明 本人是在清醒且完全自愿的情况下执行本审批单所示的应急任务，并且已清楚执行该任务可能导致的后果，特此声明。 应急工作人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 本人代表SDNPC应急组织，在此紧急情况下，批准上述应急响应人员执行本审批单所述的应急任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全身有效剂量范围mSv |  |  | 批准级别 |  |  |  |  |  | 审批人签字 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| ＜20 |  |  | 辐射防护助理/ 辐射防护人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥20且＜50 |  |  | 安全防护组组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥50且＜100 |  |  | 生产副总指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ≥100 |  |  | 应急总指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
应急照射的审批权限

| 应急行动组别 | 预期的应急照射剂量（mSv） | 审批人 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 辐射防护助理/辐射防护人员 | 安全防护组组长 | 生产副总指挥 | 应急总指挥 |  |
| 1 | 小于20 | ○ |  |  |  | 小于职业照射的最大单一年份剂量限值的0.4倍 |
|  | 20~50（包含20） | √ | ○ |  |  | 大于或等于职业照射的最大单一年份剂量限值的0.4倍，但小于职业照射的最大单一年份剂量限值 |
| 2 | 50~100（包含50） | √ | √ | ○ |  | 大于或等于职业照射的最大单一年份剂量限值，但小于职业照射的最大单一年份剂量限值的2倍 |
| 3 | 大于等于100 | √ | √ | √ | ○ | 大于或等于职业照射的最大单一年份剂量限值的2倍(2) |

注：1：表中符号“√”表示参与审核的人员，符号“○”表示最后批准人；

2：对于可能达到或超过职业照射的最大单一年份剂量限值的10倍的应急响应行动要进行正当性分析。

（资料性）
正当性分析表

年   月   日/编号：

| 作业内容： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作业地点： |  | 作业预计时间： |
| 作业组成员： |  |  |
| 作业必要性分析： 意见： 相关专业组组长签字： |  |  |
| 作业区域及厂房状态： 意见： 运行控制组组长签字： |  |  |
| 辐射风险分析： 适任性评价： 工业安全风险分析： 意见： 安全防护组组长签字： |  |  |
| 应急指挥部批准 | 应急总指挥签字： |  |

（资料性）
核电厂场外防护行动建议

编号：

| 主 报 |  | XX省核事故应急办公室 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抄 报 |  | □国家核事故应急办公室 □国家能源局 □国家核安全局 □XX核与辐射安全监督站 □集团公司核事故应急办公室 □其他 |  |
| 报 告 内 容 | 防护行动建议 | - 隐蔽： 口 小于 km：隐蔽在室内。 - 撤离： 口 小于 km：优先撤离至 km之外。 口 km至 km：暂不采取撤离，但做好撤离至 km之外的准备。 口 大于 km：一般不采取撤离。 - 碘预防： 口 小于 km：立即服用碘片。 - 食物及饮水限制： 口 小于 km：禁食禁水，减少意外摄入。 口 km至 km：保护食物和饮水水源、控制来自污染区的产品或供水。 - 临时性避迁、永久性再定居 口 小于 km：选择永久性再定居。 口 km至 km：临时性避迁，避迁时间不少于 d。 - 补充防护措施： |  |
|  | 其 他 信 息 |  |  |
| 编制人： |  |  | 职务：辐射防护助理 |
| 校核人： |  |  | 职务：安全防护组组长 |
| 审查人： |  |  | 职务：生产副总指挥 |
| 批准人： |  |  | 职务：应急总指挥 |
| 报告时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |

注：

对于电厂烟羽应急计划区范围内建议以行政村为最小单位，烟羽应急计划区以外的区域使用标准圆形即可。

为便于快速提出防护建议，故在防护行动建议栏中已提前编制了推荐填写的内容，但在具体使用中可根据实际进行删减和调整，无强制遵循要求。

_________________________________